Инв. № 42/В 08.10.12

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

И ЗАСТРОЙКИ

Вадинского сельского

поселения

САФОНОВСКОГО РАЙОНА

Санкт-Петербург 2012 год

Муниципальное образование Вадинское сельское поселение

Сафоновского района

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

И ЗАСТРОЙКИ

Вадинского сельского

поселения

САФОНОВСКОГО РАЙОНА

Заказчик: Администрация Вадинского сельского поселения Сафоновского района

Муниципальный контракт:  № 2-К/11 от 12.11.2011г. на выполнение научно-исследовательской работы «Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки Вадинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области»

Исполнитель: ЗАО «Институт «Регион «Проект»

Шифр:              42/В 08.10.12

Генеральный директор института                                                     Клинкова Е.М.

Главный градостроитель института,

Коммерческий директор:					                         Метейко Н.А.

Руководитель проекта:				                             Киселева О.В.

Санкт-Петербург 2012 год

ЧАСТЬ I. Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения	8

изменений в них	8

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВИЛАХ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ВАДИНСКОГО сельского поселения	8

Статья 1. Правовые основания введения, назначение и область применения Правил землепользования и застройки	8

Статья 2. Регулирование землепользования и застройки на основе градостроительного зонирования территории Вадинского сельского поселения  Сафоновского района.	11

Глава 2. Положение о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления	13

Статья 3. Содержание и сфера применения порядка землепользования и застройки территории Вадинского сельского поселения, установленного Правилами	13

Статья 4. Землепользование и застройка земельных участков на территории Вадинского сельского поселения, на которые распространяется действие градостроительных регламентов	14

Статья 5. Особенности использования земельных участков и объектов капитального строительства, не соответствующих градостроительным регламентам	16

Статья 6. Землепользование и застройка территорий Вадинского сельского поселения, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется и для которых градостроительные регламенты не устанавливаются	18

Статья 7. Осуществление строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории Вадинского сельского поселения	19

Статья 8. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	20

Глава 3. Положение об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами	23

Статья 9. Общий порядок изменения видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории Вадинского сельского поселения	23

Статья 10. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строительства	24

Глава 4. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	27

Глава 5. Положение о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления	30

Статья 11. Общие положения о подготовке документации по планировке территории Вадинского сельского поселения	30

Глава 5. Положение о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки	35

Статья 12. Общие положения о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки территории Вадинского сельского поселения	35

Глава 6. Положение о внесении изменений в правила землепользования и застройки	38

Статья 13. Порядок внесения изменений в настоящие Правила	38

ЧАСТЬ II. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ	40

РЕГЛАМЕНТЫ	40

Глава 1. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ	40

Статья 14. Структура градостроительных регламентов	40

Статья 15. Общие требования к видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории земельных участков и объектов капитального строительства	41

Статья 16. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства	43

Статья 17. Минимальная площадь земельного участка	45

Статья 18. Показатели плотности застройки участков территориальных зон	45

Статья 19. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков	47

Статья 20. Максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений	47

Статья 21. Максимальная высота зданий, строений, сооружений	48

Статья 22. Минимальная доля озелененной территории земельных участков	48

Статья 23. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков	50

Статья 24. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков	53

Статья 25. Минимальное количество машино-мест для хранения (технологического отстоя) грузового автотранспорта на территории земельных участков	53

Статья 26. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в отношении которых общие требования не устанавливаются	54

Глава 2. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ	54

§ 1. Состав и кодировка территориальных зон	54

§ 2. Жилые зоны	55

Статья 27. Градостроительный регламент зоны индивидуальной жилой застройки– Ж1, с включением объектов системы социального обслуживания населения, связанных с их проживанием, а также объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры)	55

Статья 28. Градостроительный регламент зоны малоэтажной жилой застройки– Ж2, с включением объектов системы социального обслуживания населения, связанных с их проживанием, а также объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры)	70

Статья 29. Градостроительный регламент зоны среднеэтажной жилой застройки– Ж3, с включением объектов системы социального обслуживания населения, связанных с их проживанием, а также объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры)	84

§ 3. Общественно-деловые зоны	98

Статья 30. Градостроительный регламент зоны административно-делового и социально-бытового назначения– О1 с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры).	98

Статья 31. Градостроительный регламент зоны учебно-образовательного назначения– О2 с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры).	111

§ 4. Производственные зоны	117

Статья 32. Градостроительный регламент зоны производственных объектов  – П, с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры)	117

§ 5. Зоны объектов инженерной инфраструктуры	124

Статья 33. Градостроительный регламент зоны объектов электроснабжения – И1	124

Статья 34. Градостроительный регламент зоны объектов водоснабжения и очистки стоков – И2	128

Статья 35. Градостроительный регламент зоны объектов связи – И3	133

§ 6. Рекреационные зоны.	137

Статья 36. Градостроительный регламент зоны сельских природных территорий, озеленения специального назначения – Р1 - сохранение существующего природного ландшафта, зеленых массивов, создание на этих условиях комфорта посещения лесных территорий, с включением объектов инженерной инфраструктуры и формирование территорий озеленения специального назначения.	137

Статья 37. Градостроительный регламент зоны размещения парков – Р2 - сохранение существующего природного ландшафта, зеленых массивов, создание на этих условиях комфорта посещения парков.	144

§ 7. Зоны сельскохозяйственного использования	148

Статья 38. Градостроительный регламент зоны животноводства и  ведения крестьянского (фермерского) хозяйства – Сх1, с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры)	148

Статья 39. Градостроительный регламент зоны огородов и хозяйственных построек населения, сенокошения и выпаса скота – Сх2,	164

Статья 40. Градостроительный регламент зоны для ведения гражданами садоводства и огородничества – Сх3 , с включением объектов системы социального обслуживания населения, а также объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры)	169

§ 8. Зоны специального назначения	179

Статья 41. Градостроительный регламент зоны ритуального назначения – С1 с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры)	179

Статья 42. Градостроительный регламент зоны иных объектов специального назначения – С2 с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры)	182

§ 8. Зоны военных объектов и режимных территорий	185

Статья 41. Градостроительный регламент зоны режимных территорий – В с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры)	185

Глава 3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	188

Статья 40. Ограничения использования территорий, земельных участков и объектов капитального строительства. Зоны с особыми условиями использования территории.	188

Глава 4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОН ВОЗМОЖНОГО ПОДТОПЛЕНИЯ И ЗАТОПЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ И ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	212

ЧАСТЬ III. Карта градостроительного	217

зонирования	217

1.Карта градостроительного зонирования. Границы территориальных зон  (Приложение 2)	217

2. Карта градостроительного зонирования. Границы зон с особыми условиями использования территории. (Приложение 3)	217

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

И ЗАСТРОЙКИ ВАДИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧАСТЬ I. Порядок применения правил землепользования и застройки

и внесения изменений в них

ЧАСТЬ II. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ

РЕГЛАМЕНТЫ.

# ЧАСТЬ I. Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения

# изменений в них

## Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВИЛАХ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ВАДИНСКОГО сельского поселения

#### Статья 1. Правовые основания введения, назначение и область применения Правил землепользования и застройки

- Правила землепользования и застройки Вадинского сельского поселения (далее - Правила) являются нормативным правовым актом, принятым в соответствии с:

Градостроительным кодексом Российской Федерации;

Земельным кодексом Российской Федерации;

иными федеральными законами;

Законом Смоленской области от 25.12.2006 N 155-з (ред. от 06.10.2010) "О градостроительной деятельности на территории Смоленской области" (принятым  Смоленской областной Думой 25.12.2006);

Постановлением Администрации Смоленской области от 05.06.2007 N 207 (ред. от 15.05.2008) "Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Смоленской области";

Постановления Администрации Смоленской области от 18.05.2007 N 188 (ред. от 19.04.2010) "Об утверждении Положения о составе и порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Смоленской области"

Постановлением Главы муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области от 31.08.2007 N 1132 "Об утверждении Положения "О порядке проведения публичных слушаний и учета мнения граждан при осуществлении градостроительной деятельности на территории Сафоновского района Смоленской области"

Постановлением Администрации муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области от 20.10.2010 N 1239 "Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги отделом по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области "Формирование земельного участка"

Постановлением Администрации муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области от 18.10.2010 N 1231;

Постановлением Главы муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области от 08.09.2008 N 1034 "Об утверждении типового перечня видов разрешенного использования земельных участков",

Постановлением Администрации муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области от 20.10.2010 N 1239  "Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги отделом по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области "Установление (изменение, уточнение) вида разрешенного использования земельных участков"

"Уставом Вадинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области" (принят решением Совета депутатов Вадинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области от 26.10.2005) (Зарегистрировано в ГУ Минюста РФ по Центральному федеральному округу 08.12.2005 N RU675173042005001)

Решением Совета депутатов Вадинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области от 26.01.2010 N 1 "О внесении изменений в Устав Вадинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области" (Зарегистрировано в Управлении Минюста РФ по Смоленской области 16.02.2010 N RU675173042010001)

Решением Совета депутатов Вадинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области от 02.08.2010 N 9 "О внесении изменений в Устав Вадинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области" (Зарегистрировано в Управлении Минюста РФ по Смоленской области 13.09.2010 N RU675173042010002)

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 06.12.2011, с изм. от 07.12.2011) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступающими в силу с 05.01.2012)

в соответствии с положениями Генерального плана Вадинского сельского поселения, а также с учетом положений иных актов и документов, определяющих основные направления социально-экономического и градостроительного развития Вадинского сельского поселения, охраны объектов культурного наследия, окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

Настоящие Правила вводятся в следующих целях:

1) создание условий для устойчивого развития территории Вадинского сельского поселения Сафоновского района на основе Генерального плана  Вадинского сельского поселения, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей среды и сохранения объектов культурного наследия;

2) создание правовых условий для планировки территорий  Вадинского сельского поселения;

3) обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, включая обеспечение равенства прав физических и юридических лиц в процессе реализации отношений, возникающих в сфере землепользования и застройки, и обеспечение открытости информации о правилах и условиях использования земельных участков, осуществления на них строительства и реконструкции, объектов капитального строительства;

4) создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

5) соблюдение всеми субъектами градостроительных отношений в ходе ее осуществления запретов и ограничений, установленных законодательством Российской Федерации в отношении территорий общего пользования, включая автомобильные дороги и улично-дорожную сеть.

2. Правила устанавливают порядок регулирования землепользования и застройки территории Вадинского сельского поселения, основанный на градостроительном зонировании - делении территории Вадинского сельского поселения на территориальные зоны с установлением в пределах каждой зоны градостроительных регламентов по видам разрешенного использования и параметрам допустимых строительных изменений объектов недвижимости - земельных участков и прочно связанных с землей зданий, сооружений и иных объектов при осуществлении градостроительной деятельности.

3. Настоящие Правила обязательны для органов государственной власти (в части соблюдения градостроительных регламентов), органов местного самоуправления, граждан и юридических лиц, должностных лиц, осуществляющих и контролирующих градостроительную деятельность и земельные отношения на территории сельского поселения, а также судебных органов как основание для разрешения споров по вопросам землепользования и застройки.

4. Настоящие Правила регламентируют деятельность по:

- проведению градостроительного зонирования территории сельского поселения и установлению градостроительных регламентов по видам и предельным параметрам разрешенного использования земельных участков, иных объектов недвижимости;

- разделению территории Вадинского сельского поселения на земельные участки для закрепления ранее возникших, но неоформленных прав на них (включая права на земельные участки многоквартирных домов), а также для упорядочения планировочной организации территории сельского поселения, ее дальнейшего строительного освоения и преобразования;

- предоставлению прав на земельные участки, подготовленные посредством планировки территории и сформированные из состава государственных, муниципальных земель, физическим и юридическим лицам;

- подготовке градостроительных оснований для принятия решений о резервировании и изъятии земельных участков для реализации государственных и муниципальных нужд;

- предоставлению разрешений на строительство, разрешений на ввод в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных объектов;

- контролю за использованием и строительными изменениями объектов недвижимости, применению штрафных санкций в случаях и порядке, установленных законодательством;

- обеспечению открытости и доступности для физических и юридических лиц информации о землепользовании и застройке, а также их участия в принятии решений по этим вопросам посредством публичных слушаний;

- внесению изменений в настоящие Правила, включая изменение состава градостроительных регламентов, в том числе путем его дополнения применительно к различным территориальным зонам.

5. Правила включают в себя положения:

1) порядок их применения и внесения изменений в указанные правила;

2) карту градостроительного зонирования;

3) градостроительные регламенты.

### Статья 2. Регулирование землепользования и застройки на основе градостроительного зонирования территории Вадинского сельского поселения  Сафоновского района.

1. На карте градостроительного зонирования установлены границы территориальных зон с учетом функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных Генеральным планом Вадинского сельского поселения Сафоновского района.

Границы территориальных зон установлены по границам земельных участков, границам формируемых (образуемых) земельных участков, границам кадастровых кварталов, границам сельского поселения, границам населенных пунктов и по иным границам в соответствии с действующим законодательством.

2. На карте градостроительного зонирования Вадинского сельского поселения отображены:

1) границы зон с особыми условиями использования территории.

3. Градостроительные регламенты установлены Правилами в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах территориальных зон, установленных на карте градостроительного зонирования территории Вадинского сельского поселения, кроме территорий земель, лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения.

4. Действие установленных Правилами градостроительных регламентов распространяется на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в границах территориальных зон, за исключением земельных участков:

1) расположенных в границах территорий общего пользования;

2) предназначенных  для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;

3) предоставленных для добычи полезных ископаемых;

4) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

5. В градостроительных регламентах в отношении земельных участков и объектов капитального строительства указаны:

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: основные виды разрешенного использования; условно разрешенные виды использования; вспомогательные виды разрешенного использования;

2) предельные (минимальные и(или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. В отношении земельных участков и объектов капитального строительства применяются градостроительные регламенты, установленные для соответствующей территориальной зоны, в том числе предельные параметры в соответствии с Картой градостроительного зонирования. Схема границ территориальных зон.

7. В случае если оформленный до вступления в силу настоящих Правил в установленном порядке земельный участок разделен границей территориальной зоны, то ко всей его территории применяется правовой режим, установленный градостроительным регламентом территориальной зоны, в границы которой входит большая по площади часть земельного участка.

8. Границы зон с особыми условиями использования территорий, устанавливаемые в соответствии с действующим законодательством, не отображенные на карте градостроительного зонирования, вносятся в настоящие Правила после их утверждения в установленном действующим законодательством порядке в соответствии со статьей 13 части I настоящих Правил.

## Глава 2. Положение о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления

### Статья 3. Содержание и сфера применения порядка землепользования и застройки территории Вадинского сельского поселения, установленного Правилами

1. Регулирование органами местного самоуправления Вадинского сельского поселения землепользования и застройки территории Вадинского сельского поселения осуществляется в порядке, установленном настоящими Правилами и иными нормативно-правовыми актами Вадинского сельского поселения и Сафоновского района в соответствии с федеральным законодательством.

2. Действие порядка землепользования и застройки Вадинского сельского поселения», установленного настоящими Правилами, распространяется на изменения объектов капитального строительства, кроме случаев:

1) ремонта существующих объектов капитального строительства, при проведении которого не затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов;

2) проведения переустройства и(или) перепланировки помещений;

3) замены инженерного и технологического оборудования.

Указанные изменения объектов капитального строительства осуществляются с соблюдением технических регламентов, иных нормативных требований в соответствии с порядком, установленным органами местного самоуправления Вадинского сельского поселения на основе законодательства Российской Федерации и нормативными актами Смоленской области, Сафоноского района и Вадинского сельского поселения.

3. Соблюдение установленного настоящими Правилами порядка землепользования и застройки Вадинского сельского поселения  обеспечивается органами местного самоуправления Вадинского сельского поселения:

при предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

при проведении государственной экспертизы проектной документации объектов капитального строительства;

при выдаче разрешений на строительство объектов капитального строительства;

при выдаче разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию;

при выдаче разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строительства;

при подготовке и принятии решений о разработке документации по планировке территории Вадинского сельского поселения;

при проверке, подготовленной на основании решения органов местного самоуправления документации по планировке территории в  Вадинском сельском поселении на соответствие установленным законодательством требованиям;

при утверждении документации по планировке территории в  Вадинском сельском поселении, разработанной по решению органов местного самоуправления Вадинского сельского поселения;

при подготовке и выдаче заинтересованным физическим и юридическим лицам градостроительных планов земельных участков;

при установлении публичных сервитутов;

при оформлении изменения вида разрешенного использования земельного участка и(или) объекта капитального строительства правообладателем земельного участка и(или) объекта капитального строительства.

### Статья 4. Землепользование и застройка земельных участков на территории Вадинского сельского поселения, на которые распространяется действие градостроительных регламентов

1. Землепользование и застройка земельных участков на территории Вадинского сельского поселения, на которые распространяется действие градостроительных регламентов, могут осуществляться правообладателями земельных участков, объектов капитального строительства с соблюдением разрешенного использования объектов.

2. Разрешенным для земельных участков, объектов капитального строительства, на которые распространяется действие градостроительных регламентов, является такое использование, которое осуществляется в соответствии с указанными в градостроительном регламенте:

1) видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

2) предельными (минимальными и(или) максимальными) размерами земельных участков и предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3) ограничениями использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. При использовании и застройке земельных участков положения и требования градостроительных регламентов, содержащиеся в Правилах, обязательны для соблюдения наряду с техническими регламентами, региональными нормативами градостроительного проектирования, иными нормативно-техническими документами и обязательными требованиями, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений.

5. Для применения условно разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства необходимо получение разрешения. Выдача указанного разрешения осуществляется в порядке, установленном статьей 10 части I настоящих Правил.

6. Установленные в границах одной территориальной зоны основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства могут применяться одновременно с условно разрешенными видами использования земельных участков и объектов капитального строительства при условии предоставления соответствующего разрешения в порядке, установленном статьей 10 части I настоящих Правил.

7. Дополнительно по отношению к основным видам разрешенного использования и к условно разрешенным видам использования земельных участков и объектов капитального строительства, и только совместно с ними, могут применяться указанные в градостроительном регламенте вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

8. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены на территории зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, и требований, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 настоящей статьи. При этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру, поглощают более мягкие.

9. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.

10. Разрешения на строительство, выданные до вступления в силу Правил, действуют вплоть до их изменения, истечения сроков их действия или наступления иных обстоятельств, прекращающих их действие. Указанные разрешения действуют также в случае продления сроков их действия или переоформления переуступки прав на строительство иным лицам в соответствии с действующим законодательством.

### Статья 5. Особенности использования земельных участков и объектов капитального строительства, не соответствующих градостроительным регламентам

1. Земельные участки, объекты капитального строительства, сформированные на законных основаниях до вступления в силу настоящих Правил и расположенные на территориях, для которых установлены градостроительные регламенты и на которые действие этих градостроительных регламентов распространяется, являются несоответствующими градостроительным регламентам в случаях, когда:

1) существующие виды использования земельных участков, объектов капитального строительства не соответствуют видам разрешенного использования, указанным как разрешенные, в том числе условно разрешенные, для соответствующих территориальных зон;

2) существующие виды использования земельных участков, объектов капитального строительства соответствуют видам разрешенного использования, указанным как разрешенные, в том числе условно разрешенные, для соответствующих территориальных зон, но расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, в пределах которых не предусмотрено размещение соответствующих объектов;

3) существующие размеры земельных участков и параметры объектов капитального строительства не соответствуют предельным размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

4) расположенные на указанных земельных участках и в объектах капитального строительства объекты требуют установления санитарно-защитных зон:

а) выходящих за границы земельного участка, на территории которого расположен указанный объект, - для жилых зон, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения (кроме случая распространения санитарно-защитной зоны за пределами земельного участка на территорию озеленения специального назначения);

б) выходящих за границы территориальной зоны, на территории которой расположен указанный объект, на территорию жилых зон, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения (кроме случая распространения санитарно-защитной зоны за пределами земельного участка на территорию озеленения специального назначения).

2. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и(или) максимальные) размеры и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, когда использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

3. Реконструкция указанных в пункте 2 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

4. В случае если использование указанных в пункте 2 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и представляет опасность для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов капитального строительства.

### Статья 6. Землепользование и застройка территорий Вадинского сельского поселения, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется и для которых градостроительные регламенты не устанавливаются

1. Режим землепользования и застройки земельных участков на территории Вадинского сельского поселения, на которые в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации действие градостроительных регламентов не распространяется, определяется:

в отношении земельных участков, расположенных в границах территорий общего пользования, - нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Вадинского сельского поселения, издаваемыми в соответствии с федеральными законами и настоящими Правилами, в том числе в соответствии с пунктами 2, 3 настоящей статьи;

в отношении земельных участков, занятых линейными объектами, - нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Вадинского сельского поселения,  издаваемыми в соответствии с техническими регламентами, а до их утверждения - строительными нормами и правилами;

в отношении земельных участков, предоставленных для добычи полезных ископаемых, - нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Вадинского сельского поселения, издаваемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах;

В пределах территории улично-дорожной сети, расположенной в границах территорий общего пользования, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Вадинского сельского поселения может допускаться (при соблюдении запретов федеральных законов на приватизацию земельных участков на территориях общего пользования и без отчуждения земельных участков территорий общего пользования, включая территории улично-дорожной сети, в частную собственность) размещение объектов капитального строительства в соответствии с требованиями федерального законодательства.

При этом в границах полос отвода автомобильных дорог Вадинского сельского поселения могут находиться только элементы обустройства дорог, предназначенные для обеспечения дорожного движения, в том числе его безопасности, а также объекты дорожного сервиса.

2. Режим землепользования и застройки территорий, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется документами об использовании (в том числе градостроительными планами) соответствующих земельных участков, подготавливаемыми уполномоченными исполнительными органами местного самоуправления  Вадинского сельского поселения  в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Градостроительные планы земельных участков, разрабатываемые уполномоченным исполнительным органом местного самоуправления Вадинского сельского поселения, подготавливаются на основе информации, предоставленной соответствующими уполномоченными исполнительными органами местного самоуправления Вадинского сельского поселения, Сафоновского района и государственной власти Смоленской области и Российской Федерации.

3. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными исполнительными органами местного самоуправления Вадинского сельского поселения, Сафоновского района и государственной власти Смоленской области и Российской Федерации.

### Статья 7. Осуществление строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории Вадинского сельского поселения

1. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства на территории Вадинского сельского поселения осуществляется правообладателями земельных участков, объектов капитального строительства в границах объектов их прав в соответствии с требованиями, установленными Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Вадинского сельского поселения и Сафоновского района, устанавливающими особенности осуществления указанной деятельности в  Вадинском сельском поселении.

2. Правообладатели земельных участков (объектов  капитального строительства), размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров, либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Указанное разрешение может быть предоставлено только для отдельного земельного участка (объекта капитального строительства) при соблюдении требований технических регламентов.

3. Условием доступа застройщиков земельных участков и объектов капитального строительства к системам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур местного значения общего пользования является их участие в развитии указанных систем в порядке, установленном уполномоченными органами местного самоуправления Вадинского сельского поселения и Сафоновского района и предусматривающем внесение платежей в соответствии с тарифами, установленными в соответствии с действующим законодательством в зависимости от зоны нахождения объекта и его объема (мощности), или путем, адекватного платежам участия в проектировании и(или) строительстве объектов инфраструктур.

4. Условием доступа застройщиков земельных участков и объектов капитального строительства к системам инженерной и транспортной инфраструктур, находящимся в распоряжении иных субъектов, является заключение ими соглашения с собственниками соответствующих систем, при посредничестве, в случаях, установленных нормативными правовыми актами уполномоченных органов местного самоуправления Вадинского сельского поселения и Сафоновского района.

### Статья 8. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Для получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства правообладатели земельных участков, указанных в пункте 3, статьи 5, части I настоящих Правил, направляют заявление в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки городских и сельских поселений Сафоновского района Смоленской области.

2. Срок действия постановления Администрации Вадинского сельского поселения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства составляет пять лет. Если в этот срок заявитель не приступил к осуществлению строительства, реконструкции объектов капитального строительства на основании полученного разрешения, Администрация Вадинского сельского поселения вправе отменить указанное решение.

3. Сведения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и срок его действия содержатся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и Постановлением Главы муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области от 31.08.2007 N 1132 "Об утверждении Положения "О порядке проведения публичных слушаний и учета мнения граждан при осуществлении градостроительной деятельности на территории Сафоновского района Смоленской области"

5. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства проводятся с участием граждан, проживающих на территории Сафоновского района Смоленской области в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен объект капитального строительства, применительно к которому испрашивается такое разрешение.

6. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства проводятся комиссией по подготовке правил землепользования и застройки после получения заявления от физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - разрешение на отклонение от предельных параметров строительства).

7. Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки направляет сообщение о проведении публичных слушаний:

- правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение;

- правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому испрашивается данное разрешение;

- правообладателем помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.

Указанные сообщения содержат сведения о времени, месте проведения публичных слушаний и направляются в срок не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на отклонение.

8. Сообщение комиссии о проведении публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов.

9. С момента опубликования решения о проведении публичных слушаний их участники считаются оповещенными о времени и месте проведения публичных слушаний.

10. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

11. Продолжительность публичных слушаний с момента опубликования сообщения о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний составляет не более одного месяца.

12. Заинтересованное лицо, обратившееся с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров строительства, информирует участников публичных слушаний по существу своего обращения с демонстрацией графических материалов и отвечает на их вопросы.

13. После получения информации о содержании испрашиваемого разрешения на отклонение от предельных параметров строительства и ответов на вопросы любой из участников публичных слушаний вправе высказаться по существу обсуждаемого вопроса и его обсуждение заносится в протокол публичных слушаний.

14. Участники публичных слушаний вправе представить в комиссию по подготовке правил землепользования и застройки свои предложения и замечания в письменном или устном виде, касающиеся испрашиваемого разрешения для включения их в протокол публичных слушаний.

15. После завершения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства комиссия по подготовке правил землепользования и застройки составляет заключение о результатах публичных слушаний. На основе этого заключения комиссия по подготовке правил землепользования и застройки осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их Главе муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области.

## Глава 3. Положение об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами

### Статья 9. Общий порядок изменения видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории Вадинского сельского поселения

1. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории Вадинского сельского поселения осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами при условии соблюдения требований технических регламентов.

2. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории Вадинского сельского поселения может осуществляться правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, без дополнительных разрешений и согласований, в том случае если:

применяемые в результате этого изменения виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в градостроительном регламенте в качестве основных видов разрешенного использования или вспомогательными по отношению к основному виду использования;

3. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения принимается в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, настоящими Правилами (статья 10 части I настоящих Правил), Администрацией Вадинского сельского поселения.

4. В случаях если земельный участок и (или) объект капитального строительства расположен на территории, на которую действие градостроительных регламентов не распространяется или для которой градостроительные регламенты не устанавливаются, то решение о возможности изменения вида его разрешенного использования принимается уполномоченными исполнительными органами государственной власти Российской Федерации, Смоленской области, местного самоуправления Сафоновского района и Вадинского сельского поселения в соответствии с федеральными законами, законами Смоленской области и нормативно-правовыми актами Вадинского сельского поселения и Сафоновского района.

6. Изменение правообладателями земельных участков и(или) объектов капитального строительства видов разрешенного использования жилых помещений на виды нежилого использования и видов разрешенного использования нежилых помещений на виды жилого использования осуществляется путем перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение уполномоченным исполнительным органом местного самоуправления Вадинского сельского поселения с соблюдением условий в порядке, установленном жилищным законодательством. При этом виды разрешенного использования указанных помещений должны соответствовать видам разрешенного использования, установленным настоящими Правилами для соответствующей территориальной зоны.

7. Право на изменение вида разрешенного использования объектов недвижимости, если изменение связано со строительством и реконструкцией объектов капитального строительства, реализуется при условии получения градостроительного плана земельного участка и разрешения на строительство, реконструкцию (за исключением случаев, определенных законодательством Российской Федерации) в порядке, установленном действующим законодательством.

### Статья 10. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строительства

1. Для получения разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строительства правообладатели указанных земельных участков, объектов капитального строительства направляют заявление в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки городских и сельских поселений Сафоновского района Смоленской области.

2. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит обсуждению на публичных слушаниях в случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства не включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения публичных слушаний.

3. В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и Постановлением Главы муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области от 31.08.2007 N 1132 "Об утверждении Положения "О порядке проведения публичных слушаний и учета мнения граждан при осуществлении градостроительной деятельности на территории Сафоновского района Смоленской области"

5. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства проводятся с участием граждан, проживающих на территории Сафоновского района Смоленской области в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым испрашивается разрешение.

В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.

6. В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.

7. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования проводятся комиссией по подготовке правил землепользования и застройки после получения заявления от физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования).

8. Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки направляет сообщение о проведении публичных слушаний:

- правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение;

- правообладателям объектов капитального строительства расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому испрашивается данное разрешение;

- правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.

Указанные сообщения содержат сведения о времени, месте проведения публичных слушаний и направляются в срок не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.

9. Сообщение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки о проведении публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов.

10. С момента опубликования решения о проведении публичных слушаний их участники считаются оповещенными о времени и месте проведения публичных слушаний.

11. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления права на условно разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

12. Продолжительность публичных слушаний с момента опубликования сообщения о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний составляет не более одного месяца.

13. Заинтересованное лицо, обратившееся с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, информирует участников публичных слушаний по существу своего обращения с демонстрацией графических материалов и отвечает на их вопросы.

14. После получения информации о содержании заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования и ответов на вопросы любой из участников публичных слушаний вправе высказаться по существу обсуждаемого вопроса, и его суждение заносится в протокол публичных слушаний.

15. Участники публичных слушаний вправе представить в комиссию свои предложения и замечания в письменном или устном виде, касающиеся обсуждаемого вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний.

16. После завершения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования комиссия по подготовке правил землепользования и застройки составляет заключение о результатах публичных слушаний и на его основе осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их Главе муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области.

17. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов.

## Глава 4. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

арендаторы земельных участков - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками по договору аренды, договору субаренды;

градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства;

градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства;

застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта;

землепользователи - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного срочного пользования;

землевладельцы - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве пожизненного наследуемого владения;

земельным участком является часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральными законами;

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты);

капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов;

капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;

коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала);

коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала);

объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

обладатели сервитута - лица, имеющие право ограниченного пользования чужими земельными участками (сервитут);

разрешенное использование земельного участка- по общему правилу разрешенное использование земельных участков определяется градостроительным регламентом, содержащимся в правилах землепользования и застройки (п. 9 ст. 1, п. 2 и п. 6 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации).Вместе с тем, градостроительные регламенты, определяющие разрешенное использование земельных участков, не устанавливаются для отдельных категорий земель, в том числе, для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения (п. 6 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации). Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами (п. 7 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;

реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором, требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;

собственники земельных участков - лица, являющиеся собственниками земельных участков;

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);

устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение;

## Глава 5. Положение о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления

### Статья 11. Общие положения о подготовке документации по планировке территории Вадинского сельского поселения

1. Состав и содержание проектов планировки территории Вадинского сельского поселения, подготовка которых осуществляется на основании Генерального плана Вадинского сельского поселения, определяется Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Смоленской области и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами исполнительных органов местного самоуправления Вадинского сельского поселения и Сафоновского района.

2. Проект планировки территории в Вадинском сельском поселении является основой для разработки проектов межевания территорий.

3. Порядок подготовки и согласования документации по планировке территории в Вадинском сельском поселении проектов планировки и проектов межевания территорий, подготовка, которой осуществляется на основании решений исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Вадинского сельское поселение, определяется Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Вадинского сельского поселения и Сафоновского района.

4. Подготовка проектов планировки территорий в Вадинском сельском поселении и проектов межевания территорий в Вадинском сельском поселении осуществляется в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования Вадинского сельского поселения или местными нормативами градостроительного проектирования Сафоновского района.

5. Проекты планировки территорий в Вадинском сельском поселении и проекты межевания территорий в Вадинском сельском поселении, подготовленные в составе документации по планировке территории на основании решения уполномоченного исполнительного органа местного самоуправления Вадинского сельского поселения, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

6. Порядок проведения публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания определяются Уставом муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области и (или) нормативным правовым актом представительного органа местного самоуправления в соответствии с Постановлением Главы муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области от 31.08.2007 N 1132 "Об утверждении Положения "О порядке проведения публичных слушаний и учета мнения граждан при осуществлении градостроительной деятельности на территории Сафоновского района Смоленской области".

8. Глава муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области при получении проекта планировки территории и проекта межевания территории, прошедшего согласование главным архитектором г. Сафоново и Сафоновского района, принимает решение о проведении публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через десять дней со дня получения проекта.

Данным решением устанавливаются предмет предстоящих слушаний, дата, время и место проведения публичных слушаний, определяется структурное подразделение Администрации муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области (отдел, комитет), уполномоченное на проведение публичных слушаний (далее - орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний).

9. Решение Главы муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области о проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов.

10. Извещение о проведении публичных слушаний, указанных в части 4.2 Положения "О порядке проведения публичных слушаний и учета мнения граждан при осуществлении градостроительной деятельности на территории Сафоновского района Смоленской области", направляется:

- гражданам, проживающим на территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта планировки территории и проекта межевания;

- правообладателям земельных участков, расположенных на указанной территории;

- собственникам объектов недвижимого имущества, расположенных на указанной территории;

- лицам, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов.

Указанные извещения содержат сведения о времени, месте проведения публичных слушаний и направляются в срок не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления.

11. С момента опубликования решения о проведении публичных слушаний их участники считаются оповещенными о времени и месте проведения публичных слушаний.

12. В месте проведения публичных слушаний орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний, организует выставки, экспозиции демонстрационных материалов проекта планировки территории.

13. Представители органа, уполномоченного на проведение публичных слушаний, и уполномоченные им представители организации-разработчика проекта планировки территории и проекта межевания, служб государственного надзора (контроля) информируют участников публичных слушаний о содержании проекта планировки территории и проекта межевания территорий и отвечают на их вопросы.

14. После получения информации о содержании проекта планировки территории и проекта межевания территории и ответов на вопросы любой из участников публичных слушаний вправе высказаться по существу обсуждаемого проекта и его суждение заносится в протокол публичных слушаний.

15. Участники публичных слушаний вправе представить в орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний, свои предложения и замечания в письменном или устном виде, касающиеся проекта планировки территории и проекта межевания территории, для включения их в протокол публичных слушаний.

16. После завершения публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний, составляет заключение о результатах публичных слушаний и представляет проект планировки территории и проект межевания территории Главе муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области. Обязательными приложениями к проекту планировки территории и проекту межевания являются протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.

17. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, предусмотренном для официального опубликования муниципальных правовых актов.

18. Срок проведения публичный слушаний со дня оповещения жителей муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

19. Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

Проектами планировки территории с учетом особенностей использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются:

красные линии;

линии, обозначающие дороги, улицы, проезды;

линии связи;

объекты инженерной и транспортной инфраструктур;

границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;

границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (в том числе линейных объектов).

7. Материалы проекта планировки включают:

Отчет по сбору и анализу исходно-разрешительной документации, включающей в обязательном порядке оригиналы или заверенные копии этой документации;

Материалы по обоснованию проекта планировки;

Основную часть.

20. Проекты планировки территории выполняются на топографической съемке, выполненной в период не более двух лет до начала работ по планировке территории;

21. Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры.

Подготовка проектов межевания застроенных территорий осуществляется в целях установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков.

Подготовка проектов межевания подлежащих застройке территорий осуществляется в целях установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения.

Проектами межевания территории устанавливаются:

линии регулирования застройки, в том числе отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты;

границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства;

границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения (в том числе линейных объектов);

границы зон публичных сервитутов.

22. Проекты межевания территории выполняются на топографической съемке, выполненной в период не более одного года до начала работ по планировке территории;

23. Границы территории проекта планировки и проекта межевания определяются исходя из возможности реализации целей подготовки проекта планировки территории и проекта межевания территории, и не могут составлять часть планировочного элемента.

Планировочные элементы - части территории Вадинского сельского поселения:

жилой район, микрорайон - планировочный элемент селитебной территории в установленных границах. Границами, как правило, являются красные линии, магистральные улицы, естественные рубежи и границы населенного пункта;

квартал селитебных и неселитебных территорий - планировочный элемент застроенных и незастроенных территорий (минимальный по площади), не расчлененный границами территорий общего пользования, границами земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты), ограниченный по периметру красными линиями.  Границами квартала являются границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты) за исключением границ земельных участков предоставленных для строительства линейных объектов.

Красные линии:

границы, отделяющие территорию квартала, микрорайона и других элементов планировочной структуры от улиц, дорог, проездов, площадей, а также других территорий общего пользования;

границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты);

Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары).

## Глава 5. Положение о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки

### Статья 12. Общие положения о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки территории Вадинского сельского поселения

1. Публичные слушания проводятся в соответствии с «Порядком проведения публичных слушаний и учета мнения граждан при осуществлении градостроительной деятельности на территории Сафоновского района Смоленской области», утвержденным Постановлением Главы муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области от 31.08.2007 N 1132 "Об утверждении Положения "О порядке проведения публичных слушаний и учета мнения граждан при осуществлении градостроительной деятельности на территории Сафоновского района Смоленской области"

- В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.

3. Проведение публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки, в том числе по внесению в него изменений, проводится с участием жителей города, постоянно проживающих на территории, применительно к которой осуществляется подготовка правил землепользования и застройки, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов.

4. В случае если внесение изменений в правила землепользования и застройки связано с размещением или реконструкцией отдельного объекта капитального строительства, публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах территории, планируемой для размещения или реконструкции такого объекта, и в границах устанавливаемой для такого объекта зоны с особыми условиями использования территорий. При этом о проведении публичных слушаний извещаются:

- правообладатели земельных участков, имеющих общую границу с земельным участком, на котором планируется осуществить размещение или реконструкцию отдельного объекта капитального строительства;

- правообладатели зданий, строений, сооружений, расположенных на земельных участках, имеющих общую границу с указанным земельным участком, и правообладатели помещений в таком объекте;

- правообладатели объектов капитального строительства, расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории.

Указанные извещения направляются в срок не позднее чем через пятнадцать дней со дня принятия Главой муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области решения о проведении публичных слушаний.

5. Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки проводятся комиссией по подготовке правил землепользования и застройки.

6. Глава муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области при получении проекта правил землепользования и застройки принимает решение о проведении публичных слушаний не позднее чем через десять дней со дня получения такого документа.

7. Данным решением устанавливаются предмет предстоящих публичных слушаний, дата, время, место их проведения, а также определяется состав участников публичных слушаний, подлежащих оповещению об их проведении, публикуются проект и сообщение о проведении публичных слушаний.

8. Решение Главы муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области о проведении публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов.

9. С момента опубликования решения о проведении публичных слушаний их участники считаются оповещенными о времени и месте проведения публичных слушаний.

10. Продолжительность публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки составляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования решения об их проведении.

11. В месте проведения публичных слушаний для общего обозрения должны демонстрироваться материалы проекта правил землепользования и застройки.

12. Председатель комиссии по подготовке правил землепользования и застройки или лицо, уполномоченное им, информирует участников публичных слушаний о содержании проекта правил землепользования и застройки и отвечает на их вопросы. С дополнительной информацией по предмету публичных слушаний могут выступать представители государственного надзора (контроля), другие заинтересованные лица.

13. После получения информации о содержании проекта правил землепользования и застройки и ответов на вопросы любой из участников публичных слушаний вправе высказаться по существу обсуждаемого проекта и его суждение заносится в протокол публичных слушаний.

14. Участники публичных слушаний вправе представить в комиссию по подготовке правил землепользования и застройки свои предложения и замечания в письменном или устном виде, касающиеся проекта правил землепользования и застройки, для включения их в протокол публичных слушаний,

15. После завершения публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки комиссия по подготовке правил землепользования и застройки составляет заключение о результатах публичных слушаний и представляет указанный проект Главе муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области. Обязательными приложениями к проекту правил землепользования и застройки являются протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.

16. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов.

## Глава 6. Положение о внесении изменений в правила землепользования и застройки

### Статья 13. Порядок внесения изменений в настоящие Правила

1. Внесение изменений в настоящие Правила осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящими Правилами.

Решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила или об отклонении предложения о внесении изменений в данные Правила принимает Глава муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области.

2. Основанием для внесения изменений является:

несоответствие Правил Генеральному плану Вадинского сельского поселения;

поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменение градостроительных регламентов.

3. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки в комиссию направляются:

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;

2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;

3) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующих территориях сельского поселения;

5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения правил землепользования и застройки земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.

4. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменения в правила землепользования и застройки осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе местной администрации.

5. Глава муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении предложения о внесении изменения в данные правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям.

6. Внесение изменений в часть I, часть II настоящих Правил и в карты градостроительного зонирования в том числе, границы зон с особыми условиями использования территорий и в границы территориальных зон в связи с размещением или реконструкцией отдельного объекта капитального строительства может осуществляться применительно ко всей территории Вадинского сельского поселения  или к территориальным зонам, расположенным на территории населенных пунктов Вадинского сельского поселения.

7. Изменения в границы зон с особыми условиями использования территорий могут быть внесены только при наличии положительных заключений уполномоченных государственных органов, осуществляющих надзор и контроль в соответствующей области.

8. Состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки городских и сельских поселений Сафоновского района Смоленской области, и порядок ее деятельности утвержден  Постановление Главы муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области от 26.07.2007 N 945

"Об утверждении состава комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки городских и сельских поселений Сафоновского района Смоленской области и порядка ее деятельности".

9. Комиссия создается в целях подготовки проекта правил землепользования и застройки городских и сельских поселений Сафоновского района Смоленской области (далее - комиссия) и рассмотрения заявлений заинтересованных лиц о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

10 Комиссии в своей деятельности:

- руководствоваться статьями 30 - 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, областным законом "О градостроительной деятельности на территории Смоленской области";

- привлекать к работе, в случае необходимости, руководителей других организаций и ведомств.

11. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Заседания Комиссии по вопросам ее компетенции проводятся по мере необходимости.

12. Руководство деятельностью Комиссии осуществляется председателем Комиссии. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины ее членов.

13. Решение Комиссии принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.

14. Заседание Комиссии оформляется протоколом, в котором фиксируются вопросы, внесенные на рассмотрение Комиссии, а также принятые по ним решения. Протокол подписывается председателем и секретарем Комиссии. Член Комиссии, не согласный с результатами голосования, вправе приложить к протоколу свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания.

15. Комиссия предоставляет информацию о порядке ее деятельности по запросам граждан и организаций с использованием средств почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты.

# ЧАСТЬ II. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ

# РЕГЛАМЕНТЫ

## Глава 1. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

### Статья 14. Структура градостроительных регламентов

1. Настоящими Правилами землепользования и застройки  Вадинского сельского поселения (далее - Правила) установлены градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, относящиеся ко всем территориальным зонам в целом и(или) к группам территориальных зон и к отдельным территориальным зонам.

2. Градостроительные регламенты, относящиеся ко всем территориальным зонам в целом или к группам территориальных зон, приведены в главе 1, части II настоящих Правил. Градостроительные регламенты, относящиеся к отдельным территориальным зонам, приведены в главе 2 части II настоящих Правил.

3. Градостроительные регламенты в части предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства установлены в следующем составе:

минимальная площадь земельных участков;

коэффициент застройки;

коэффициент плотности застройки;

минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков;

максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений;

максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков;

максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельных участков;

максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения на территории земельных участков. В расчет общей площади входит площадь объектов нежилого назначения, расположенных на всех этажах зданий (включая технический, мансардный, цокольный и подвальный (подвальные);

максимальное количество жилых блоков малоэтажной индивидуальной жилой застройки (для домов блокированной застройки);

максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков;

минимальная доля озелененной территории земельных участков;

минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков;

минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков;

минимальное количество машино-мест для хранения (технологического отстоя) грузового автотранспорта на территории земельных участков.

### Статья 15. Общие требования к видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории земельных участков и объектов капитального строительства

1. В пределах одного земельного участка, в том числе в пределах одного здания,  допускается при соблюдении действующих нормативов размещение двух и более разрешенных видов использования (основных и обеспечивающих основные виды использования вспомогательных) или (условных и обеспечивающих условные виды использования вспомогательных). При этом размещение в пределах участков жилой застройки объектов общественно-делового назначения, рассчитанных на прием посетителей, допускается только в случае, если они имеют обособленные входы для посетителей, подъезды и площадки для парковки автомобилей.

2. Размещение объектов, относящихся к условно разрешенным видам использования на территории земельного участка, может быть ограничено по объемам разрешенного строительства и реконструкции. Ограничение устанавливается в составе разрешения на условно разрешенный вид использования с учетом возможности обеспечения указанного вида использования системами социального (только для объектов жилой застройки), транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения; обеспечения условий для соблюдения прав и интересов владельцев смежно-расположенных объектов недвижимости, иных физических и юридических лиц; ограничения негативного воздействия на окружающую среду в объемах, не превышающих пределы, определенные градостроительными регламентами, установленными настоящими Правилами применительно к соответствующей территориальной зоне и техническими регламентами.

Суммарная доля площади земельного участка, занимаемая объектами условно разрешенных видов использования, а также относящимся к ним озеленением, машино-местами и иными необходимыми в соответствии с действующим законодательством элементами инженерно-технического обеспечения и благоустройства, не должна превышать 50% от общей площади территории соответствующего земельного участка и соответствующей территориальной зоны.

3. Размещение объектов нежилого назначения основных и условно разрешенных видов использования во встроенных и встроенно-пристроенных к многоквартирным жилым домам помещениях осуществляется в соответствии с видами разрешенного использования, указанными в главе 2 части II настоящих Правил, при условии соблюдения требований технических регламентов и иных требований в соответствии с действующим законодательством. При этом общая площадь встроенных и встроенно-пристроенных к многоквартирным жилым домам помещений, занимаемых объектами нежилого назначения, не может превышать 30% общей площади соответствующих жилых домов, исключая подземную часть. Помещения при квартирах или индивидуальных домах, рассчитанные на индивидуальную трудовую деятельность, допускаются при соблюдении действующих нормативов.

4. Размещение объектов основных и условно разрешенных видов использования, в отношении которых устанавливаются санитарно-защитные зоны, допускается при условии нераспространения границ санитарно-защитных зон за пределы границ соответствующей территориальной зоны, а для жилых, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения - за пределы границ земельного участка, на территории которого находятся указанные объекты.

5. Отнесение к основным или условно разрешенным видам использования земельных участков и объектов капитального строительства, не перечисленных в перечнях основных и условно разрешенных видов использования территориальных зон, осуществляется Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки городских и сельских поселений Сафоновского района Смоленской области в соответствии с действующим законодательством.

6. Земельные участки общего пользования, в том числе занятые площадями, улицами, проездами, автомобильными дорогами, набережными, садами, парками, скверами, бульварами, водными объектами, включая береговую полосу, пляжами, лесами (городскими лесами), лесопарками и другими объектами, могут включаться в состав различных территориальных зон и не подлежат приватизации. Границы земельных участков общего пользования определяются проектами планировки и проектами межевания.

7. Земельные участки и объекты капитального строительства в состав различных территориальных зон, включенные в состав планируемых территорий общего пользования, по результатам рабочего проектирования автодорог общего пользования, изымаются для муниципальных нужд полностью или частично в соответствии с процедурами, предусмотренными Гражданским, Жилищным и Земельным кодексами. В дальнейшем изменяются границы территориальных зон, в состав которых входили изъятые земельные участки. Изъятие земельных участков проводится в составе работ по реализации «Генерального плана Вадинского сельского поселения» и проектов планировки территорий Вадинского сельского поселения.

### Статья 16. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

1. Для всех видов объектов с основными и условно разрешенными видами использования вспомогательные виды разрешенного использования применяются в отношении объектов, технологически связанных с объектами, имеющими основной и условно разрешенный вид использования или обеспечивающих их безопасность в соответствии с нормативно-техническими документами, в том числе:

проезды общего пользования;

объекты коммунального хозяйства (электро-, тепло-, газо-, водоснабжение, водоотведение, телефонизация и т.д.), необходимые для инженерного обеспечения объектов основных, условно разрешенных, а также иных вспомогательных видов использования;

автостоянки и гаражи (в том числе открытого типа, подземные и многоэтажные) для обслуживания жителей и посетителей основных, условно разрешенных, а также иных вспомогательных видов использования;

благоустроенные, в том числе озелененные, детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий;

площадки хозяйственные, в том числе площадки для мусоросборников;

общественные туалеты;

объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания, необходимые для обслуживания посетителей основных, условно разрешенных, а также иных вспомогательных видов использования;

объекты временного проживания, необходимые для обслуживания посетителей основных, условно разрешенных, а также иных вспомогательных видов использования;

иные объекты, в том числе обеспечивающие безопасность объектов основных и условно разрешенных видов использования, включая противопожарную.

2. Размещение объектов вспомогательных видов разрешенного использования разрешается при условии соответствия требованиям, перечисленным в пункте 1 настоящей статьи, соблюдения требований технических регламентов и иных требований в соответствии с действующим законодательством. На территориях зон с особыми условиями использования территории размещение объектов вспомогательных видов разрешенного использования разрешается при условии соблюдения требований режимов соответствующих зон, установленных в соответствии с федеральным законодательством.

3. Суммарная общая площадь зданий, строений, сооружений (помещений), занимаемых объектами вспомогательных видов разрешенного использования, расположенных на территории одного земельного участка, не должна превышать 30% общей площади зданий, строений, сооружений, расположенных на территории соответствующего земельного участка, включая подземную часть.

4. Соответствие применяемого вида использования требованиям, установленным настоящими Правилами к вспомогательным видам разрешенного использования (в части его связи с объектами основных и условно разрешенных видов использования, занимаемой им общей площади территории и общей площади зданий), должно быть подтверждено в составе проектной документации.

### Статья 17. Минимальная площадь земельного участка

Минимальная площадь земельного участка допускается не менее суммы площадей, занимаемых существующими или размещаемыми на его территории объектами капитального строительства, и требуемых в соответствии с настоящими Правилами площади озелененных территорий, площади для размещения машино-мест, проездов и иных необходимых вспомогательных объектов, предназначенных для его обслуживания и эксплуатации в соответствии с настоящими Правилами, СанПиН, местными нормативами градостроительного проектирования и техническими регламентами.

### Статья 18. Показатели плотности застройки участков территориальных зон

1. Основными показателями плотности застройки являются:

коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала);

коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала).

2. Показатели плотности застройки участков территориальных зон установлены в соответствии с Таблицей 1

Таблица 1

Показатели плотности застройки участков территориальных зон

┌────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│              Территориальные зоны              │Коэффициент│Коэффициент │

│                                                │ застройки │ плотности  │

│                                                │           │ застройки  │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│                     Жилая                      │           │            │

│

│Застройка многоквартирными жилыми домами малой  │    0,4    │    0,8     │

│и средней этажности                             │           │            │

│Застройка блокированными жилыми домами          │    0,3    │    0,6     │

│с приквартирными земельными участками           │           │            │

│Застройка одно-, двухквартирными жилыми домами  │    0,2    │    0,4     │

│с приусадебными земельными участками            │           │            │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│              Общественно-деловая               │           │            │

│Многофункциональная застройка                   │    1,0    │    3,0     │

│Специализированная общественная застройка       │    0,8    │    2,4     │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│                Производственная                │           │            │

│Промышленная                                    │    0,8    │    2,4     │

│Научно-производственная <*>                     │    0,6    │    1,0     │

│Коммунально-складская                           │    0,6    │    1,8     │

├────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┤

│    <*> Без учета опытных  полей  и   полигонов,   резервных   территорий│

│и санитарно-защитных зон.                                                │

│                                                                         │

│    Примечания.  1.  Для  жилых,  общественно-деловых  зон   коэффициенты│

│застройки и коэффициенты  плотности  застройки  приведены для  территории│

│квартала   (брутто)   с   учетом   необходимых   по  расчету   учреждений│

│и предприятий обслуживания,  гаражей; стоянок  для  автомобилей,  зеленых│

│насаждений, площадок и других объектов благоустройства.                  │

│    Для   производственных  зон  указанные  коэффициенты  приведены   для│

│кварталов производственной  застройки,   включающей  один  или  несколько│

│объектов.                                                                │

│    2. При  подсчете коэффициентов  плотности  застройки  площадь  этажей│

│определяется по внешним  размерам здания.  Учитываются  только  надземные│

│этажи,  включая  мансардные.  Подземные  этажи  зданий  и  сооружений  не│

│учитываются. Подземное сооружение  не учитывается, если поверхность земли│

│(надземная территория) над ним используется  под озеленение,  организацию│

│площадок, автостоянок и другие виды благоустройства.                     │

│    3. Границами кварталов являются красные линии.                       │

│    4. При реконструкции сложившихся кварталов жилых, общественно-деловых│

│зон (включая   надстройку  этажей,  мансард)  необходимо  предусматривать│

│требуемый по расчету  объем  учреждений  и предприятий  обслуживания  для│

│проживающего в этих кварталах населения. Допускается учитывать  имеющиеся│

│в соседних кварталах учреждения обслуживания при  соблюдении  нормативных│

│радиусов их доступности (кроме дошкольных учреждений и начальных школ). В│

│условиях   реконструкции   существующей   застройки  плотность  застройки│

│допускается повышать, но не более чем  на 30% при  соблюдении  санитарно-│

│гигиенических и противопожарных норм.                │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### Статья 19. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков

1. Общие требования к минимальным отступам зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, устанавливаются для участков, расположенных во всех территориальных зонах.

2. Минимальные отступы от границ земельных участков (не совпадающих с красными линиями)  стен зданий, строений, сооружений без окон:

на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность объектов капительного строительства на сопряженных земельных участках, но не менее 3 метров;

3. Минимальные отступы от границ земельных участков (не совпадающих с красными линиями)  стен зданий, строений, сооружений с окнами:

на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность объектов капитального строительства, расположенных в границах земельного участка и сопряженных земельных участках, но не менее 3 метров.

4. Минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений, сооружений по границам земельных участков, совпадающим с красными линиями жилых улиц и проездов, при выполнении требований пунктов 2 и 3 настоящей статьи устанавливаются:

для учреждений дошкольного образования, выходящих на жилые улицы и проезды общего пользования – 25 метров от кромки дорожного полотна до границы земельного участка

для учреждений общего образования и воспитания, выходящих на жилые улицы и проезды общего пользования- 15 метров от красной линии до здания;

для жилых зданий с квартирами на первых этажах, выходящих на жилые улицы и проезды общего пользования - 3 метра от красной линии до здания;

для прочих зданий - 0 метров от красной линии до здания.

### Статья 20. Максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений

Максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений сооружений допускаются:

в отношении балконов, эркеров, козырьков - не более 1,5 метров и выше 3,5 метров от уровня земли.

### Статья 21. Максимальная высота зданий, строений, сооружений

1. Требования в части максимальной высоты, установленные настоящими Правилами, не распространяются на антенны, вентиляционные и дымовые трубы, шпили, аттики и балюстрады (ограждения), выходы на кровлю максимальной площадью 6 квадратных метров и высотой 2,5 метра, а также остекленные световые фонари максимальной высотой 2,5 метров, суммарная площадь которых не превышает 25% площади кровли.

2. Максимальная высота зданий, строений, сооружений установлена Правилами в соответствии с градостроительными регламентами территориальной зоны с учетом:

границ зон охраны объектов культурного наследия;

максимальной этажности застройки в границах территориальных зон;

видов разрешенного использования в границах территориальных зон.

3. В отношении земельных участков и объектов капитального строительства применяются градостроительные регламенты, установленные для соответствующей территориальной зоны, а также предельные параметры в соответствии со схемой границ территориальных зон.

### Статья 22. Минимальная доля озелененной территории земельных участков

1. К озелененной территории земельного участка относятся части участков, которые не застроены объектами капитального строительства, не заняты временными сооружениями, водоемами и акваториями, тротуарами или проездами с твердым покрытием и при этом покрыты зелеными насаждениями (древесной, кустарниковой и травянистой растительностью), доступными для всех пользователей объектов, расположенных на земельном участке.

2. Озелененная территория земельного участка может быть оборудована:

площадками для отдыха взрослых, детскими площадками;

открытыми спортивными площадками;

площадками для выгула собак;

грунтовыми пешеходными дорожками;

другими подобными объектами.

Площадь, занимаемая объектами, которыми может быть оборудована озелененная территория земельного участка, не должна превышать 50% площади озелененной территории.

3. Нормируемые спортивные и иные площадки, которыми может быть оборудована озелененная территория земельного участка, могут располагаться на эксплуатируемой кровле стилобатов или иных застроенных частях земельного участка, но в размере не более 15% требуемой площади озелененной территории земельного участка.

Таблица 9.1

МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ ПЛОЩАДЬ

ОЗЕЛЕНЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

| N п/п | Вид использования | Минимальная площадь озелененных территорий |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| 1 | Многоквартирные жилые дома <*> | 23 квадратных метра на 100 кв. метров общей площади квартир в объекте капитального строительства на участке |
| 2 | скверы, бульвары | 75% - при площади до 50 га; 70% - при площади свыше 50 га |
| 3 | Парки | 80% территории земельного участка при площади участка менее 1 га; 75% - при площади от 1 до 5 га; 70% - при площади от 5 до 20 га; 65% - при площади свыше 20 га |
| 4 | Сельские природные территории | 95% территории земельного участка |
| 5 | Пляжи | 10% территории земельного участка при площади участка менее 1 га; 20% - при площади от 1 до 5 га; 30% - при площади от 5 до 20 га; 40% - при площади свыше 20 га |
| 6 | Комплексы аттракционов, луна-парков, аквапарков | 0% территории земельного участка при площади участка менее 1 га; 10% - при площади от 1 до 5 га; 20% - при площади от 5 до 20 га; 30% - при площади свыше 20 га |
| 7 | Больничные учреждения, санаторно-курортные учреждения, объекты социального обеспечения, объекты для оздоровительных целей, зеленые насаждения, выполняющие специальные функции | 60% территории земельного участка |
| 8 | Объекты дошкольного, начального и среднего общего образования (школы) | 50% территории земельного участка |

--------------------------------

<*> Нормативная минимальная площадь озелененной территории в квартале складывается из площади зеленых насаждений общего пользования и площадей озелененных территорий на земельных участках.

7. Требование к озеленению участков не относится к встроенным в жилые дома нежилым помещениям с общей площадью менее 200 квадратных метров.

8. При совмещении на одном участке видов использования с различными требованиями к озеленению минимальный размер озелененных территорий рассчитывается применительно к частям участка, выделяемым как земельные доли разных видов использования, пропорциональные общей площади зданий или помещений разного назначения.

9. Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон следует принимать в соответствии с техническими регламентами, СанПиНами и иными действующими нормативными техническими документами.

### Статья 23. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков

1. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков определяется в зависимости от вида использования земельных участков и устанавливается согласно таблице 23.1 для видов использования, расположенных на территории всех зон.

Таблица 23.1

МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО МАШИНО-МЕСТ

ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО АВТОТРАНСПОРТА

НА ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

| N п/п | Вид использования | Минимальное количество машино-мест на следующее число расчетных единиц |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| 1 | Индивидуальные жилые дома, дачи, садоводства | 1 машино-место на земельный участок |
| 2 | Объекты дошкольного, начального и среднего общего образования | 1 машино-место на 5 работников |
| 3 | Объекты среднего и высшего профессионального образования | 1 машино-место на 4 работника, а также 1 машино-место на 15 учащихся |
| 4 | Гостиницы высших категорий (4-5 «звезд») | 13 машино-мест на 100 гостиничных мест |
| 5 | Гостиницы иных категорий | 9 машино-мест на 100 гостиничных мест |

| 1 | 2 | 4 |
| --- | --- | --- |
| 6 | Объекты культуры, обслуживающей, административной, общественной, производственной деятельности, в том числе рассчитанные на прием посетителей | 1 машино-место на 5 работников в максимальную смену, а также 1 машино-место на 10 единовременных посетителей при их максимальном количестве |
| 7 | Объекты физической культуры и спорта | 1 машино-место на 10 единовременных посетителей (включая зрителей) при их максимальном количестве |
| 8 | Больничные, санаторно-курортные учреждения, объекты социального обеспечения | 1 машино-место на 20 койко-мест, а также 1 машино-место на 5 работников |
| 9 | Объекты для оздоровительных целей (кемпинги и т.п.) | 1 машино-место на 1 гостиничный номер |
| 10 | Торговые центры, универмаги, магазины с площадью торговых залов: |  |
|  | до1000 м2 | 1 машино-место на 30 м2 торговой площади |
|  | более 1000 м 2 | 1 машино-место на 15 м2 торговой площади |
| 11 | Рынки | 1 машино-место на 3 торговых мест |
| 12 | Рестораны и кафе | 1 машино-место на 6 посадочных мест |
| 13 | Кинотеатры, музеи, выставки | 1 машино-место на 7 зрительных мест |
| 14 | Спортивные здания и сооружения с трибунами вместимостью более 500 зрителей | 1 машино-место на 10 зрительских мест |
| 15 | Станция технического обслуживания, моечные пункты | 1 машино-место на 1 пост |
| 16 | Мотели, кемпинги | 1 машино-место на 2 спальных места |
| 11 | Земельные участки садов, скверов, парков, пляжей, комплексов аттракционов, луно-парков, аквапарков, специальных парков | 3 машино-места на 1 га территории земельного участка |
| 12 | Кладбища | 10 машино-мест на 1 га территории земельного участка |

--------------------------------

<*> Нормативное минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта в границах квартала складывается из количества машино-мест на общественных местах хранения индивидуального автотранспорта, расположенных в границах квартала, и машино-мест на земельных участках.

2. Для видов использования, не указанных в таблице 23.1, минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального транспорта на территории земельных участков определяется по аналогии с видами использования, указанными в таблице 23.1.

3. В случае совмещения на земельном участке двух и более видов использования минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального транспорта определяется на основе долей каждого из видов использования в общей площади земельного участка.

4. Машино-места для хранения индивидуального автотранспорта, необходимые в соответствии с настоящими Правилами, могут быть организованы в виде:

капитальных гаражей-стоянок (наземных и подземных, отдельно стоящих, а также встроенных и пристроенных);

открытых охраняемых и неохраняемых стоянок.

5. Машино-места для хранения индивидуального автотранспорта, необходимые в соответствии с настоящими Правилами, размещаются на земельном участке или на иных земельных участках, расположенных в пределах квартала и предназначенных для размещения гаражей и автостоянок. За пределами земельного участка может быть размещено не более 50% необходимых машино-мест. Участки стоянок для размещения машино-мест в соответствии с требованиями настоящей статьи и обоснованные при разработке документации по планировке территории, должны располагаться:

для жилых домов - в пределах пешеходной доступности не более 500 метров;

для жилых домов, возводимых в рамках программ развития застроенных территорий, - в пределах пешеходной доступности не более 500 метров;

для прочих - на примыкающих земельных участках.

Стоянки для размещения индивидуального автотранспорта должны располагать от жилых домов, объектов образования на расстоянии определенном СанПиНами.

Размещение за пределами земельного участка основного объекта части машино-мест должно быть обосновано в документации по планировке территории наличием необходимого количества машино-мест или территории для их размещения в границах квартала, в котором размещен земельный участок или в соседних кварталах.

6. Площади машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта определяются из расчета не менее 25 квадратных метров на автомобиль (с учетом проездов); при примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов и продольном расположении автомобилей - не менее 18 квадратных метров на автомобиль (без учета проездов).

### Статья 24. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков

1. К погрузочно-разгрузочным площадкам относятся части территории земельных участков, предназначенные для проведения работ по погрузке и выгрузке грузов, доставляемых для объектов, расположенных на территории земельных участков.

2. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 90 квадратных метров на одно место.

3. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков определяется из расчета:

одно место для объектов общей площадью от 100 квадратных метров до 1500 квадратных метров и плюс одно место на каждые дополнительные 1500 квадратных метров общей площади объектов - для объектов торговли, объектов общественного питания, промышленных объектов, для предприятий по первичной переработке, расфасовке сельскохозяйственной продукции и техническому обслуживанию сельхозпроизводства (ремонт, складирование);

одно место для объектов общей площадью от 100 квадратных метров до 1250 квадратных метров и плюс одно место на каждые дополнительные 1250 квадратных метров общей площади объектов - для складских объектов.

### Статья 25. Минимальное количество машино-мест для хранения (технологического отстоя) грузового автотранспорта на территории земельных участков

1. Минимальное количество машино-мест для хранения (технологического отстоя) грузового автотранспорта на территории земельных участков определяется из расчета, установленного в пункте 3 статьи 23 настоящей главы для определения минимального количества мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков.

2. Площадь машино-мест для хранения (технологического отстоя) грузового автотранспорта определяется из расчета 95 квадратных метров на автомобиль (с учетом проездов); при примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов и продольном расположении автомобилей - 70 квадратных метров на автомобиль.

### Статья 26. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в отношении которых общие требования не устанавливаются

Не устанавливаются общие требования в отношении следующих предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков;

максимальное количество жилых блоков малоэтажной индивидуальной жилой застройки (для домов блокированной застройки);

максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения на территории земельных участков.

## Глава 2. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

#### § 1. Состав и кодировка территориальных зон

Зонирование для целей регулирования использования территории сельского поселения выполнено в соответствии со статьями 30-40 Градостроительного кодекса РФ.

Состав и кодировка территориальных зон:

Жилые зоны:

зона застройки индивидуальными жилыми домами – Ж1;

зона малоэтажной жилой застройки– Ж2;

зона среднеэтажной жилой застройки– Ж3;

Общественно-деловые зоны

зона административно-делового и социально-бытового назначения –  О1;

зона учебно-образовательного назначения– О2;

Производственные зоны

зона производственных объектов  – П

Зоны инженерной инфраструктуры

зона электроснабжения– И1;

зона водоснабжения и очистки стоков– И2;

зона связи – И3;

Рекреационные зоны

зона сельских природных территорий, озеленения специального назначения – Р1;

зона парков - Р2;

Зона сельскохозяйственного использования

зона животноводства и  ведения крестьянского (фермерского) хозяйства - Сх1

зона огородов, хозяйственных построек населения, сенокошения и выпаса скота - Сх2

зона для ведения  гражданами садоводства и огородничества - Сх3

Зоны специального назначения

Зона ритуального назначения – С1;

Зоны военных объектов и режимных территорий

Зона режимных территорий – В

#### § 2. Жилые зоны

- Статья 27. Градостроительный регламент зоны индивидуальной жилой застройки– Ж1, с включением объектов системы социального обслуживания населения, связанных с их проживанием, а также объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры)

Цели выделения зоны:

развитие на основе существующих и вновь осваиваемых территорий населенных пунктов для размещения объектов, характерных для населенных пунктов – для объектов индивидуальной жилой застройки, включающих отдельно стоящие и блокированные индивидуальные (одноквартирные) жилые дома;

развитие сферы социального обслуживания, обеспечивающей потребности жителей указанных территорий;

создание условий для размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

1. Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

| N п/п | Наименование вида использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в соответствии со Справочником «Виды использования земель» (Приложением N 6 к Порядку заполнения формы "Сведения о зарегистрированных правах на недвижимое имущество (в том числе земельные участки) и сделках с ним, правообладателях недвижимого имущества и об объектах недвижимого имущества", утвержденному Приказом ФНС России от 13.01.2011 N ММВ-7-11/11@) | в соответствии с Типовым перечнем вида разрешенного использования земельных участков, утвержденного Постановлением Главы муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области от 08.09.2008 N 1034 "Об утверждении типового перечня видов разрешенного использования земельных участков" | Не включенные в Справочник «Виды использования земель» и Типовой перечнь вида разрешенного использования земельных участков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
| для объектов жилой застройки, в том числе: |  | земли под домами индивидуальной жилой застройки, в том числе: |  |
| 1 | для индивидуальной жилой застройки | индивидуальное жилищное строительство |  |
| 1.1 |  |  | индивидуальные жилые дома коттеджного типа |
| 1.2 |  |  | индивидуальные жилые дома усадебного типа (индивидуальные (одноквартирные) жилые дома с правом содержания мелкого скота и птицы) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3 |  |  | индивидуальные жилые дома блокированного типа |
| 2. | для размещения объектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего образования | земельные участки организаций и учреждений образования: - детских дошкольных учреждений; - общеобразовательных школ |  |
| 3. | для размещения иных объектов, допустимых в жилых зонах, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду, в том числе: |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | для размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения<*> <**> | земельные участки объектов бытового обслуживания<*> <**>: - бань; - душевых павильонов; - химчисток; - прачечных; - мастерских; - ателье; - пунктов проката; - парикмахерских; - гостиниц; - похоронных бюро, поминальных залов; - видеотек; - общественных туалетов; - других объектов бытового обслуживания. |  |
| 3.2 | для размещения объектов розничной торговли<*> <**> | земельные участки под объектами торговли<*> <**>: - универмагами; - гастрономами; - универсамами; - магазинами; - временными объектами мелкорозничной торговли (палатками). |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | для размещения объектов общественного питания <*> <**> | земельные участки объектов общественного питания<*> <**>: - ресторанов; - кафе; - столовых; - кулинарии; - чайных; - закусочных; - кафетериев; - пельменных; - фабрик-кухонь; - других объектов общественного питания. |  |
| 3.4 |  |  | для размещения объектов охраны общественного порядка <*> |
| 3.5 |  |  | для размещения объектов гражданской обороны и предотвращения чрезвычайных ситуаций |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| для размещения объектов сельскохозяйственного назначения |  |  | земли дачных и садоводческих объединений граждан |  |
| 4. |  | для ведения личного подсобного хозяйства | ведение личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) |  |
| 5. |  | для ведения гражданами садоводства и огородничества | земельные участки огородничества |  |
|  |  |  | земельные участки садоводства |  |
|  |  |  | земельные участки садоводческих и огороднических обществ |  |
| 6. |  | для сенокошения и выпаса скота гражданами |  |  |
| для размещения объектов жилищно-коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта, необходимых для обеспечения объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение, в том числе: |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  | для размещения объектов транспорта, в том числе: |
| 7.1 |  |  |  | для размещения стоянок индивидуального легкового автотранспорта <*> |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.2 | для размещения индивидуальных гаражей | земельные участки индивидуальных гаражей |  |
| 7.3 |  | земельные участки гаражных боксов |  |
| 8. |  | земельные участки объектов коммунального хозяйства: | для размещения объектов инженерно-технического обеспечения, в том числе: |
| 8.1 |  | - котельных; - трансформаторных подстанций электросети; - центральных тепловых пунктов; | для размещения распределительных пунктов и подстанций, трансформаторных подстанций, блок-модульных котельных, насосных станций перекачки, центральных и индивидуальных тепловых пунктов |
| 8.2 |  |  | для размещения наземных сооружений линий электропередач и тепловых сетей (переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов камер и т.д.) |
| 8.3 |  | - водозаборных узлов; | для размещения повысительных водопроводных насосных станций, водонапорных башен, водомерных узлов, водозаборных скважин |
| 8.4 |  |  | для размещения очистных сооружений поверхностного стока и локальных очистных сооружений |
| 8.5 |  |  | для размещения канализационных насосных станций |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.6 |  |  | для размещения наземных сооружений канализационных сетей (павильонов шахт, скважин и т.д.) |
| 8.7 |  | - газораспределительных пунктов | для размещения газораспределительных пунктов |
| 8.8 |  | земельные участки объектов связи: - отделений связи; - АТС; - опорных усилительных станций; - радиоцентров, радиостанций; - телевизионных станций; - других объектов связи. | для размещения объектов связи |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| 9. |  |  | для размещения основных и вспомогательных проездов |
| 10. | для размещения внутрихозяйственных дорог и коммуникаций |  |  |
| 11. | для размещения скверов, парков, городских (или) сельских садов |  |  |
| 12 |  |  | для размещения элементов озеленения и благоустройства, в том числе озелененные, детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 |  |  | для размещения хозяйственных площадок, в том числе площадки для мусоросборников |
| 14 |  |  | для размещения иных объектов технологически или функционально связанных с объектами, имеющими основной и условно разрешенный вид использования или обеспечивающих их безопасность в соответствии с нормативно-техническими документами |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |
| 15 | для многоквартирной застройки |  |  |
| 16 | для размещения объектов предпринимательской деятельности |  |  |
| 17 | для размещения культовых зданий | земельные участки религиозных объектов: - церковных школ; - храмов; - костелов; - мечетей; - синагог; - молебных домов |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | для размещения объектов здравоохранения | земельные участки объектов здравоохранения и социального обеспечения: - аптек; - раздаточных молочных кухонь; - ветеринарных лечебниц; - медпунктов; - травматологических пунктов; |  |
| 19 | для размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения<*> <***> | земельные участки объектов бытового обслуживания<*> <***>: - бань; - душевых павильонов; - химчисток; - прачечных; - мастерских; - ателье; - пунктов проката; - парикмахерских; - гостиниц; - похоронных бюро, поминальных залов; - видеотек; - общественных туалетов; - других объектов бытового обслуживания. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | для размещения объектов розничной торговли<*> <***> | земельные участки под объектами торговли<*> <***>: - универмагами; - гастрономами; - универсамами; - магазинами; - временными объектами мелкорозничной торговли (палатками). |  |
| 21 | для размещения объектов общественного питания <*> <***> | земельные участки объектов общественного питания<*> <***>: - ресторанов; - кафе; - столовых; - кулинарии; - чайных; - закусочных; - кафетериев; - пельменных; - фабрик-кухонь; - других объектов общественного питания. |  |
| 22 |  |  | ветеринарные поликлиники, станции без содержания животных <*> |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | для размещения объектов культуры | земельные участки объектов культуры и искусства: - видеосалонов; - библиотек; - клубов; - школ искусств |  |
| 24 | для размещения административных зданий |  |  |

2. Объекты видов использования, отмеченных в пункте 1 настоящей статьи знаком <*>, могут размещаться только на земельных участках, непосредственно примыкающих к красным линиям улиц, дорог, площадей, проездов, набережных, бульваров, являющихся территориями общего пользования, за исключением внутриквартальных проездов, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение.

3. Объекты видов использования, отмеченных в пункте 1 настоящей статьи знаком <**>, относятся к основным видам разрешенного использования при условии, что общая площадь объектов капитального строительства на соответствующих земельных участках не превышает 300 квадратных метров и не менее 150 квадратных метров. В случае если общая площадь объектов капитального строительства на соответствующих земельных участках превышает 300 квадратных метров или менее 150 квадратных метров, то объекты указанных видов использования относятся к условно разрешенным видам использования.

4. Объекты видов использования, отмеченных в пункте 1 настоящей статьи знаком <***>, относятся к условно разрешенным видам использования при условии, что общая площадь объектов капитального строительства на соответствующих земельных участках превышает 300 квадратных метров или менее 150 квадратных метров. В случае если общая площадь объектов капитального строительства на соответствующих земельных участках не превышает 300 квадратных метров или не менее 150 квадратных метров, то объекты указанных видов использования относятся к основным видам разрешенного использования.

4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) минимальная площадь земельных участков:

для размещения индивидуального жилого  дома коттеджного типа - 600 квадратных метров;

для размещения блок секции индивидуальные жилые  дома блокированного типа - 400 квадратных метров;

для размещения индивидуальные жилые  дома усадебного типа (индивидуальные (одноквартирные) жилые дома  с правом содержания мелкого скота и птицы) - 1200 квадратных метров;

для размещения объектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего образования - в соответствии с СанПиН 2.4.1.2660-10. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.08.2010 N 18267),  СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 N 19993)

для размещения многоквартирных домов - в соответствии с Методическими указаниями по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах, утвержденными Приказом Минземстроя РФ от 26.08.1998 N 59 "Об утверждении Методических указаний по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах";

для ведения личного подсобного хозяйства- 2000 квадратных метров;

земельные участки огородничества - 400 квадратных метров;

земельные участки садоводства- 600 квадратных метров;

земельные участки садоводческих и огороднических обществ- 600 квадратных метров;

для размещения объектов иных видов разрешенного использования - в соответствии с СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" и со статьей 17 части II настоящих Правил;

2) максимальная площадь земельных участков:

для размещения индивидуального жилого  дома коттеджного типа - 4000 квадратных метров;

для размещения блок секции индивидуальные жилые  дома блокированного типа - 800 квадратных метров;

для размещения индивидуальные жилые  дома усадебного типа (индивидуальные (одноквартирные) жилые дома  с правом содержания мелкого скота и птицы) - 6000 квадратных метров;

для размещения объектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего образования - в соответствии с СанПиН 2.4.1.2660-10. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.08.2010 N 18267),  СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 N 19993)

для размещения многоквартирных домов - в соответствии с Методическими указаниями по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах, утвержденными Приказом Минземстроя РФ от 26.08.1998 N 59 "Об утверждении Методических указаний по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах";

для ведения личного подсобного хозяйства- 6000 квадратных метров;

земельные участки огородничества – 2000 квадратных метров;

земельные участки садоводства- 2000 квадратных метров;

земельные участки садоводческих и огороднических обществ- 2000 квадратных метров;

для размещения объектов иных видов разрешенного использования - в соответствии с СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" и со статьей 17 части II настоящих Правил;

3) предельное максимальное значение коэффициента использования территории:

- для участков индивидуальной жилой застройки не  устанавливается;

4) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков:

в случаях примыкания к соседним зданиям (при обязательном наличии брандмауэрных стен) - 0 метров;

в иных случаях - 3 метра;

5) максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений сооружений устанавливаются в соответствии со статьей 20 части II настоящих Правил.

6) максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков - 3 этажа;

7) максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельных участков устанавливается не более 20 м.;

8) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения (за исключением объектов дошкольного, начального и среднего общего образования, включая объекты основных видов использования, на территории земельных участков - 300 квадратных метров;

9) максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории зоны, - V;

10) минимальные размеры озелененной территории земельных участков устанавливаются в соответствии со статьей 22 части II настоящих Правил;

11) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 23 части II настоящих Правил;

5. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 части II настоящих Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, применяется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу.

6. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены:

на территории планируемых территорий общего пользования;

на территории зон планируемого размещения объектов местного значения,

установленных  по результатам разработки проектов планировки, проектов межевания эти земельные участки или их часть и объекты капитального строительства подлежат изъятию для муниципальных нужд полностью или частично в соответствии с процедурами, предусмотренными Гражданским, Жилищным и Земельным кодексами. Изъятие земельных участков проводится в составе работ по реализации «Генерального плана Вадинского сельского поселения». В дальнейшем изменяются границы территориальной зоны.

- Статья 28. Градостроительный регламент зоны малоэтажной жилой застройки– Ж2, с включением объектов системы социального обслуживания населения, связанных с их проживанием, а также объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры)

Цели выделения зоны:

развитие на основе существующих и вновь осваиваемых территорий населенных пунктов для размещения объектов, характерных для населенных пунктов – для многоквартирных жилых домов до 4-х этажей, включающих отдельно стоящие и блокированные индивидуальные (одноквартирные) жилые дома;

развитие сферы социального обслуживания, обеспечивающей потребности жителей указанных территорий;

создание условий для размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

1. Основные вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| N п/п | Наименование вида использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в соответствии со Справочником «Виды использования земель» (Приложением N 6 к Порядку заполнения формы "Сведения о зарегистрированных правах на недвижимое имущество (в том числе земельные участки) и сделках с ним, правообладателях недвижимого имущества и об объектах недвижимого имущества", утвержденному Приказом ФНС России от 13.01.2011 N ММВ-7-11/11@) | в соответствии с Типовым перечнем вида разрешенного использования земельных участков, утвержденного Постановлением Главы муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области от 08.09.2008 N 1034 "Об утверждении типового перечня видов разрешенного использования земельных участков" | Не включенные в Справочник «Виды использования земель» и Типовой перечнь вида разрешенного использования земельных участков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
| для объектов жилой застройки, в том числе: |  | земли под жилыми домами, в том числе: |  |
| 1. | для многоквартирной застройки, в том числе | земли под жилыми домами малоэтажной застройки. |  |
| 1.1 | для среднеэтажной застройки |  |  |
| 2. |  | земли под жилыми домами с встроенными (пристроенными) нежилыми помещениями |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | для размещения объектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего образования | земельные участки организаций и учреждений образования: - детских дошкольных учреждений; - общеобразовательных школ |  |
| 4. | для размещения иных объектов, допустимых в жилых зонах, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду, в том числе: |  |  |
| 4.1 | для размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения<*> <**> | земельные участки объектов бытового обслуживания<*> <**>: - бань; - душевых павильонов; - химчисток; - прачечных; - мастерских; - ателье; - пунктов проката; - парикмахерских; - гостиниц; - похоронных бюро, поминальных залов; - видеотек; - общественных туалетов; - других объектов бытового обслуживания. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.2 | для размещения объектов розничной торговли<*> <**> | земельные участки под объектами торговли<*> <**>: - универмагами; - гастрономами; - универсамами; - магазинами; - временными объектами мелкорозничной торговли (палатками). |  |
| 4.3 | для размещения объектов общественного питания <*> <**> | земельные участки объектов общественного питания<*> <**>: - ресторанов; - кафе; - столовых; - кулинарии; - чайных; - закусочных; - кафетериев; - пельменных; - фабрик-кухонь; - других объектов общественного питания. |  |
| 4.4 |  |  | для размещения объектов охраны общественного порядка <*> |
| 4.5 |  |  | для размещения объектов гражданской обороны и предотвращения чрезвычайных ситуаций |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| для размещения объектов жилищно-коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта, необходимых для обеспечения объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение, в том числе: |  |  |  |
| 5. |  |  | для размещения объектов транспорта, в том числе: |
| 6.1 |  |  | для размещения стоянок индивидуального легкового автотранспорта <*> |
| 6.2 | для размещения индивидуальных гаражей | земельные участки индивидуальных гаражей |  |
| 6.3 |  | земельные участки гаражных боксов |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. |  | земельные участки объектов коммунального хозяйства: | для размещения объектов инженерно-технического обеспечения, в том числе: |
| 7.1 |  | - котельных; - трансформаторных подстанций электросети; - центральных тепловых пунктов; | для размещения распределительных пунктов и подстанций, трансформаторных подстанций, блок-модульных котельных, насосных станций перекачки, центральных и индивидуальных тепловых пунктов |
| 7.2 |  |  | для размещения наземных сооружений линий электропередач и тепловых сетей (переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов камер и т.д.) |
| 7.3 |  | - водозаборных узлов; | для размещения повысительных водопроводных насосных станций, водонапорных башен, водомерных узлов, водозаборных скважин |
| 7.4 |  |  | для размещения очистных сооружений поверхностного стока и локальных очистных сооружений |
| 7.5 |  |  | для размещения канализационных насосных станций |
| 7.6 |  |  | для размещения наземных сооружений канализационных сетей (павильонов шахт, скважин и т.д.) |
| 7.7 |  | - газораспределительных пунктов | для размещения газораспределительных пунктов |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.8 |  | земельные участки объектов связи: - отделений связи; - АТС; - опорных усилительных станций; - радиоцентров, радиостанций; - телевизионных станций; - других объектов связи. | для размещения объектов связи |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  | для размещения основных и второстепенных проездов |
| 9. | для размещения внутрихозяйственных дорог и коммуникаций |  |  |  |
| 10. | для размещения скверов, парков, городских (или) сельских садов |  |  |  |
| 11 |  |  |  | для размещения элементов озеленения и благоустройства, в том числе озелененные, детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий |
| 12 |  |  |  | для размещения хозяйственных площадок, в том числе площадки для мусоросборников |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 |  |  |  | для размещения иных объектов технологически или функционально связанных с объектами, имеющими основной и условно разрешенный вид использования или обеспечивающих их безопасность в соответствии с нормативно-техническими документами |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |
| 14 |  | для многоквартирной застройки |  |  |
| 15 |  | для размещения объектов предпринимательской деятельности |  |  |
| 16 |  | для размещения культовых зданий | земельные участки религиозных объектов: - церковных школ; - храмов; - костелов; - мечетей; - синагог; - молебных домов |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | для размещения объектов здравоохранения | земельные участки объектов здравоохранения и социального обеспечения: - аптек; - раздаточных молочных кухонь; - ветеринарных лечебниц; - медпунктов; - травматологических пунктов; |  |
| 18 | для размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения<*> <***> | земельные участки объектов бытового обслуживания<*> <***>: - бань; - душевых павильонов; - химчисток; - прачечных; - мастерских; - ателье; - пунктов проката; - парикмахерских; - гостиниц; - похоронных бюро, поминальных залов; - видеотек; - общественных туалетов; - других объектов бытового обслуживания. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | для размещения объектов розничной торговли<*> <***> | земельные участки под объектами торговли<*> <***>: - универмагами; - гастрономами; - универсамами; - магазинами; - временными объектами мелкорозничной торговли (палатками). |  |
| 28 | для размещения объектов общественного питания <*> <***> | земельные участки объектов общественного питания<*> <***>: - ресторанов; - кафе; - столовых; - кулинарии; - чайных; - закусочных; - кафетериев; - пельменных; - фабрик-кухонь; - других объектов общественного питания. |  |
| 29 |  |  | ветеринарные поликлиники, станции без содержания животных <*> |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | для размещения объектов культуры | земельные участки объектов культуры и искусства: - видеосалонов; - библиотек; - клубов; - школ искусств |  |
| 31 | для размещения административных зданий |  |  |

2. Объекты видов использования, отмеченных в пункте 1 настоящей статьи знаком <*>, могут размещаться только на земельных участках, непосредственно примыкающих к красным линиям улиц, дорог, площадей, проездов, набережных, бульваров, являющихся территориями общего пользования, за исключением внутриквартальных проездов, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение.

3. Объекты видов использования, отмеченных в пункте 1 настоящей статьи знаком <**>, относятся к основным видам разрешенного использования при условии, что общая площадь объектов капитального строительства на соответствующих земельных участках не превышает 500 квадратных метров и не менее 300 квадратных метров. В случае если общая площадь объектов капитального строительства на соответствующих земельных участках превышает 500 квадратных метров или менее 300 квадратных метров, то объекты указанных видов использования относятся к условно разрешенным видам использования.

4. Объекты видов использования, отмеченных в пункте 1 настоящей статьи знаком <***>, относятся к условно разрешенным видам использования при условии, что общая площадь объектов капитального строительства на соответствующих земельных участках превышает 500 квадратных метров или менее 300 квадратных метров. В случае если общая площадь объектов капитального строительства на соответствующих земельных участках не превышает 500 квадратных метров или не менее 300 квадратных метров, то объекты указанных видов использования относятся к основным видам разрешенного использования.

4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) минимальная площадь земельных участков:

для размещения объектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего образования - в соответствии с СанПиН 2.4.1.2660-10. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.08.2010 N 18267),  СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 N 19993)

для размещения многоквартирных домов - в соответствии с Методическими указаниями по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах, утвержденными Приказом Минземстроя РФ от 26.08.1998 N 59 "Об утверждении Методических указаний по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах";

для размещения объектов иных видов разрешенного использования - в соответствии с СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" и со статьей 17 части II настоящих Правил;

2) максимальная площадь земельных участков:

для размещения объектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего образования - в соответствии с СанПиН 2.4.1.2660-10. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.08.2010 N 18267),  СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 N 19993)

для размещения многоквартирных домов - в соответствии с Методическими указаниями по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах, утвержденными Приказом Минземстроя РФ от 26.08.1998 N 59 "Об утверждении Методических указаний по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах";

для размещения объектов иных видов разрешенного использования - в соответствии с СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" и со статьей 17 части II настоящих Правил;

3) предельное максимальное значение показателей плотности застройки участков территориальной зоны принимается в соответствии со  Статьей 18. Показатели плотности застройки участков территориальных зон части II настоящих Правил;

4) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков:

в случаях примыкания к соседним зданиям (при обязательном наличии брандмауэрных стен) - 0 метров;

в иных случаях - 3 метра;

5) максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений сооружений устанавливаются в соответствии со статьей 20 части II настоящих Правил.

6) максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков - 3 этажа;

7) максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельных участков устанавливается не более 20 м.;

8) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения (за исключением объектов дошкольного, начального и среднего общего образования, включая объекты основных видов использования, на территории земельных участков - 500 квадратных метров;

9) максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории зоны, - V;

10) минимальные размеры озелененной территории земельных участков устанавливаются в соответствии со статьей 22 части II настоящих Правил;

11) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории для жилого микрорайона (квартала), группы жилых домов, жилого дома определяется из расчета:

жилой фонд экономического класса - не менее 1 машино/места на 1 квартиру;

коммерческий жилой фонд - не менее 1,5 машино/места на 1 квартиру;

элитный жилой фонд – не менее 2,5 машино/мест на 1 квартиру;

минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков иных объектов капитального строительства устанавливается в соответствии со статьей 23 части II настоящих Правил;

12) обеспеченность площадками для временного хранения автомобилей жителей жилых домов в границах жилого квартала принимается не менее 50% от расчетного количества;

5. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 части II настоящих Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, применяется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу.

6. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены:

на территории планируемых территорий общего пользования;

на территории зон планируемого размещения объектов местного значения,

установленных  по результатам разработки проектов планировки, проектов межевания эти земельные участки или их часть и объекты капитального строительства подлежат изъятию для муниципальных нужд полностью или частично в соответствии с процедурами, предусмотренными Гражданским, Жилищным и Земельным кодексами. Изъятие земельных участков проводится в составе работ по реализации «Генерального плана Вадинского сельского поселения». В дальнейшем изменяются границы территориальной зоны.

- Статья 29. Градостроительный регламент зоны среднеэтажной жилой застройки– Ж3, с включением объектов системы социального обслуживания населения, связанных с их проживанием, а также объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры)

Цели выделения зоны:

развитие на основе существующих и вновь осваиваемых территорий населенных пунктов для размещения объектов, характерных для населенных пунктов – для многоквартирных жилых домов до 5-ти этажей, включающих отдельно стоящие и блокированные индивидуальные (одноквартирные) жилые дома;

развитие сферы социального обслуживания, обеспечивающей потребности жителей указанных территорий;

создание условий для размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

1. Основные вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| N п/п | Наименование вида использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в соответствии со Справочником «Виды использования земель» (Приложением N 6 к Порядку заполнения формы "Сведения о зарегистрированных правах на недвижимое имущество (в том числе земельные участки) и сделках с ним, правообладателях недвижимого имущества и об объектах недвижимого имущества", утвержденному Приказом ФНС России от 13.01.2011 N ММВ-7-11/11@) | в соответствии с Типовым перечнем вида разрешенного использования земельных участков, утвержденного Постановлением Главы муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области от 08.09.2008 N 1034 "Об утверждении типового перечня видов разрешенного использования земельных участков" | Не включенные в Справочник «Виды использования земель» и Типовой перечнь вида разрешенного использования земельных участков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
| для объектов жилой застройки, в том числе: |  | земли под жилыми домами, в том числе: |  |
| 1. | для многоквартирной застройки, в том числе | земли под жилыми домами среднеэтажной застройки. |  |
| 1.1 | для среднеэтажной застройки |  |  |
| 2. |  | земли под жилыми домами с встроенными (пристроенными) нежилыми помещениями |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | для размещения объектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего образования | земельные участки организаций и учреждений образования: - детских дошкольных учреждений; - общеобразовательных школ |  |
| 4. | для размещения иных объектов, допустимых в жилых зонах, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду, в том числе: |  |  |
| 4.1 | для размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения<*> <**> | земельные участки объектов бытового обслуживания<*> <**>: - бань; - душевых павильонов; - химчисток; - прачечных; - мастерских; - ателье; - пунктов проката; - парикмахерских; - гостиниц; - похоронных бюро, поминальных залов; - видеотек; - общественных туалетов; - других объектов бытового обслуживания. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.2 | для размещения объектов розничной торговли<*> <**> | земельные участки под объектами торговли<*> <**>: - универмагами; - гастрономами; - универсамами; - магазинами; - временными объектами мелкорозничной торговли (палатками). |  |
| 4.3 | для размещения объектов общественного питания <*> <**> | земельные участки объектов общественного питания<*> <**>: - ресторанов; - кафе; - столовых; - кулинарии; - чайных; - закусочных; - кафетериев; - пельменных; - фабрик-кухонь; - других объектов общественного питания. |  |
| 4.4 |  |  | для размещения объектов охраны общественного порядка <*> |
| 4.5 |  |  | для размещения объектов гражданской обороны и предотвращения чрезвычайных ситуаций |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| для размещения объектов жилищно-коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта, необходимых для обеспечения объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение, в том числе: |  |  |  |
| 5. |  |  | для размещения объектов транспорта, в том числе: |
| 6.1 |  |  | для размещения стоянок индивидуального легкового автотранспорта <*> |
| 6.2 | для размещения индивидуальных гаражей | земельные участки индивидуальных гаражей |  |
| 6.3 |  | земельные участки гаражных боксов |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. |  | земельные участки объектов коммунального хозяйства: | для размещения объектов инженерно-технического обеспечения, в том числе: |
| 7.1 |  | - котельных; - трансформаторных подстанций электросети; - центральных тепловых пунктов; | для размещения распределительных пунктов и подстанций, трансформаторных подстанций, блок-модульных котельных, насосных станций перекачки, центральных и индивидуальных тепловых пунктов |
| 7.2 |  |  | для размещения наземных сооружений линий электропередач и тепловых сетей (переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов камер и т.д.) |
| 7.3 |  | - водозаборных узлов; | для размещения повысительных водопроводных насосных станций, водонапорных башен, водомерных узлов, водозаборных скважин |
| 7.4 |  |  | для размещения очистных сооружений поверхностного стока и локальных очистных сооружений |
| 7.5 |  |  | для размещения канализационных насосных станций |
| 7.6 |  |  | для размещения наземных сооружений канализационных сетей (павильонов шахт, скважин и т.д.) |
| 7.7 |  | - газораспределительных пунктов | для размещения газораспределительных пунктов |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.8 |  | земельные участки объектов связи: - отделений связи; - АТС; - опорных усилительных станций; - радиоцентров, радиостанций; - телевизионных станций; - других объектов связи. | для размещения объектов связи |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  | для размещения основных и второстепенных проездов |
| 9. | для размещения внутрихозяйственных дорог и коммуникаций |  |  |  |
| 10. | для размещения скверов, парков, городских (или) сельских садов |  |  |  |
| 11 |  |  |  | для размещения элементов озеленения и благоустройства, в том числе озелененные, детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий |
| 12 |  |  |  | для размещения хозяйственных площадок, в том числе площадки для мусоросборников |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 |  |  |  | для размещения иных объектов технологически или функционально связанных с объектами, имеющими основной и условно разрешенный вид использования или обеспечивающих их безопасность в соответствии с нормативно-техническими документами |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |
| 14 |  | для многоквартирной застройки |  |  |
| 15 |  | для размещения объектов предпринимательской деятельности |  |  |
| 16 |  | для размещения культовых зданий | земельные участки религиозных объектов: - церковных школ; - храмов; - костелов; - мечетей; - синагог; - молебных домов |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | для размещения объектов здравоохранения | земельные участки объектов здравоохранения и социального обеспечения: - аптек; - раздаточных молочных кухонь; - ветеринарных лечебниц; - медпунктов; - травматологических пунктов; |  |
| 18 | для размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения<*> <***> | земельные участки объектов бытового обслуживания<*> <***>: - бань; - душевых павильонов; - химчисток; - прачечных; - мастерских; - ателье; - пунктов проката; - парикмахерских; - гостиниц; - похоронных бюро, поминальных залов; - видеотек; - общественных туалетов; - других объектов бытового обслуживания. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | для размещения объектов розничной торговли<*> <***> | земельные участки под объектами торговли<*> <***>: - универмагами; - гастрономами; - универсамами; - магазинами; - временными объектами мелкорозничной торговли (палатками). |  |
| 28 | для размещения объектов общественного питания <*> <***> | земельные участки объектов общественного питания<*> <***>: - ресторанов; - кафе; - столовых; - кулинарии; - чайных; - закусочных; - кафетериев; - пельменных; - фабрик-кухонь; - других объектов общественного питания. |  |
| 29 |  |  | ветеринарные поликлиники, станции без содержания животных <*> |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | для размещения объектов культуры | земельные участки объектов культуры и искусства: - видеосалонов; - библиотек; - клубов; - школ искусств |  |
| 31 | для размещения административных зданий |  |  |

2. Объекты видов использования, отмеченных в пункте 1 настоящей статьи знаком <*>, могут размещаться только на земельных участках, непосредственно примыкающих к красным линиям улиц, дорог, площадей, проездов, набережных, бульваров, являющихся территориями общего пользования, за исключением внутриквартальных проездов, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение.

3. Объекты видов использования, отмеченных в пункте 1 настоящей статьи знаком <**>, относятся к основным видам разрешенного использования при условии, что общая площадь объектов капитального строительства на соответствующих земельных участках не превышает 500 квадратных метров и не менее 300 квадратных метров. В случае если общая площадь объектов капитального строительства на соответствующих земельных участках превышает 500 квадратных метров или менее 300 квадратных метров, то объекты указанных видов использования относятся к условно разрешенным видам использования.

4. Объекты видов использования, отмеченных в пункте 1 настоящей статьи знаком <***>, относятся к условно разрешенным видам использования при условии, что общая площадь объектов капитального строительства на соответствующих земельных участках превышает 500 квадратных метров или менее 300 квадратных метров. В случае если общая площадь объектов капитального строительства на соответствующих земельных участках не превышает 500 квадратных метров или не менее 300 квадратных метров, то объекты указанных видов использования относятся к основным видам разрешенного использования.

4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) минимальная площадь земельных участков:

для размещения объектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего образования - в соответствии с СанПиН 2.4.1.2660-10. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.08.2010 N 18267),  СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 N 19993)

для размещения многоквартирных домов - в соответствии с Методическими указаниями по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах, утвержденными Приказом Минземстроя РФ от 26.08.1998 N 59 "Об утверждении Методических указаний по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах";

для размещения объектов иных видов разрешенного использования - в соответствии с СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" и со статьей 17 части II настоящих Правил;

2) максимальная площадь земельных участков:

для размещения объектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего образования - в соответствии с СанПиН 2.4.1.2660-10. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.08.2010 N 18267),  СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 N 19993)

для размещения многоквартирных домов - в соответствии с Методическими указаниями по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах, утвержденными Приказом Минземстроя РФ от 26.08.1998 N 59 "Об утверждении Методических указаний по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах";

для размещения объектов иных видов разрешенного использования - в соответствии с СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" и со статьей 17 части II настоящих Правил;

3) предельное максимальное значение показателей плотности застройки участков территориальной зоны принимается в соответствии со  Статьей 18. Показатели плотности застройки участков территориальных зон части II настоящих Правил;

4) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков:

в случаях примыкания к соседним зданиям (при обязательном наличии брандмауэрных стен) - 0 метров;

в иных случаях - 3 метра;

5) максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений сооружений устанавливаются в соответствии со статьей 20 части II настоящих Правил.

6) максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков - 3 этажа;

7) максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельных участков устанавливается не более 20 м.;

8) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения (за исключением объектов дошкольного, начального и среднего общего образования, включая объекты основных видов использования, на территории земельных участков - 500 квадратных метров;

9) максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории зоны, - V;

10) минимальные размеры озелененной территории земельных участков устанавливаются в соответствии со статьей 22 части II настоящих Правил;

11) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории для жилого микрорайона (квартала), группы жилых домов, жилого дома определяется из расчета:

жилой фонд экономического класса - не менее 1 машино/места на 1 квартиру;

коммерческий жилой фонд - не менее 1,5 машино/места на 1 квартиру;

элитный жилой фонд – не менее 2,5 машино/мест на 1 квартиру;

минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков иных объектов капитального строительства устанавливается в соответствии со статьей 23 части II настоящих Правил;

12) обеспеченность площадками для временного хранения автомобилей жителей жилых домов в границах жилого квартала принимается не менее 50% от расчетного количества;

5. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 части II настоящих Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, применяется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу.

6. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены:

на территории планируемых территорий общего пользования;

на территории зон планируемого размещения объектов местного значения,

установленных  по результатам разработки проектов планировки, проектов межевания эти земельные участки или их часть и объекты капитального строительства подлежат изъятию для муниципальных нужд полностью или частично в соответствии с процедурами, предусмотренными Гражданским, Жилищным и Земельным кодексами. Изъятие земельных участков проводится в составе работ по реализации «Генерального плана Вадинского сельского поселения». В дальнейшем изменяются границы территориальной зоны.

### § 3. Общественно-деловые зоны

- Статья 30. Градостроительный регламент зоны административно-делового и социально-бытового назначения– О1 с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры).

Цели выделения зоны:

развитие на основе существующих и вновь осваиваемых территорий населенных пунктов для размещения объектов, характерных для населенных пунктов – для объектов общественно-делового значения;

создание условий для размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

1. Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

| N п/п | Наименование вида использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в соответствии со Справочником «Виды использования земель» (Приложением N 6 к Порядку заполнения формы "Сведения о зарегистрированных правах на недвижимое имущество (в том числе земельные участки) и сделках с ним, правообладателях недвижимого имущества и об объектах недвижимого имущества", утвержденному Приказом ФНС России от 13.01.2011 N ММВ-7-11/11@) | в соответствии с Типовым перечнем вида разрешенного использования земельных участков, утвержденного Постановлением Главы муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области от 08.09.2008 N 1034 "Об утверждении типового перечня видов разрешенного использования земельных участков" | Не включенные в Справочник «Виды использования земель» и Типовой перечнь вида разрешенного использования земельных участков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
| 2. | для размещения объектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего образования | земельные участки организаций и учреждений образования: - детских дошкольных учреждений; - общеобразовательных школ |  |
| 3. | для объектов общественно-делового значения, в том числе: |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | для размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения<**> | земельные участки объектов бытового обслуживания <**>: - бань; - душевых павильонов; - химчисток; - прачечных; - мастерских; - ателье; - пунктов проката; - парикмахерских; - гостиниц; - похоронных бюро, поминальных залов; - видеотек; - общественных туалетов; - других объектов бытового обслуживания. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | для размещения объектов здравоохранения | земельные участки объектов здравоохранения и социального обеспечения: - поликлиник; - аптек; - раздаточных молочных кухонь; - санитарно-эпидемиологических станций; - подстанций скорой помощи; - диспансеров; - ветеринарных лечебниц; - амбулаторий; - медпунктов; - травматологических пунктов |  |
| 3.3 | для размещения объектов культуры | земельные участки объектов культуры и искусства: - выставочных залов; - музеев; - видеосалонов; - библиотек; - клубов; - дворцов культуры; - музыкальных школ; - школ искусств; - художественных школ; - художественных галерей |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.4 | для размещения объектов розничной торговли<**> | земельные участки под объектами торговли<**>: - универмагами; - гастрономами; - универсамами; - магазинами; - временными объектами мелкорозничной торговли (палатками). |  |
| 3.5 | для размещения объектов общественного питания <**> | земельные участки объектов общественного питания<**>: - ресторанов; - кафе; - столовых; - кулинарии; - чайных; - закусочных; - кафетериев; - пельменных; - фабрик-кухонь; - других объектов общественного питания. |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  |  | земельные участки административно-управленческих и общественных объектов: - издательств; - редакций; - юридических служб и судопроизводства; - финансово-налоговых служб; - органов власти и управления; - военкоматов; - отделений милиции; - пунктов охраны порядка; - исправительных заведений; - загсов; - других административно-управленческих и общественных объектов. |  |
| 5 |  |  |  | для размещения объектов охраны общественного порядка |
| 6 |  |  |  | для размещения объектов гражданской обороны и предотвращения чрезвычайных ситуаций |
| 7. |  |  |  | для размещения объектов транспорта, в том числе: |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 7.1 |  |  |  | для размещения стоянок индивидуального легкового автотранспорта <*> |
| 7.2 | для размещения индивидуальных гаражей | земельные участки индивидуальных гаражей |  |  |
| 7.3 |  | земельные участки гаражных боксов |  |  |
| 8. |  | земельные участки объектов коммунального хозяйства: |  | для размещения объектов инженерно-технического обеспечения, в том числе: |
| 8.1 |  | - котельных; - трансформаторных подстанций электросети; - центральных тепловых пунктов; |  | для размещения распределительных пунктов и подстанций, трансформаторных подстанций, блок-модульных котельных, насосных станций перекачки, центральных и индивидуальных тепловых пунктов |
| 8.2 |  |  |  | для размещения наземных сооружений линий электропередач и тепловых сетей (переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов камер и т.д.) |
| 8.3 |  | - водозаборных узлов; |  | для размещения повысительных водопроводных насосных станций, водонапорных башен, водомерных узлов, водозаборных скважин |
| 8.4 |  |  |  | для размещения очистных сооружений поверхностного стока и локальных очистных сооружений |
| 8.5 |  |  |  | для размещения канализационных насосных станций |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.6 |  |  | для размещения наземных сооружений канализационных сетей (павильонов шахт, скважин и т.д.) |
| 8.7 |  | - газораспределительных пунктов | для размещения газораспределительных пунктов |
| 8.8 |  | земельные участки объектов связи: - отделений связи; - АТС; - опорных усилительных станций; - радиоцентров, радиостанций; - телевизионных станций; - других объектов связи. | для размещения объектов связи |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| 9. |  |  | для размещения объектов транспорта, в том числе: - для размещения стоянок индивидуального легкового автотранспорта ; - для размещения проездов |
| 10. | для размещения скверов, парков, городских (или) сельских садов |  |  |
| 11 |  |  | для размещения элементов озеленения и благоустройства, в том числе озелененные, детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 |  |  | для размещения хозяйственных площадок, в том числе площадки для мусоросборников |
| 13 |  |  | для размещения иных объектов технологически или функционально связанных с объектами, имеющими основной и условно разрешенный вид использования или обеспечивающих их безопасность в соответствии с нормативно-техническими документами |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |
| 14 | для многоквартирной застройки |  |  |
| 15 | для размещения объектов предпринимательской деятельности |  |  |
| 16 | для размещения культовых зданий | земельные участки религиозных объектов: - церковных школ; - храмов; - костелов; - мечетей; - синагог; - молебных домов |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | для размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения<***> | земельные участки объектов бытового обслуживания<*> <***>: - бань; - душевых павильонов; - химчисток; - прачечных; - мастерских; - ателье; - пунктов проката; - парикмахерских; - гостиниц; - похоронных бюро, поминальных залов; - видеотек; - общественных туалетов; - других объектов бытового обслуживания. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | для размещения объектов розничной торговли<***> | земельные участки под объектами торговли <***>: - универмагами; - гастрономами; - универсамами; - магазинами; - временными объектами мелкорозничной торговли (палатками). |  |
| 19 | для размещения объектов общественного питания <***> | земельные участки объектов общественного питания <***>: - ресторанов; - кафе; - столовых; - кулинарии; - чайных; - закусочных; - кафетериев; - пельменных; - фабрик-кухонь; - других объектов общественного питания. |  |
| 20 |  |  | ветеринарные поликлиники, станции без содержания животных |

2. Объекты видов использования, отмеченных в пункте 1 настоящей статьи знаком <**>, относятся к основным видам разрешенного использования при условии, что общая площадь объектов капитального строительства на соответствующих земельных участках не превышает 1000 квадратных метров и не менее 300 квадратных метров. В случае если общая площадь объектов капитального строительства на соответствующих земельных участках превышает 1000 квадратных метров или менее 300 квадратных метров, то объекты указанных видов использования относятся к условно разрешенным видам использования.

4. Объекты видов использования, отмеченных в пункте 1 настоящей статьи знаком <***>, относятся к условно разрешенным видам использования при условии, что общая площадь объектов капитального строительства на соответствующих земельных участках превышает 1000 квадратных метров или менее 300 квадратных метров. В случае если общая площадь объектов капитального строительства на соответствующих земельных участках не превышает 1000 квадратных метров или не менее 300 квадратных метров, то объекты указанных видов использования относятся к основным видам разрешенного использования.

5. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства:

1) минимальная площадь земельных участков устанавливается - в соответствии с СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" и со статьей 17 части II настоящих Правил;

2) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков:

а) стен зданий, строений, сооружений без окон - 0 метров;

б) стен зданий, строений, сооружений с окнами:

на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность по границам сопряженных земельных участков, по границам земельных участков, отделенных территориями общего пользования, или по границам территорий, на которых земельные участки не сформированы, но не менее 10 метров;

в случае примыкания к территориям (земельным участкам), расположенным в границах территориальных зон, градостроительными регламентами которых не установлены виды разрешенного использования, для которых необходимо обеспечение нормативной инсоляции и освещенности, допускается минимальный отступ от границ участков, не совпадающих с красными линиями, 3 метра;

в) стен зданий по границам земельных участков, совпадающим с красными линиями улиц и проездов, кроме учреждений образования и воспитания, - 0 метров;

3) максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений устанавливаются в соответствии со статьей 20 части II настоящих Правил;

4) максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков не устанавливается;

5) максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 21 части II настоящих Правил;

6) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения на территории земельных участков не устанавливается;

7) максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков, - V (за исключением автовокзалов и объектов внутригородского транспорта);

8) минимальная доля озелененной территории земельных участков:

минимальная доля озелененных территорий земельных участков, предназначенных для рекреационных целей, устанавливается в соответствии с таблицей 9.1 статьи 22 части II настоящих Правил;

минимальная доля озелененных территорий для иных объектов не устанавливается. При этом обязательно сохранение существующих озелененных территорий либо проведение компенсационного озеленения;

9) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 23 части II настоящих Правил.

10) минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 11 части II Правил;

11) минимальное количество мест для хранения (технологического отстоя) грузового автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 24 части II настоящих Правил;

12) максимальная высота ограждений земельных участков жилой застройки устанавливается в соответствии со статьей 25 части II настоящих Правил;

5. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье (соответственно зоне), и ограничений, указанных в главе 3 части II Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, применяется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу.

6. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены:

на территории планируемых территорий общего пользования;

на территории зон планируемого размещения объектов местного значения,

установленных  по результатам разработки проектов планировки, проектов межевания эти земельные участки или их часть и объекты капитального строительства подлежат изъятию для муниципальных нужд полностью или частично в соответствии с процедурами, предусмотренными Гражданским, Жилищным и Земельным кодексами. Изъятие земельных участков проводится в составе работ по реализации «Генерального плана Вадинского сельского поселения». В дальнейшем изменяются границы территориальной зоны.

- Статья 31. Градостроительный регламент зоны учебно-образовательного назначения– О2 с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры).

Цели выделения зоны:

развитие на основе существующих и вновь осваиваемых территорий населенных пунктов для размещения объектов, характерных для населенных пунктов – для размещения объектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего образования;

создание условий для размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

1. Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

| N п/п | Наименование вида использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в соответствии со Справочником «Виды использования земель» (Приложением N 6 к Порядку заполнения формы "Сведения о зарегистрированных правах на недвижимое имущество (в том числе земельные участки) и сделках с ним, правообладателях недвижимого имущества и об объектах недвижимого имущества", утвержденному Приказом ФНС России от 13.01.2011 N ММВ-7-11/11@) |  | в соответствии с Типовым перечнем вида разрешенного использования земельных участков, утвержденного Постановлением Главы муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области от 08.09.2008 N 1034 "Об утверждении типового перечня видов разрешенного использования земельных участков" |  |  | Не включенные в Справочник «Виды использования земель» и Типовой перечнь вида разрешенного использования земельных участков |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |
| 1. | для размещения объектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего образования | земельные участки организаций и учреждений образования: - детских дошкольных учреждений; - общеобразовательных школ |  |  |  |  |
| 2. |  | земельные участки объектов коммунального хозяйства: |  |  | для размещения объектов инженерно-технического обеспечения, в том числе: |  |
| 2.1 |  | - котельных; - трансформаторных подстанций электросети; - центральных тепловых пунктов; |  |  | для размещения распределительных пунктов и подстанций, трансформаторных подстанций, блок-модульных котельных, насосных станций перекачки, центральных и индивидуальных тепловых пунктов |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 2.2 |  |  |  | для размещения наземных сооружений линий электропередач и тепловых сетей (переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов камер и т.д.) |  |  |
| 2.3 |  | - водозаборных узлов; |  | для размещения повысительных водопроводных насосных станций, водонапорных башен, водомерных узлов, водозаборных скважин |  |  |
| 2.4 |  |  |  | для размещения очистных сооружений поверхностного стока и локальных очистных сооружений |  |  |
| 2.5 |  |  |  | для размещения канализационных насосных станций |  |  |
| 2.6 |  |  |  | для размещения наземных сооружений канализационных сетей (павильонов шахт, скважин и т.д.) |  |  |
| 2.7 |  | - газораспределительных пунктов |  | для размещения газораспределительных пунктов |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  | для размещения объектов транспорта, в том числе: - для размещения стоянок индивидуального легкового автотранспорта ; - для размещения проездов |  |  |
| 4. | для размещения скверов, парков, городских (или) сельских садов |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. |  |  | для размещения элементов озеленения и благоустройства, в том числе озелененные, детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий |
| 6. |  |  | для размещения хозяйственных площадок, в том числе площадки для мусоросборников |
| 7. |  |  | для размещения иных объектов технологически или функционально связанных с объектами, имеющими основной и условно разрешенный вид использования или обеспечивающих их безопасность в соответствии с нормативно-техническими документами |

2. Вместимость дошкольных организаций в отдельно стоящих зданиях не может превышать 350 мест.

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства:

1) площадь земельного участка:

- для размещения дошкольного образовательного учреждения определяется согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 22.07.2010 N 91 (ред. от 20.12.2010) "Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях", (вместе с "СанПиН 2.4.1.2660-10. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы"), (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.08.2010 N 18267);

- для размещения общеобразовательных учреждений:

- до 300 учащихся - 60 кв.м/место;

- от 300 до 600 учащихся – 50 кв.м/место;

- от 600 до 800 учащихся – 40 кв.м/место;

- от 800 учащихся – 33 кв.м/место;

2) минимальный отступ от границы земельного участка:

на котором расположено образовательное учреждение, до места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, функционально и конструктивно с ним не связанных (за исключением линейных объектов), устанавливается с учетом требований пожарной безопасности, санитарных норм, но не менее 6 м;

3) максимальное количество этажей:

- дошкольного образовательного учреждения:

- здание дошкольной организации не более 2-х этажей.

- в условиях плотной жилой застройки и недостатка площадей допускается строительство зданий в 3 этажа. На 3-м этаже располагают служебно-бытовые и рекреационные помещения, дополнительные помещения для работы с детьми (кабинет психолога, логопеда).

- на земельных участках со сложным рельефом допускается увеличение этажности зданий до трех этажей при условии устройства непосредственных выходов из первого и второго этажей на уровне планировочной отметки;

- здание общеобразовательного учреждения не более 5-ти этажей.

4) минимальная доля озелененной территории земельных участков:

детского образовательного учреждения  с учетом пешеходных дорожек, игровых и спортивных площадок, площадок для отдыха и занятий должна составлять не менее 50% от территории детского образовательного учреждения;

общеобразовательных учреждений с учетом площади физкультурно-спортивной зоны, зоны отдыха и пешеходных дорожек должна составлять не менее 50% территории;

5) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 23 части II настоящих Правил.

6) минимальное расстояние от здания общеобразовательного учреждения до красной линии не менее 25 м;

7) минимальное расстояние от границ земельного участка дошкольного образовательного учреждения до проезда - 25 м.

4. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье (соответственно зоне), и ограничений, указанных в главе 3 части II Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, применяется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу.

5. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены:

на территории планируемых территорий общего пользования;

на территории зон планируемого размещения объектов местного значения,

установленных  по результатам разработки проектов планировки, проектов межевания эти земельные участки или их часть и объекты капитального строительства подлежат изъятию для муниципальных нужд полностью или частично в соответствии с процедурами, предусмотренными Гражданским, Жилищным и Земельным кодексами. Изъятие земельных участков проводится в составе работ по реализации «Генерального плана Вадинского сельского поселения». В дальнейшем изменяются границы территориальной зоны.

- § 4. Производственные зоны

- Статья 32. Градостроительный регламент зоны производственных объектов  – П, с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры)

Цели выделения зоны:

развитие на основе существующих и вновь осваиваемых территорий населенных пунктов и земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения для размещения объектов, характерных для размещения объектов промышленности (производственных объектов):

- формирование и развитие зоны размещения производственных объектов II- V класса санитарной классификации;

- обеспечения правовых условий формирования промышленных и производственно-коммунальных предприятий и объектов II- V. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

1. Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

| N п/п | Наименование вида использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в соответствии со Справочником «Виды использования земель» (Приложением N 6 к Порядку заполнения формы "Сведения о зарегистрированных правах на недвижимое имущество (в том числе земельные участки) и сделках с ним, правообладателях недвижимого имущества и об объектах недвижимого имущества", утвержденному Приказом ФНС России от 13.01.2011 N ММВ-7-11/11@) |  | в соответствии с Типовым перечнем вида разрешенного использования земельных участков, утвержденного Постановлением Главы муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области от 08.09.2008 N 1034 "Об утверждении типового перечня видов разрешенного использования земельных участков" | Не включенные в Справочник «Виды использования земель» и Типовой перечнь вида разрешенного использования земельных участков |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |
|  |  | для размещения промышленных объектов |  |  |
| 1. |  | для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов, в том числе: | для нужд промышленности: - производство строительных материалов; - текстильные производства; - производство легкой промышленности; - обработка животных продуктов; - обработка пищевых продуктов; - пункты приема и переработки |  |
| 1.1 |  | для размещения производственных зданий |  |  |
| 1.2 |  | для размещения коммуникаций |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| 1.3 |  | для размещения подъездных путей |  |  |
| 1.4 |  | для размещения складских помещений |  |  |
| 1.5 |  | для размещения административных зданий |  |  |
| 1.6 |  | для размещения культурно-бытовых зданий |  |  |
| 1.7 |  | для размещения объектов розничной торговли |  |  |
| 1.8 |  | для размещения иных сооружений промышленности |  |  |
| 2. |  | для размещения объектов предпринимательской деятельности |  |  |
| 3. |  | для размещения иных объектов промышленности |  |  |
| 4. |  |  | земельные участки объектов коммунального хозяйства: | для размещения объектов инженерно-технического обеспечения, в том числе: |
| 4.01 |  |  | - котельных; - трансформаторных подстанций электросети; - центральных тепловых пунктов; | для размещения распределительных пунктов и подстанций, трансформаторных подстанций, блок-модульных котельных, насосных станций перекачки, центральных и индивидуальных тепловых пунктов |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.02 |  |  | для размещения наземных сооружений линий электропередач и тепловых сетей (переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов камер и т.д.) |
| 4.03 |  | - водозаборных узлов; | для размещения повысительных водопроводных насосных станций, водонапорных башен, водомерных узлов, водозаборных скважин |
| 4.04 |  |  | для размещения очистных сооружений поверхностного стока и локальных очистных сооружений |
| 4.05 |  |  | для размещения канализационных насосных станций |
| 4.06 |  |  | для размещения наземных сооружений канализационных сетей (павильонов шахт, скважин и т.д.) |
| 4.07 |  | - газораспределительных пунктов | для размещения газораспределительных пунктов |
| 4.08 |  | - ДЭЗов (РЭУ, ЖЭК); |  |
| 4.09 |  | - пунктов приема вторсырья; |  |
| 4.10 |  | - пожарных депо; |  |
| 4.11 |  | - других объектов коммунального хозяйства. |  |
| 5. |  |  | для размещения свалок и полигонов твердых бытовых отходов |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| 5. |  | земельные участки объектов транспорта: - автобаз, автокомбинатов; - гаражи. |  |
| 6. |  |  | для размещения объектов транспорта, в том числе: - для размещения стоянок индивидуального легкового, грузового автотранспорта и спец-техники; - для размещения проездов; - станции технического обслуживания автомобилей, автомастерские; - пункт технического осмотра с эстакадой и смотровой канавой - моечные пункты автомобилей |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |
| 7 | для размещения объектов оптовой торговли |  | объекты оптовой торговли |
| 8 | для размещения коммунальных, складских объектов |  |  |
| 9 |  |  | снегоприемные пункты, снегоплавильные камеры и склады противогололедных материалов |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10. |  |  | для размещения элементов озеленения и благоустройства, в том числе озелененные, площадки для отдыха, спортивных занятий |
| 11. |  |  | для размещения хозяйственных площадок, в том числе площадки для мусоросборников |
| 12. |  |  | для размещения иных объектов технологически или функционально связанных с объектами, имеющими основной и условно разрешенный вид использования или обеспечивающих их безопасность в соответствии с нормативно-техническими документами |

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) минимальная площадь земельных участков не устанавливается;

2) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков не устанавливаются;

3) максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений устанавливаются в соответствии со статьей 20 части II настоящих Правил;

4) максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков не устанавливается;

5) максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельных участков не устанавливается;

6) максимальная общая площадь объектов капитального строительства не устанавливается;

7) максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков, - II;

8) минимальная доля озелененной территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 22 части II настоящих Правил;

9) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 23 части II настоящих Правил;

10) минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 24 части II настоящих Правил;

11) минимальное количество мест для хранения (технологического отстоя) грузового автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 25 части II настоящих Правил.

3. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье (соответственно зоне), и ограничений, указанных в главе 3 части II Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, применяется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу.

4. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены:

на территории планируемых территорий общего пользования;

на территории зон планируемого размещения объектов местного значения,

установленных  по результатам разработки проектов планировки, проектов межевания эти земельные участки или их часть и объекты капитального строительства подлежат изъятию для муниципальных нужд полностью или частично в соответствии с процедурами, предусмотренными Гражданским, Жилищным и Земельным кодексами. Изъятие земельных участков проводится в составе работ по реализации «Генерального плана Вадинского сельского поселения». В дальнейшем изменяются границы территориальной зоны.

- § 5. Зоны объектов инженерной инфраструктуры

### Статья 33. Градостроительный регламент зоны объектов электроснабжения – И1

Цель выделения зоны:

развитие на основе существующих и вновь осваиваемых территорий населенных пунктов и земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения для размещения объектов, характерных для размещения объектов инженерно-технического обеспечения населения:

- формирование и развитие зоны размещения объектов электроснабжения;

- формирование комплексов объектов инженерной инфраструктуры.

1. Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

| N п/п | Наименование вида использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в соответствии со Справочником «Виды использования земель» (Приложением N 6 к Порядку заполнения формы "Сведения о зарегистрированных правах на недвижимое имущество (в том числе земельные участки) и сделках с ним, правообладателях недвижимого имущества и об объектах недвижимого имущества", утвержденному Приказом ФНС России от 13.01.2011 N ММВ-7-11/11@) | в соответствии с Типовым перечнем вида разрешенного использования земельных участков, утвержденного Постановлением Главы муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области от 08.09.2008 N 1034 "Об утверждении типового перечня видов разрешенного использования земельных участков" | Не включенные в Справочник «Виды использования земель» и Типовой перечнь вида разрешенного использования земельных участков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
|  | для размещения объектов энергетики |  |  |
| 1. | для размещения объектов электросетевого хозяйства, в том числе: | земельные участки объектов коммунального хозяйства: - трансформаторных подстанций электросети |  |
| 1.1 | для размещения наземных сооружений кабельных линий электропередачи |  | для размещения наземных сооружений линий электропередач и тепловых сетей (переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов камер и т.д.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | для размещения подстанций |  | для размещения электроподстанций закрытого типа (в том числе тяговых электротранспорта), котельные тепловой мощностью до 200 Гкал/час; для размещения теплоэлектроцентралей, котельных тепловой мощностью 200 Гкал/час и выше, электроподстанций открытого типа; для размещения распределительных пунктов и подстанций, трансформаторных подстанций, блок-модульных котельных, насосной станции перекачки, центральных и индивидуальных тепловых пунктов |
| 1.3 | для размещения распределительных пунктов |  |  |
| 1.4 | для размещения других сооружений и объектов электросетевого хозяйства |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| 2 |  |  | для размещения объектов технологически связанных с объектами, имеющими основной и условно разрешенный вид использования или обеспечивающих их безопасность в соответствии с нормативно-техническими документами |

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) минимальная площадь земельных участков устанавливается в размере:

- для понизительных подстанций напряжением 35 кВ и выше следует принимать не более 0,6 га;

- для строительства закрытых электрических подстанций при отсутствии иных расчетных данных должна приниматься не менее: 0,5 га при 110 кВ; 1,4 га при 220 кВ; 2,0 га при 330 кВ;

- для размещения отдельно стоящих и пристроенных трансформаторных подстанций разного типа с учетом устройства контура заземления и захода кабельных линий 10 и 0,4 кВ, при отсутствии иных расчетных данных, надлежит принимать в соответствии с таблицей

Минимальные площади земельных участков для размещения

трансформаторных подстанций

| Наименование объектов | Минимальная площадь участка, кв.м. |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Распределительная трансформаторная подстанция с двумя трансформаторами мощностью до 2500 кВА | 375 |
| Трансформаторная подстанция на два трансформатора мощностью до 2500 кВА | 144 |

2) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков не устанавливаются;

4) максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков не устанавливается;

5) максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельных участков не устанавливается;

6) максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков, - III;

7) минимальная доля озелененной территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 22 части II настоящих Правил;

8) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков не устанавливается;

9) минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков не устанавливается;

10) минимальное количество мест для хранения (технологического отстоя) грузового автотранспорта на территории земельных участков не устанавливается.

3. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 части II настоящих Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, применяется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу.

### Статья 34. Градостроительный регламент зоны объектов водоснабжения и очистки стоков – И2

Цель выделения зоны:

развитие на основе существующих и вновь осваиваемых территорий населенных пунктов и земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения для размещения объектов, характерных для размещения объектов инженерно-технического обеспечения населения:

- формирование и развитие зоны размещения объектов водоснабжения и очистки стоков;

- формирование комплексов объектов инженерной инфраструктуры.

1. Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

| N п/п | Наименование вида использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в соответствии со Справочником «Виды использования земель» (Приложением N 6 к Порядку заполнения формы "Сведения о зарегистрированных правах на недвижимое имущество (в том числе земельные участки) и сделках с ним, правообладателях недвижимого имущества и об объектах недвижимого имущества", утвержденному Приказом ФНС России от 13.01.2011 N ММВ-7-11/11@) | в соответствии с Типовым перечнем вида разрешенного использования земельных участков, утвержденного Постановлением Главы муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области от 08.09.2008 N 1034 "Об утверждении типового перечня видов разрешенного использования земельных участков" | Не включенные в Справочник «Виды использования земель» и Типовой перечнь вида разрешенного использования земельных участков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
|  | для размещения объектов жилищно-коммунального хозяйства | земельные участки объектов коммунального хозяйства: |  |
| 1. |  | водозаборных узлов; | водопроводные станции (водозаборные и очистные сооружений) и подстанции (насосных станций с резервуарами чистой воды) |
| 2. |  |  | повысительные водопроводные насосные станции, водонапорные башни, водомерные узлы, водозаборные скважины |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| 3. |  |  | для размещения объектов технологически связанных с объектами, имеющими основной и условно разрешенный вид использования или обеспечивающих их безопасность в соответствии с нормативно-техническими документами |

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) максимальная площадь земельных участков для станций очистки воды в зависимости от их производительности, тыс. м3/сут, следует принимать по проекту, но не более, га:

до 0,8                                                                             1

св. 0,8 до 12                                                                  2

"   12  "  32                                                                     3

"   32  "  80                                                                     4

"   80  " 125                                                                    6

"  125  " 250                                                                  12

"  250  " 400                                                                  18

"  400  " 800                                                                  24

2) Ориентировочные размеры участков для размещения сооружений систем водоотведения следует принимать в соответствии с таблицей и другими действующими нормативными документами.

| Производительность очистных сооружений канализации, тыс. м3/сут | Размеры земельных участков, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | очистных сооружений | иловых площадок | биологических прудов глубокой очистки сточных вод |
| до 0,7 | 0,5 | 0,2 | - |
| св. 0,7 до 17 | 4 | 3 | 3 |
| св. 17 до 40 | 6 | 9 | 6 |
| св. 40 до 130 | 12 | 25 | 20 |
| св. 130 до 175 | 14 | 30 | 30 |
| св. 175 до 280 | 18 | 55 | - |

3) максимальная площадь земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации и их санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 га, в соответствии с требованиями СП 32.13330. Размеры земельных участков для станций очистки воды в зависимости от их производительности, тыс. м3/сут, следует принимать по проекту, но не более, га:

до 0,8                                                                                       1

св. 0,8 до 12                                                                            2

"   12  "  32                                                                               3

"   32  "  80                                                                               4

"   80  " 125                                                                              6

"  125  " 250                                                                           12

"  250  " 400                                                                           18

"  400  " 800                                                                           24

4) ориентировочные размеры участков для размещения сооружений систем водоотведения

| Наименование объекта | Размер участка без учета санитарно-защитной зоны | Минимальное расстояние до жилых и общественных зданий, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Очистные сооружения поверхностных сточных вод закрытого типа, производительность тыс. м3/сутки | (размер может быть изменен по расчету) | (санитарно-защитная зона, может быть изменена по расчету) |
| До 1 | 0,3 га | 50 |
| От 1 до 5 | 0,5 га | 50 |
| От 5 до 10 | 0,8 га | 50 |
| От 10 до 50 | 1,5 га | 50 |
| От 50 до 100 | 3 га | 50 |
| От 100 до 200 | 4,5 га | 50 |
| Внутриквартальная канализационная насосная станция | 10х10 м | 20 |
| Эксплуатационные площадки вокруг шахт тоннельных коллекторов | 20х20 м | Не менее 20 м от оси коллектора |
| Регулирующие резервуары, рабочий объем тыс. м3 | (размер может быть уменьшен по расчету) |  |
| До 5 | 0,3 га | 20 |
| От 5 до 10 | 0,6 га | 20 |
| От 10 до 50 | 1 га | 20 |

5) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков не устанавливаются;

6) максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений устанавливаются в соответствии со статьей 20 части II настоящих Правил;

7) максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков не устанавливается;

8) максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельных участков не устанавливается;

9) максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков, - III;

10) минимальная доля озелененной территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 22 части II настоящих Правил;

11) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков не устанавливается;

2) минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков не устанавливается;

13) минимальное количество мест для хранения (технологического отстоя) грузового автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 25 части II настоящих Правил.

3. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 части II настоящих Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, применяется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу.

### Статья 35. Градостроительный регламент зоны объектов связи – И3

Цель выделения зоны:

развитие на основе существующих и вновь осваиваемых территорий населенных пунктов и земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения для размещения объектов, характерных для размещения объектов инженерно-технического обеспечения населения:

- формирование и развитие зоны размещения объектов связи;

- формирование комплексов объектов инженерной инфраструктуры.

1. Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

| N п/п | Наименование вида использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в соответствии со Справочником «Виды использования земель» (Приложением N 6 к Порядку заполнения формы "Сведения о зарегистрированных правах на недвижимое имущество (в том числе земельные участки) и сделках с ним, правообладателях недвижимого имущества и об объектах недвижимого имущества", утвержденному Приказом ФНС России от 13.01.2011 N ММВ-7-11/11@) | в соответствии с Типовым перечнем вида разрешенного использования земельных участков, утвержденного Постановлением Главы муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области от 08.09.2008 N 1034 "Об утверждении типового перечня видов разрешенного использования земельных участков" | Не включенные в Справочник «Виды использования земель» и Типовой перечнь вида разрешенного использования земельных участков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
|  | для размещения объектов жилищно-коммунального хозяйства | земельные участки объектов коммунального хозяйства: |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | - базовых станций и антенно-мачтовых сооружений подвижной радиосвязи и подвижной радиотелефонной связи; - наземных сооружения и инфраструктуры спутниковой связи; - подземных кабельных и воздушных линий связи и радиофикации; - радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации на трассах кабельных и воздушных линий связи и радиофикации; - наземных сооружений и инфраструктуры связи, обеспечивающих эфирную трансляцию телеканалов и радиоканалов; |  |

| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 |  |  | для размещения объектов технологически связанных с объектами, имеющими основной и условно разрешенный вид использования или обеспечивающих их безопасность в соответствии с нормативно-техническими документами |

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) минимальная площадь земельного участка не устанавливаются

2) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков устанавливаются в соответствии со статьей 6 части II настоящих Правил;

3) максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков не устанавливается;

4) максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельных участков не устанавливается;

5) максимальная общая площадь объектов капитального строительства на территории земельных участков не устанавливается;

6) максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков, - V

3. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 части II настоящих Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, применяется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу.

- § 6. Рекреационные зоны.

- Статья 36. Градостроительный регламент зоны сельских природных территорий, озеленения специального назначения – Р1 - сохранение существующего природного ландшафта, зеленых массивов, создание на этих условиях комфорта посещения лесных территорий, с включением объектов инженерной инфраструктуры и формирование территорий озеленения специального назначения.

Цели выделения зоны:

сохранение существующего природного ландшафта, зеленых массивов, создание на этих условиях комфорта посещения лесных территорий;

обустройство территории для отдыха населения;

сохранение и развитие зеленых насаждений на территории водоохранных зон;

формирование территорий озеленения специального назначения.

1. Нижеприведенные градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства распространяются на земельные участки зоны Р - 1 только в случае, если указанные участки не входят в границы территорий общего пользования, выделенных красными линиями, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется и для которых градостроительные регламенты не устанавливаются.

2. Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

| N п/п | Наименование вида использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в соответствии со Справочником «Виды использования земель» (Приложением N 6 к Порядку заполнения формы "Сведения о зарегистрированных правах на недвижимое имущество (в том числе земельные участки) и сделках с ним, правообладателях недвижимого имущества и об объектах недвижимого имущества", утвержденному Приказом ФНС России от 13.01.2011 N ММВ-7-11/11@) | в соответствии с Типовым перечнем вида разрешенного использования земельных участков, утвержденного Постановлением Главы муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области от 08.09.2008 N 1034 "Об утверждении типового перечня видов разрешенного использования земельных участков" |  | Не включенные в Справочник «Виды использования земель» и Типовой перечнь вида разрешенного использования земельных участков |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |
| 1. | для размещения лесопарков | земли под древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд (в том числе лесопарками, парками, скверами, бульварами) |  |  |
| 2. | для размещения скверов, парков, садов |  |  |  |
| 3. | для размещения пляжей |  |  |  |
| 4. | для размещения иных объектов (территорий) рекреационного назначения |  |  |  |
| 5. |  |  |  | зеленые насаждения, выполняющие специальные функции (озеленение санитарно-защитных зон) |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 6. |  |  |  | для размещения малых архитектурных форм и площадок для отдыха и спорта населения |
| 7. | для сенокошения и выпаса скота гражданами |  |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |
| 8. |  |  | для размещения объектов технологически связанных с объектами, имеющими основной и условно разрешенный вид использования или обеспечивающих их безопасность в соответствии с нормативно-техническими документами |  |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |
| 9. |  | земельные участки объектов коммунального хозяйства: | для размещения объектов инженерно-технического обеспечения, в том числе: |  |
| 9.1 |  | - котельных; - трансформаторных подстанций электросети; - центральных тепловых пунктов; | для размещения распределительных пунктов и подстанций, трансформаторных подстанций, блок-модульных котельных, насосных станций перекачки, центральных и индивидуальных тепловых пунктов |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.2 |  |  | для размещения наземных сооружений линий электропередач и тепловых сетей (переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов камер и т.д.) |
| 9.3 |  | - водозаборных узлов; | для размещения повысительных водопроводных насосных станций, водонапорных башен, водомерных узлов, водозаборных скважин |
| 9.4 |  |  | для размещения очистных сооружений поверхностного стока и локальных очистных сооружений |
| 9.5 |  |  | для размещения канализационных насосных станций |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.6 |  |  | для размещения наземных сооружений канализационных сетей (павильонов шахт, скважин и т.д.) |
| 8.7 |  | - газораспределительных пунктов | для размещения газораспределительных пунктов |
| 8.8 |  | земельные участки объектов связи: - отделений связи; - АТС; - опорных усилительных станций; - радиоцентров, радиостанций; - телевизионных станций; - других объектов связи. | для размещения объектов связи |

3. Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования могут быть допущены, если их применение не сопровождается сокращением площади зеленых насаждений в границах района зонирования (части территориальной зоны Р - 1 в замкнутых границах), при условии выполнения компенсационного озеленения.

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) минимальная площадь земельного участка не устанавливаются

2) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков устанавливаются в соответствии со статьей 6 части II настоящих Правил;

3) максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков не устанавливается;

4) максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельных участков не устанавливается;

5) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения на территории земельных участков не устанавливается;

6) максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков, - V (кроме открытых плоскостных объектов физической культуры и спорта);

7) минимальная доля озелененной территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 22 части II настоящих Правил;

8) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 23 части II настоящих Правил;

4. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 части II настоящих Правил. При этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру, поглощают более мягкие.

- Статья 37. Градостроительный регламент зоны размещения парков – Р2 - сохранение существующего природного ландшафта, зеленых массивов, создание на этих условиях комфорта посещения парков.

Цели выделения зоны:

сохранение существующего природного ландшафта, зеленых массивов, создание на этих условиях комфорта посещения парков;

обустройство территории парков;

1. Нижеприведенные градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства распространяются на земельные участки зоны Р - 3 только в случае, если указанные участки не входят в границы территорий общего пользования, выделенных красными линиями, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется и для которых градостроительные регламенты не устанавливаются.

2. Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

| N п/п | Наименование вида использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в соответствии со Справочником «Виды использования земель» (Приложением N 6 к Порядку заполнения формы "Сведения о зарегистрированных правах на недвижимое имущество (в том числе земельные участки) и сделках с ним, правообладателях недвижимого имущества и об объектах недвижимого имущества", утвержденному Приказом ФНС России от 13.01.2011 N ММВ-7-11/11@) | в соответствии с Типовым перечнем вида разрешенного использования земельных участков, утвержденного Постановлением Главы муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области от 08.09.2008 N 1034 "Об утверждении типового перечня видов разрешенного использования земельных участков" | Не включенные в Справочник «Виды использования земель» и Типовой перечнь вида разрешенного использования земельных участков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
| 1. | для размещения скверов, парков, садов | земли под древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд (в том числе лесопарками, парками, скверами, бульварами) |  |
| 2. | для размещения иных объектов (территорий) рекреационного назначения |  |  |
| 3. |  |  | для размещения малых архитектурных форм и площадок для отдыха и спорта населения |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |
| 4. |  |  | для размещения объектов технологически связанных с объектами, имеющими основной и условно разрешенный вид использования или обеспечивающих их безопасность в соответствии с нормативно-техническими документами |  |

3. Основные и вспомогательные разрешенные виды использования могут быть допущены, если их применение не сопровождается сокращением площади зеленых насаждений в границах района зонирования (части территориальной зоны Р - 2 в замкнутых границах), при условии выполнения компенсационного озеленения.

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) минимальная площадь земельного участка не устанавливаются

2) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков устанавливаются в соответствии со статьей 6 части II настоящих Правил;

3) максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков не устанавливается;

4) максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельных участков не устанавливается;

5) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения на территории земельных участков не устанавливается;

6) максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков, - V (кроме открытых плоскостных объектов физической культуры и спорта);

7) минимальная доля озелененной территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 22 части II настоящих Правил;

8) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 23 части II настоящих Правил;

4. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 части II настоящих Правил. При этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру, поглощают более мягкие.

#### § 7. Зоны сельскохозяйственного использования

- Статья 38. Градостроительный регламент зоны животноводства и  ведения крестьянского (фермерского) хозяйства – Сх1, с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры)

Цели выделения зоны:

развитие на основе существующих и вновь осваиваемых территорий населенных пунктов и земель сельскохозяйственного назначения для размещения объектов, характерных для сельскохозяйственного производства – для объектов животноводства и ведения крестьянского (фермерского) хозяйства;

создание условий для размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

1. Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

| N п/п | Наименование вида использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в соответствии со Справочником «Виды использования земель» (Приложением N 6 к Порядку заполнения формы "Сведения о зарегистрированных правах на недвижимое имущество (в том числе земельные участки) и сделках с ним, правообладателях недвижимого имущества и об объектах недвижимого имущества", утвержденному Приказом ФНС России от 13.01.2011 N ММВ-7-11/11@) | в соответствии с Типовым перечнем вида разрешенного использования земельных участков, утвержденного Постановлением Главы муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области от 08.09.2008 N 1034 "Об утверждении типового перечня видов разрешенного использования земельных участков" | Не включенные в Справочник «Виды использования земель» и Типовой перечнь вида разрешенного использования земельных участков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
| для размещения объектов сельскохозяйственного назначения, в том числе: |  |  |  |
| 1 | для сельскохозяйственного производства, в том числе: | земли сельскохозяйственного использования, в том числе: |  |
| 1.1 | для размещения зданий, строений, сооружений, используемых для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции | - земли под зданиями (строениями), сооружениями; - земли под строительством зданий (строений), сооружений; |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | для размещения внутрихозяйственных дорог и коммуникаций |  |  |
| 1.3 | для размещения водных объектов |  |  |
| 1.4 | для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | - земельные участки крестьянско-фермерских хозяйств |  |
| 1.5 | для ведения гражданами животноводства | - ведение личного подсобного хозяйства (полевой земельный участок); |  |
| 1.6 |  | - земельные участки животноводства; |  |
| 2. |  |  | для размещения я животноводческих предприятий |
| 3. |  |  | для размещения птицеводческих предприятий |
| 4. |  |  | для размещения звероводческих предприятий |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| для размещения объектов жилищно-коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта, необходимых для обеспечения объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение, в том числе: |  |  |  |
| 5. |  |  | для размещения объектов транспорта, в том числе: |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.1 |  |  | для размещения стоянок индивидуального легкового автотранспорта <*> |
| 5.2 | для размещения индивидуальных гаражей | земельные участки индивидуальных гаражей |  |
| 5.3 |  | земельные участки гаражных боксов |  |
| 6. |  | земельные участки объектов коммунального хозяйства: | для размещения объектов инженерно-технического обеспечения, в том числе: |
| 6.1 |  | - котельных; - трансформаторных подстанций электросети; - центральных тепловых пунктов; | для размещения распределительных пунктов и подстанций, трансформаторных подстанций, блок-модульных котельных, насосных станций перекачки, центральных и индивидуальных тепловых пунктов |
| 6.2 |  |  | для размещения наземных сооружений линий электропередач и тепловых сетей (переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов камер и т.д.) |
| 6.3 |  | - водозаборных узлов; | для размещения повысительных водопроводных насосных станций, водонапорных башен, водомерных узлов, водозаборных скважин |
| 6.4 |  |  | для размещения очистных сооружений поверхностного стока и локальных очистных сооружений |
| 6.5 |  |  | для размещения канализационных насосных станций |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.6 |  |  | для размещения наземных сооружений канализационных сетей (павильонов шахт, скважин и т.д.) |
| 6.7 |  | - газораспределительных пунктов | для размещения газораспределительных пунктов |
| 6.8 |  | земельные участки объектов связи: - отделений связи; - АТС; - опорных усилительных станций; - радиоцентров, радиостанций; - телевизионных станций; - других объектов связи. | для размещения объектов связи |
| 7. |  |  | для размещения основных и вспомогательных проездов |
| 8. | для размещения внутрихозяйственных дорог и коммуникаций |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. |  |  | для размещения хозяйственных площадок, в том числе площадки для мусоросборников |
| 10. |  |  | для размещения иных объектов технологически или функционально связанных с объектами, имеющими основной и условно разрешенный вид использования или обеспечивающих их безопасность в соответствии с нормативно-техническими документами |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |
| 11. | для размещения объектов предпринимательской деятельности |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. | для размещения объектов розничной торговли | земельные участки под объектами торговли: - универмагами; - гастрономами; - универсамами; - магазинами; - временными объектами мелкорозничной торговли (палатками). |  |
| 13. |  |  | ветеринарные поликлиники, станции без содержания животных <*> |

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) минимальная площадь земельных участков не устанавливаются.

2) максимальная площадь земельных участков не устанавливается.

3) общая площадь животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий определяется в соответствии с требованиями СП 56.13330.

4) при проектировании животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий необходимо принимать параметры и габаритные схемы в соответствии с ГОСТ 23838.

5) высота помещений от уровня чистого пола до низа выступающих конструкций должна быть не менее в зданиях для содержания:

крупного рогатого скота - 2,4 м, при содержании животных на глубокой подстилке - 3,3 м;

свиней, овец, коз - 2,4 м;

лисиц, песцов, норок, хорьков, соболей, ондатр в шедах - 2,1 м, кроликов и нутрий в зданиях с регулируемыми параметрами микроклимата - 2,4 м;

лошадей в конюшнях племенных предприятий - 3,5 м;

рабочих и товарных лошадей - 2,5 м;

лошадей в манежах для седловки, запряжки, проводки молодняка, пробы и случки кобыл и для тренинга и испытаний - 4,5 м;

в помещениях для напольного содержания птицы, в залах для клеточного содержания птицы, в инкубаторных и выводных залах - не менее 3,0 м;

в овцеводческих зданиях допускается уменьшение высоты до низа выступающих конструкций у продольных стен со скатной кровлей до 1,5 м;

6) животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания следует проектировать преимущественно каркасными с применением сборных несущих и ограждающих конструкций. Допускается применение монолитных конструкций и изделий из местных строительных материалов;

7) при размещении сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений расстояния между ними следует назначать минимальными исходя из санитарных, ветеринарных и противопожарных требований, норм технологического проектирования и методических рекомендаций по технологическому проектированию, утвержденных Минсельхозом России. Плотность застройки площадок сельскохозяйственных предприятий должна быть не менее указанной в  Таблице 1.39

- максимальное количество этажей и максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельных участков не устанавливается

- максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории зоны - III;

- минимальные размеры озелененной территории земельных участков устанавливаются в соответствии  требованиями "СП 19.13330.2011. Свод правил. Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-97-76*" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 788)

- минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 23 части II настоящих Правил и требованиями "СП 19.13330.2011. Свод правил. Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-97-76*" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 788)

3. Территория, на которой располагаются животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания, должна быть удалена от открытых водоисточников (реки, озера) на расстояние не менее 500 м.

4. Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания должны быть запроектированы таким образом, чтобы навоз, помет, кал, навозосодержащие и пометосодержащие стоки не загрязняли окружающую среду и грунтовые воды и полностью утилизировались на сельскохозяйственных угодьях.

5. Животноводческие, звероводческие и птицеводческие здания должны преимущественно располагаться таким образом, чтобы основное направление ветров было в противоположную от селитебной зоны сторону. При этом во всех случаях и во все периоды года концентрация выделяемых загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны не должна превышать совместно с фоновыми концентрациями значений, равных ПДК, установленных для атмосферного воздуха населенных мест.

6. В помещениях зданий должны предусматриваться устройства для следующего инженерного оборудования:

- отопления и вентиляции, которые проектируются в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91*;

- внутреннего водопровода и канализации, которые проектируются в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85* и настоящих норм;

- установок электроснабжения, электрического освещения, слаботочной сети телефонов, радио и систем оповещения о пожаре.

Электрическое освещение зданий следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95, ПУЭ и "Проектирования осветительных электроустановок промышленных предприятий. Внутреннее освещение. Нормы технологического проектирования".

7. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 части II настоящих Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, применяется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу.

8. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены:

на территории планируемых территорий общего пользования;

на территории зон планируемого размещения объектов местного значения,установленных  по результатам разработки проектов планировки, проектов межевания эти земельные участки или их часть и объекты капитального строительства подлежат изъятию для муниципальных нужд полностью или частично в соответствии с процедурами, предусмотренными Гражданским, Жилищным и Земельным кодексами. Изъятие земельных участков проводится в составе работ по реализации «Генерального плана Вадинского сельского поселения». В дальнейшем изменяются границы территориальной зоны.

- Статья 39. Градостроительный регламент зоны огородов и хозяйственных построек населения, сенокошения и выпаса скота – Сх2,

Цели выделения зоны:

развитие на основе существующих и вновь осваиваемых территорий населенных пунктов для огородов, хозяйственных построек населения, сенокошения и выпаса скота.

1. Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

| N п/п | Наименование вида использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в соответствии со Справочником «Виды использования земель» (Приложением N 6 к Порядку заполнения формы "Сведения о зарегистрированных правах на недвижимое имущество (в том числе земельные участки) и сделках с ним, правообладателях недвижимого имущества и об объектах недвижимого имущества", утвержденному Приказом ФНС России от 13.01.2011 N ММВ-7-11/11@) |  |  | в соответствии с Типовым перечнем вида разрешенного использования земельных участков, утвержденного Постановлением Главы муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области от 08.09.2008 N 1034 "Об утверждении типового перечня видов разрешенного использования земельных участков" |  | Не включенные в Справочник «Виды использования земель» и Типовой перечнь вида разрешенного использования земельных участков |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |
| для размещения объектов сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | для ведения гражданами огородничества | земельные участки огородничества |  |  |  |
| 2. |  | для сенокошения и выпаса скота гражданами |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  | для размещения хозяйственных построек населения |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| 4. |  |  | для размещения основных и вспомогательных проездов |
| 5. | для размещения внутрихозяйственных дорог и коммуникаций |  |  |
| 6. |  |  | для размещения хозяйственных площадок, в том числе площадки для мусоросборников |
| 7. |  |  | для размещения иных объектов технологически или функционально связанных с объектами, имеющими основной и условно разрешенный вид использования или обеспечивающих их безопасность в соответствии с нормативно-техническими документами |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |
| 8. | для размещения объектов предпринимательской деятельности |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. |  |  | ветеринарные поликлиники, станции без содержания животных |

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) минимальная площадь земельных участков:

земельные участки огородничества - 400 квадратных метров;

2) максимальная площадь земельных участков:

земельные участки огородничества – 2000 квадратных метров;

для размещения объектов иных видов разрешенного использования

3) предельное максимальное значение коэффициента использования территории не  устанавливается;

4) максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории зоны, - V;

5) минимальные размеры озелененной территории земельных участков устанавливаются в соответствии со статьей 22 части II настоящих Правил;

5. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 части II настоящих Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, применяется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу.

6. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены:

на территории планируемых территорий общего пользования;

на территории зон планируемого размещения объектов местного значения,

установленных  по результатам разработки проектов планировки, проектов межевания эти земельные участки или их часть и объекты капитального строительства подлежат изъятию для муниципальных нужд полностью или частично в соответствии с процедурами, предусмотренными Гражданским, Жилищным и Земельным кодексами. Изъятие земельных участков проводится в составе работ по реализации «Генерального плана Вадинского сельского поселения». В дальнейшем изменяются границы территориальной зоны.

- Статья 40. Градостроительный регламент зоны для ведения гражданами садоводства и огородничества – Сх3 , с включением объектов системы социального обслуживания населения, а также объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры)

Цели выделения зоны:

развитие на основе существующих и вновь осваиваемых территорий населенных пунктов и земель сельскохозяйственного назначения для размещения объектов, характерных для садоводческих товариществ;

развитие сферы социального обслуживания, обеспечивающей потребности жителей указанных территорий;

создание условий для размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

1. Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

| N п/п | Наименование вида использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в соответствии со Справочником «Виды использования земель» (Приложением N 6 к Порядку заполнения формы "Сведения о зарегистрированных правах на недвижимое имущество (в том числе земельные участки) и сделках с ним, правообладателях недвижимого имущества и об объектах недвижимого имущества", утвержденному Приказом ФНС России от 13.01.2011 N ММВ-7-11/11@) |  | в соответствии с Типовым перечнем вида разрешенного использования земельных участков, утвержденного Постановлением Главы муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области от 08.09.2008 N 1034 "Об утверждении типового перечня видов разрешенного использования земельных участков" | Не включенные в Справочник «Виды использования земель» и Типовой перечнь вида разрешенного использования земельных участков |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| для размещения объектов сельскохозяйственного назначения |  |  | земли дачных и садоводческих объединений граждан |  |
| 1. |  | для ведения личного подсобного хозяйства | ведение личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | для ведения гражданами садоводства и огородничества | земельные участки огородничества |  |
|  |  | земельные участки коллективного огородничества |  |
|  |  | земельные участки садоводства |  |
|  |  | земельные участки садоводческих и огороднических обществ |  |
| 3. | для сенокошения и выпаса скота гражданами |  |  |
| 4. | для объектов общественно-делового значения, в том числе: |  |  |
| 4.1 | для размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения<*> <**> | земельные участки объектов бытового обслуживания<*> <**>: - бань; - душевых павильонов; - общественных туалетов; |  |
| 4.2 | для размещения объектов розничной торговли<*> <**> | земельные участки под объектами торговли<*> <**>: - магазинами; - временными объектами мелкорозничной торговли (палатками). |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.3 | для размещения объектов общественного питания <*> <**> | земельные участки объектов общественного питания<*> <**>: - кафе; - столовых; - кулинарии; - чайных; - закусочных; - кафетериев; - пельменных; - фабрик-кухонь; - других объектов общественного питания. |  |
| 4.4 |  |  | для размещения объектов охраны общественного порядка <*> |
| 4.5 |  |  | для размещения объектов гражданской обороны и предотвращения чрезвычайных ситуаций |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| для размещения объектов жилищно-коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта, необходимых для обеспечения объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение, в том числе: |  |  |  |
| 5. |  |  | для размещения объектов транспорта, в том числе: |
| 5.1 |  |  | для размещения стоянок индивидуального легкового автотранспорта <*> |
| 5.2 | для размещения индивидуальных гаражей | земельные участки индивидуальных гаражей |  |
| 5.3 |  | земельные участки гаражных боксов |  |
| 6. |  | земельные участки объектов коммунального хозяйства: | для размещения объектов инженерно-технического обеспечения, в том числе: |
| 6.1 |  | - котельных; - трансформаторных подстанций электросети; - центральных тепловых пунктов; | для размещения распределительных пунктов и подстанций, трансформаторных подстанций, блок-модульных котельных, насосных станций перекачки, центральных и индивидуальных тепловых пунктов |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2 |  |  | для размещения наземных сооружений линий электропередач и тепловых сетей (переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов камер и т.д.) |
| 6.3 |  | - водозаборных узлов; | для размещения повысительных водопроводных насосных станций, водонапорных башен, водомерных узлов, водозаборных скважин |
| 6.4 |  |  | для размещения очистных сооружений поверхностного стока и локальных очистных сооружений |
| 6.5 |  |  | для размещения канализационных насосных станций |
| 6.6 |  |  | для размещения наземных сооружений канализационных сетей (павильонов шахт, скважин и т.д.) |
| 6.7 |  | - газораспределительных пунктов | для размещения газораспределительных пунктов |
| 6.8 |  | земельные участки объектов связи: - отделений связи; - АТС; - опорных усилительных станций; - радиоцентров, радиостанций; - телевизионных станций; - других объектов связи. | для размещения объектов связи |

| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. |  |  | для размещения основных и вспомогательных проездов |
| 8. | для размещения внутрихозяйственных дорог и коммуникаций |  |  |
| 9. | для размещения скверов, парков, садов |  |  |
| 10 |  |  | для размещения элементов озеленения и благоустройства, в том числе озелененные, детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 |  |  | для размещения хозяйственных площадок, в том числе площадки для мусоросборников |
| 12 |  |  | для размещения иных объектов технологически или функционально связанных с объектами, имеющими основной и условно разрешенный вид использования или обеспечивающих их безопасность в соответствии с нормативно-техническими документами |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |
| 13 | для размещения объектов предпринимательской деятельности |  |  |
| 14 | для размещения административных зданий |  |  |

2. Объекты видов использования, отмеченных в пункте 1 настоящей статьи знаком <*>, могут размещаться только на земельных участках, непосредственно примыкающих к красным линиям улиц, дорог, площадей, проездов, набережных, бульваров, являющихся территориями общего пользования, за исключением внутриквартальных проездов, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение.

3. Объекты видов использования, отмеченных в пункте 1 настоящей статьи знаком <**>, относятся к основным видам разрешенного использования при условии, что общая площадь объектов капитального строительства на соответствующих земельных участках не превышает 300 квадратных метров и не менее 150 квадратных метров. В случае если общая площадь объектов капитального строительства на соответствующих земельных участках превышает 300 квадратных метров или менее 150 квадратных метров, то объекты указанных видов использования относятся к условно разрешенным видам использования.

4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) минимальная площадь земельных участков:

земельные участки огородничества - 400 квадратных метров;

земельные участки садоводства- 600 квадратных метров;

земельные участки садоводческих и огороднических обществ- 600 квадратных метров;

для размещения объектов иных видов разрешенного использования - в соответствии с СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" и со статьей 17 части II настоящих Правил;

2) максимальная площадь земельных участков:

земельные участки огородничества – 2000 квадратных метров;

земельные участки садоводства- 2000 квадратных метров;

земельные участки садоводческих и огороднических обществ- 2000 квадратных метров;

для размещения объектов иных видов разрешенного использования - в соответствии с СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" и со статьей 17 части II настоящих Правил;

3) предельное максимальное значение коэффициента использования территории не  устанавливается;

4) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков:

в случаях примыкания к соседним зданиям (при обязательном наличии брандмауэрных стен) - 0 метров;

в иных случаях - 3 метра;

5) максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений сооружений устанавливаются в соответствии со статьей 20 части II настоящих Правил.

6) максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков - 3 этажа;

7) максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельных участков устанавливается не более 20 м.;

8) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения (за исключением объектов дошкольного, начального и среднего общего образования, включая объекты основных видов использования, на территории земельных участков - 300 квадратных метров;

9) максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории зоны, - V;

10) минимальные размеры озелененной территории земельных участков устанавливаются в соответствии со статьей 22 части II настоящих Правил;

11) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 23 части II настоящих Правил;

5. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 части II настоящих Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, применяется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу.

6. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены:

на территории планируемых территорий общего пользования;

на территории зон планируемого размещения объектов местного значения,

установленных  по результатам разработки проектов планировки, проектов межевания эти земельные участки или их часть и объекты капитального строительства подлежат изъятию для муниципальных нужд полностью или частично в соответствии с процедурами, предусмотренными Гражданским, Жилищным и Земельным кодексами. Изъятие земельных участков проводится в составе работ по реализации «Генерального плана Вадинского сельского поселения». В дальнейшем изменяются границы территориальной зоны.

## § 8. Зоны специального назначения

- Статья 41. Градостроительный регламент зоны ритуального назначения – С1 с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры)

Цели выделения зоны:

- обеспечение правовых условий размещения кладбищ

| N п/п | Наименование вида использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в соответствии со Справочником «Виды использования земель» (Приложением N 6 к Порядку заполнения формы "Сведения о зарегистрированных правах на недвижимое имущество (в том числе земельные участки) и сделках с ним, правообладателях недвижимого имущества и об объектах недвижимого имущества", утвержденному Приказом ФНС России от 13.01.2011 N ММВ-7-11/11@) |  | в соответствии с Типовым перечнем вида разрешенного использования земельных участков, утвержденного Постановлением Главы муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области от 08.09.2008 N 1034 "Об утверждении типового перечня видов разрешенного использования земельных участков" | Не включенные в Справочник «Виды использования земель» и Типовой перечнь вида разрешенного использования земельных участков |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| для размещения объектов специального назначения |  |  | Земельные участки объектов коммунального хозяйства: |  |
| 1. |  | для размещения кладбищ | - кладбищ; |  |

| 2. | для размещения культовых зданий | земельные участки религиозных объектов: - церковных школ; - храмов; - костелов; - мечетей; - синагог; - молебных домов | для размещения культовых зданий |
| --- | --- | --- | --- |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| 3. |  |  | объекты учреждения сервисных услуг по осуществлению захоронений |
| 4. |  |  | служебные помещения |
| 5. |  |  | туалет |
| 6. |  |  | объекты охраны общественного порядка |
| 7. |  |  | зеленые насаждения, выполняющие специальные функции (санитарно-защитных зон) |
| 8. |  |  | площадки хозяйственные, в том числе площадки для мусоросборников |
| 9. |  |  | стоянки легкового автотранспорта |

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) минимальное расстояние от земельного участка кладбища традиционного захоронения до красной линии 6 м;

2) минимальное расстояние от земельного участка кладбища традиционного захоронения до стен жилых домов 300 м;

3)  минимальное расстояние от земельного участка кладбища традиционного захоронения до зданий общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений 300 м.

3. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 части II настоящих Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, применяется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу.

- Статья 42. Градостроительный регламент зоны иных объектов специального назначения – С2 с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры)

Цели выделения зоны:

- обеспечение правовых условий размещения учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания в виде лишения свободы

| N п/п | Наименование вида использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в соответствии со Справочником «Виды использования земель» (Приложением N 6 к Порядку заполнения формы "Сведения о зарегистрированных правах на недвижимое имущество (в том числе земельные участки) и сделках с ним, правообладателях недвижимого имущества и об объектах недвижимого имущества", утвержденному Приказом ФНС России от 13.01.2011 N ММВ-7-11/11@) |  | в соответствии с Типовым перечнем вида разрешенного использования земельных участков, утвержденного Постановлением Главы муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области от 08.09.2008 N 1034 "Об утверждении типового перечня видов разрешенного использования земельных участков" | Не включенные в Справочник «Виды использования земель» и Типовой перечнь вида разрешенного использования земельных участков |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| для размещения объектов специального назначения |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания в виде лишения свободы |

| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. |  |  | объекты учреждения сервисных услуг по осуществлению захоронений |
| 4. |  |  | служебные помещения |
| 5. |  |  | туалет |
| 6. |  |  | зеленые насаждения, выполняющие специальные функции (санитарно-защитных зон) |
| 7. |  |  | площадки хозяйственные, в том числе площадки для мусоросборников |
| 8. |  |  | стоянки легкового, грузового и специальзированного автотранспорта |
|  | для размещения культовых зданий | земельные участки религиозных объектов: - храмов; - костелов; - мечетей; - синагог; - молебных домов | для размещения культовых зданий |
|  |  |  | для размещения производственных зданий |
|  |  |  | медицинская часть |
|  |  |  | иные объекты. Необходимые для обеспечения основного выда использования |

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не устанавливаются

3. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 части II настоящих Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, применяется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу.

## § 8. Зоны военных объектов и режимных территорий

- Статья 41. Градостроительный регламент зоны режимных территорий – В с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры)

Цели выделения зоны:

- обеспечение правовых условий размещения режимных объектов.

| N п/п | Наименование вида использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в соответствии со Справочником «Виды использования земель» (Приложением N 6 к Порядку заполнения формы "Сведения о зарегистрированных правах на недвижимое имущество (в том числе земельные участки) и сделках с ним, правообладателях недвижимого имущества и об объектах недвижимого имущества", утвержденному Приказом ФНС России от 13.01.2011 N ММВ-7-11/11@) |  | в соответствии с Типовым перечнем вида разрешенного использования земельных участков, утвержденного Постановлением Главы муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области от 08.09.2008 N 1034 "Об утверждении типового перечня видов разрешенного использования земельных участков" | Не включенные в Справочник «Виды использования земель» и Типовой перечнь вида разрешенного использования земельных участков |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| для размещения объектов, предназначенных для обеспечения обороны и безопасности |  |  |  |  |
| 1. |  | для обеспечения задач обороны |  | военные объекты и режимные территории |

| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. |  |  | медицинская часть |
| 3. |  |  | иные объекты. Необходимые для обеспечения основного вида использования |

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не устанавливаются

3. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 части II настоящих Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, применяется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу.

- Глава 3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

#### Статья 40. Ограничения использования территорий, земельных участков и объектов капитального строительства. Зоны с особыми условиями использования территории.

К зонам с особыми условиями использования территории относятся - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

К зонам с особыми условиями использования рассматриваемой территории отнесены:

- водоохранные зоны

- прибрежные зоны

- береговые полосы

- санитарно-защитные зоны от объектов производственного и коммунально-складского назначения;

- санитарно-защитная зона свалки твердых бытовых отходов;

- санитарно-защитные зоны объектов сельскохозяйственного производства;

- санитарные разрывы от объектов для хранения индивидуального и ведомственного транспорта;

- санитарный разрыв от железной дороги до жилой застройки и садоводств

- санитарный разрыв от автомобильной дороги общего пользования до жилой застройки и садоводств;

- санитарно-защитные зоны объектов инженерной инфраструктруы;

- охранные зоны:

водоводов;

водопроводов горячего водоснабжения;

хозяйственно-питьевых водопроводов;

производственного и противопожарного водопроводов;

теплосетей;

газопроводных сетей низкого давления;

газопроводных сетей высокого давления;

сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации;

сетей ливневой самотечной канализации;

кабелей 10 кВ;

ВЛ 10 кВ;

кабелей связи;

-берегозащитные участки (БЗУ) в лесах государственного лесного фонда

-территории объектов историко-культурного наследия;

-особоохраняемая природная территория;

- территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

Ограничения использования территорий земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

1. На территории зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (далее - ЗСО) в соответствии с законодательством Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения устанавливается специальный режим использования территории, включающий комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

2. Принципиальное содержание указанного режима установлено СанПиНом 2.1.4.1110-02 ("Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения"). При наличии соответствующего обоснования содержание указанного режима должно быть уточнено и дополнено применительно к конкретным природным условиям и санитарной обстановке с учетом современного и перспективного хозяйственного использования территории в районе ЗСО в составе проекта ЗСО, разрабатываемого и утверждаемого в соответствии с действующим законодательством, и внесено в качестве изменений в настоящие Правила.

3. Режим ЗСО включает: мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения; мероприятия на территории ЗСО поверхностных источников водоснабжения; мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов.

3.1. Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения:

3.1.1. Мероприятия по первому поясу ЗСО подземных источников водоснабжения (далее - первый пояс ЗСО):

1) территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

2) не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

3) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

4) водопроводные сооружения должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

5) все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

3.1.2. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО подземных источников водоснабжения (далее соответственно - второй пояс ЗСО, третий пояс ЗСО):

1) выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

2) бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

3) запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр;

4) запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

5) своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

3.1.3. Мероприятия по второму поясу ЗСО:

Кроме мероприятий, указанных в предыдущем разделе, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

1) не допускается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

2) выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

3.2. Мероприятия на территории ЗСО поверхностных источников водоснабжения:

3.2.1. Мероприятия по первому поясу ЗСО поверхностных источников водоснабжения (далее - первый пояс ЗСО):

1) на территории первого пояса ЗСО должны предусматриваться мероприятия, установленные для ЗСО подземных источников водоснабжения (указанные в пункте 3.1 настоящей статьи);

2) не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

Акватория первого пояса ЗСО ограждается буями и другими предупредительными знаками. На судоходных водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением.

3.2.2. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО поверхностных источников водоснабжения (далее соответственно - второй пояс ЗСО, третий пояс ЗСО):

1) выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пуровскому району (далее - Управление Роспотребнадзора по Пуровскому району);

2) регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения;

3) недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;

4) все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные работы, в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Пуровскому району лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора;

5) использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение;

6) при наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.

3.2.3. Мероприятия по второму поясу ЗСО:

Кроме мероприятий, указанных в предыдущем разделе, в пределах второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие мероприятия:

1) запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

2) не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

3) выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.);

4) не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса;

5) запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения;

6) использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов;

7) в границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, в которых содержание химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

3.3. Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов:

1) в пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод;

2) не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Ограничения использования территорий земельных участков и объектов капитального строительства на территории водоохранных зон, прибрежных зон и береговых полос

1. На территории водоохранных зон в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

2. Содержание указанного режима определено Водным кодексом Российской Федерации. На территории водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка автотранспортных средств (кроме специальных автотранспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

3. В границах прибрежных защитных полос, наряду с вышеперечисленными ограничениями, запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

4. В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

5. Береговая полоса предназначена для обеспечения доступа каждому гражданину к водным объектам общего пользования и является территорией общего пользования.

Разрешенным использованием является использование (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около водных объектов, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а так же режимы их использования устанавливаются ст. 65 Водного  кодекса РФ

Размеры водоохранных зон и размер прибрежных

защитных полос водных объектов

| Наименование рек и ручьев | Ширина прибрежной защитной полосы |  |  | Ширина водоохранной зоны, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | обратный и нулевой уклон | До 30 | 30 и более | до 10 км | 10-50 км | 50 и более км |
| Вежа | 30 | 40 | 50 | 50 | 100 | - |
| Вопец | 30 | 40 | 50 | 50 | 100 | - |
| ручьи | 30 | 40 | 50 | 50 | 100 | - |
| пруд |  |  |  | 50 |  |  |

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных выходов подземных вод (родников, гейзеров) и иных предусмотренных федеральными законами водных объектов не определяется.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Ограничения использования территорий земельных участков и объектов капитального строительства на территории зоны охраны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением

1. На территории зон охраны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением в соответствии с законодательством Российской Федерации о гидрометеорологической службе устанавливается особый режим осуществления хозяйственной деятельности.

2. Указанный режим включает ограничения на хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.

3. На земельные участки, через которые осуществляется проход или проезд к стационарным пунктам наблюдений, входящим в государственную наблюдательную сеть, могут быть установлены сервитуты в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

Ограничения использования территорий. земельных участков и объектов капитального строительства на территории санитарных, защитных и санитарно-защитных зон

Санитарно-защитные зоны

1. На территории санитарных, защитных и санитарно-защитных зон (далее - СЗЗ) в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", устанавливается специальный режим использования земельных участков и объектов капитального строительства.

2. Содержание указанного режима определено в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" в составе требований к использованию, организации и благоустройству СЗЗ.

3. В соответствии с указанным режимом вводятся следующие ограничения:

1) на территории СЗЗ не допускается размещение:

жилой застройки, включая отдельные жилые дома;

ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев и домов отдыха;

территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

спортивных сооружений;

детских площадок;

образовательных и детских учреждений;

лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования;

других территории с нормируемыми показателями качества среды обитания;

2) в СЗЗ и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать:

объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и(или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;

объекты пищевых отраслей промышленности;

оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов;

комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции;

3) в границах СЗЗ промышленного объекта или производства допускается размещать:

нежилые помещения для дежурного аварийного персонала;

помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель);

здания управления;

конструкторские бюро;

здания административного назначения;

научно-исследовательские лаборатории;

поликлиники;

спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа;

бани;

прачечные;

объекты торговли и общественного питания;

мотели, гостиницы;

гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального автотранспорта;

пожарные депо;

местные и транзитные коммуникации;

ЛЭП;

электроподстанции;

нефте- и газопроводы;

артезианские скважины для технического водоснабжения;

водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды;

канализационные насосные станции;

сооружения оборотного водоснабжения;

автозаправочные станции;

станции технического обслуживания автомобилей;

4) в СЗЗ объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и(или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

4. На территориях СЗЗ кладбищ, крематориев, зданий и сооружений похоронного назначения в соответствии с СанПиНом 2.1.1279-03 (Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения) не разрешается строительство зданий, строений и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов.

5. СЗЗ или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

Перечень предприятий основных источников загрязнений и их санитарно-защитные зоны.

| № п/п | Наименование предприятий и объектов инфраструктуры | Класс санитарной опасности | Размер санитарно-защитной зоны | Нормативный документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | территории разработки полезных ископаемых | IV | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2 | пилорама | IV | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 3 | сельские кладбища | V | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4 | склад ГСМ | IV | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 5 | трассовая мастерская | IV | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 6 | животноводческая ферма | IV | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 7 | склад | V | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 8 | свалка твердых бытовых отходов | II | 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

Санитарно-защитные разрывы от сооружений для хранения легкового автотранспорта

Разрыв от наземных гаражей-стоянок, паркингов закрытого типа принимается на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия.

При размещении наземных гаражей-стоянок, паркингов, автостоянок должны быть соблюдены нормативные требования обеспеченности придомовой территории с необходимыми элементами благоустройства по площади и наименованиям. Наземные гаражи-стоянки, паркинги, автостоянки вместимостью свыше 500 м/м следует размещать на территории промышленных и коммунально-складских зон. Размеры территории наземного гаража-стоянки должны соответствовать габаритам застройки для исключения использования прилегающей территории под автостоянку. Для гостевых автостоянок жилых домов разрывы не устанавливаются. (САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от 25 сентября 2007 г. № 74)

На территории жилой застройки запрещается размещение наземных гаражей-стоянок, паркингов, автостоянок вместимостью свыше 300 м/м.

Санитарно-защитные разрывы от автомобильных дорог общего пользования до жилых домов, садоводств и иных объектов капитального строительства.

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ" вдоль автомобильных дорог общего пользования устанавливаются придорожные полосы. Границы придорожных полос установлены для дорог I - II технической категории - 75 м, III - IV технической категории - 50 м, для дорог V технической категории - 25 метров от границы полосы отвода автодороги (согласно кадастровому плану дороги). В границах придорожных полос областных автомобильных дорог общего пользования нормативным правовым актом Главы Администрации Смоленской области устанавливается особый режим использования земель, который может включать запрет на возведение капитальных зданий и сооружений, прокладку коммуникаций, ограничение на осуществление рекламной и иных видов хозяйственной деятельности, которые могут снизить безопасность дорожного движения, условия эксплуатации автомобильных дорог и расположенных на них сооружений (с учетом перспективы реконструкции автомобильных дорог), а также создающих угрозу безопасности населения, участникам дорожного движения, пользователям автомобильных дорог. По решению органов санитарно-эпидемиологического надзора в границах придорожных полос могут вводиться ограничения на ведение сельскохозяйственной деятельности.

Санитарно-защитная зона трансформаторной подстанции

Статья 12.26. СП 42.13330.2011. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" устанавливает, что при размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 10 (6) - 20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА расстояние от них до окон жилых домов и общественных зданий следует принимать с учетом допустимых уровней шума и вибрации, но не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15 м.

Перечень предприятий и объектов инженерной инфраструктуры – основных источников загрязнения и их санитарно-защитные зоны

| № п/п | Наименование предприятий и объектов инженерной инфраструктуры | Класс санитарной опасности | Размер санитарно-защитной зоны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформаторные пункты (подстании) | V | 10-15 |
| 2 | Газораспределительные пункты | V | 10 |
| 3 | Электроподстанции | V | в зависимости от количества трансформаторов от 70 до 300 |
| 4 | Канализационных очистных сооружений | IV | 150 |
| 5 | Вышек сотовой связи |  | определяется проектом |

Ограничения использования территорий земельных участков на территории противопожарных разрывов

Противопожарный разрыв (противопожарное расстояние) - нормированное расстояние между зданиями, строениями и (или) сооружениями, устанавливаемое для предотвращения распространения пожара.

Противопожарные разрывы устанавливаются Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности.

Противопожарные расстояния от границ застройки сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов составляет не менее 15 метров.

Противопожарные расстояния от резервуарных надземных установок стабильного газового конденсата, предназначенных для обеспечения углеводородным газом потребителей, использующих газ в качестве топлива, считая от крайнего резервуара до зданий, сооружений, строений и коммуникаций при общей вместимости более 50, но не более 200 кубических метров составляет:

до жилых и общественных зданий – 80м

до административных, бытовых, производственных зданий, зданий котельных, гаражей и открытых стоянок – 80м

до надземных сооружений и коммуникаций, подсобных построек жилых зданий – 30м

Противопожарные расстояния от надземных резервуаров до границ земельных участков детских дошкольных общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа следует увеличить в два раза.

Ограничения использования территорий земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон охраняемых объектов

Охранная зона газораспределительной сети

В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, исключение возможностей повреждения газораспределительных сетей на проектируемой территории установлена охранная зона газораспределительных сетей.

Ширина данной зоны определена в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей» утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 и составляет:

а)	вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны газопровода;

б)	вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м - с противоположной стороны;

в)	вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

В охранных зонах газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в «Правилах охраны газораспределительных сетей»:

а)	строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

б)	сносить и реконструировать коллекторы, автомобильные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

в)	разрушать водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

г)	перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

д)	устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

е)	огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

ж)	разводить огонь и размещать источники огня;

з)	рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м;

и)	открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

к)	набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

л)	самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Охранная зона хозяйственно-бытовой канализации

Охранная зона хозяйственно-бытовой канализации - территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс хозяйственно-бытовой канализации в целях обеспечения нормальных условий их эксплуатации и исключения возможности повреждения.

Охранная зона электрических сетей

Охранная зона электрических сетей - территория с особыми условиями использования, устанавливаемая для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей на проектируемой территории установлена охранная зона электрических сетей. Параметры охранных зон зависят от напряжения электрических сетей.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 граница зоны устанавливается вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 м (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами – на 0,6 м в сторону зданий и сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы).

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

- набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и проездов;

- находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

- размещать свалки;

- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких 
и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов 
(в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо вышеперечисленных действий, запрещается:

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ 
(в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

- посадка и вырубка деревьев и кустарников;

- проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 м (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- земляные работы на глубине более 0,3 м (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 м), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

- полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 м (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 м 
(в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли 
(в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо вышеперечисленных действий, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.

Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта электросетевого хозяйства определяются организацией, которая владеет им на праве собственности или ином законном основании.

Охранная зона считается установленной с даты внесения в документы государственного кадастрового учета сведений о ее границах.

Иные требования использования земель в границах охранных зон электрических сетей определяется «Правилами установления охранных  зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.

Охранная зона линий связи

Для обеспечения сохранности действующих кабельных и воздушных линий радиофикации установлена охранная зона линий и сооружений связи.

Согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578, размер охранной зоны линий и сооружений связи на территории микрорайона должен составлять:

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 м с каждой стороны;

- для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей 
от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 м и от контуров заземления не менее чем на 2 м;

- в населенных пунктах границы охранных зон на трассах подземных кабельных линий связи определяются владельцами или предприятиями, эксплуатирующими эти линии.

Порядок использования земельных участков, расположенных в охранных зонах линий и сооружений связи и радиофикации, регулируется земельным законодательством Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578, а также иными специальными нормами.

Охранные зоны инженерных сетей приведены в таблице санитарных разрывов до жилых и общественных зданий.

Санитарный разрыв до жилых и общественных зданий от подземных инженерных сетей.

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | фундаментов зданий и сооружений | фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги |
| Водопровод и напорная канализация | 5 | 3 | 1 |
| Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | 3 | 1,5 | 1 |
| Газопроводы горючих газов давления, МПа (кгс/см2) |  |  |  |
| среднего до 0,005 (0,05) | 4 | 1 | 1 |
| Газопроводы горючих газов давления, МПа (кгс/см2) |  |  |  |
| высокого св. 0,3 (3) до 0,6 (6) | 7 | 1 | 1 |
| Газопроводы горючих газов давления, МПа (кгс/см2)высокого св. 0,6 (6) до 1,2 (12) | 10 | 1 | 2 |
| Кабели силовые всех напряжений и кабели связи | 0,6 | 0,5 | 1 |

Ограничения использования территорий объектов культурного наследия

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон с особыми условиями использования территории в части зон охраны объектов культурного наследия устанавливаются в целях охраны объектов культурного наследия.

2. Содержание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон охраны объектов культурного наследия определяется режимами использования земель в границах зон охраны объектов культурного наследия на территории Вадинского сельского поселения.

3. На территории Вадинского сельского поселения расположены следующие объекты историко-культурного наследия:

| Наименование | Адрес | Категория | Значение | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Место, где был организован Вадинский партизанский отряд. Здесь находился центр Вадинского партизанского края | п.Вадино | истории | региональное | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| Могила секретаря подпольной комсомольской организации петрушина М.А., казненного фашистами | п.Вадино | истории | региональное | Решение облисполкома № 251 от 04.05.84 г. |
| Обелиск в честь партизан, погибших в борьбе с фашисткими захватчиками | п.Вадино | истории | региональное | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| Место, где находился Сафоновский райком ВКП(б) | с.Лесное, льнозавод | истории | региональное | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| Братская могила 1000 советских воинов, погибших в боях с фашисткими захватчиками | с.Лесное | истории | региональное | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| Могила ст. лейтенанта Ледовского Виктора Ивановича, погибшего при исполнении интернационального долга в Афганистане, 1951-1984 гг. | п. Вадино, центр с/с | истории | местное |  |

Ограничения использования территорий государственного биологического (зоологического) заказника регионального значения « Междуреченский»

Задачи и режим особой охраны

территории заказника "Междуреченский"

1. Основными задачами заказника "Междуреченский" являются:

1.1. Сохранение, восстановление, воспроизводство и регулирование ценного вида охотничьего животного - кабана и других видов диких охотничьих животных и птиц, ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения видов фауны и флоры, сохранение среды и мест их обитания, поддержание общего биоразнообразия региона.

1.2. Содействие в проведении научно-исследовательских работ без нарушения установленного режима особой охраны территории заказника "Междуреченский".

1.3. Пропаганда передового опыта охраны природы и животного мира.

1.4. Увеличение численности диких охотничьих животных.

1.5. Содействие развитию охотничьих хозяйств Смоленской области.

1.6. Содействие рациональному освоению и использованию природных комплексов в целях сохранения их средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций.

1.7. Охрана в соответствии с законодательством Российской Федерации лесов и иных природных комплексов от пожаров, загрязнения (в том числе радиоактивными веществами), иного негативного воздействия, а также защита от вредных организмов.

2. На территории заказника "Междуреченский" без согласования с органами исполнительной власти Смоленской области, осуществляющими государственное управление в сфере охраны окружающей среды, экологической безопасности и природопользования и исполнительно-распорядительные функции в сфере использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, охраны и использования животного мира, и ОГКУ "Смолоблохотуправление" запрещается деятельность, которая противоречит целям его создания или причиняет вред природным комплексам и их компонентам, в том числе:

- охота, отлов и живоотлов животных и птиц;

- сбор растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Смоленской области;

- движение транспорта и иных механизированных технических средств вне дорог общего пользования, за исключением транспорта и механизированных технических средств, выполняющих охранные, плановые и разрешенные виды хозяйственных мероприятий и работ;

- предоставление участков под застройку за пределами населенных пунктов;

- строительство промышленных и хозяйственных объектов, за исключением объектов по производству семян и посадочного материала для обеспечения воспроизводства лесов, гидротехнических сооружений, противопожарных объектов, линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов и дорог различного назначения, в том числе противопожарного;

- открытое складирование и хранение ядохимикатов и минеральных удобрений;

- нарушение ландшафта, засорение и загрязнение территории, в том числе радиоактивными, химическими веществами, промышленными и бытовыми отходами;

- проведение мелиоративных работ, в том числе осушение болот;

- использование токсичных химических препаратов, в том числе и в научных целях;

- осуществление иных видов хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования, препятствующего сохранению, восстановлению и воспроизводству ценных видов охотничьих животных, пернатой дичи, а также редких и находящихся под угрозой уничтожения видов фауны и флоры, сохранения среды и мест их обитания.

Необходимым условием проведения мероприятий и работ является согласование сроков их проведения и видов. Все мероприятия и работы должны проводиться в сроки, исключающие создание препятствий для успешного сохранения, восстановления и воспроизводства ценных видов охотничьих животных, пернатой дичи, а также редких и находящихся под угрозой уничтожения видов фауны и флоры, сохранения среды и мест их обитания.

2.3. Регулирование численности животных, обитающих на территории заказника "Междуреченский", проводится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.4. Заказник "Междуреченский" в обязательном порядке учитывается при разработке планов и перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных мер, схем землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.

2.5. Заказник "Междуреченский" обозначается на местности предупредительными и информационными знаками (аншлагами) по периметру его территории.

- Глава 4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОН ВОЗМОЖНОГО ПОДТОПЛЕНИЯ И ЗАТОПЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ И ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.Крупномасштабные наводнения в муниципальном образовании «Сафоновский район» Смоленской области не прогнозируется. Населенные пункты не подтапливаются. Опасные производственные объекты, объекты ЖКХ, соцкультбыта, свалки ТБО и скотомогильники в зону подтопления не попадают.

2.Генеральным планом сельского поселения в зоне подтопления не планируется  размещение объектов гражданского строительства, опасных производственных объектов, объектов ЖКХ, соцкультбыта, свалок ТБО и скотомогильников.

3. Границы территорий, подверженных затоплению и подтоплению, и режим осуществления хозяйственной и иной деятельности на этих территориях в зависимости от частоты их затопления и подтопления устанавливаются в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

4. На территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

5. Сооружения и мероприятия для защиты от подтопления

5.1. При необходимости инженерной защиты от подтопления следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранения отрицательных воздействий подтопления.

5.2. Защита от подтопления должна включать:

- защиту населения от опасных явлений, связанных с пропуском паводковых вод в весенне-осенний период, при половодье;

- локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

- защиту природных ландшафтов, сохранение природных систем, имеющих особую научную или культурную ценность;

- водоотведение;

- утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

- систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

5.3. Защита от подтопления должна обеспечивать:

- бесперебойное и надежное функционирование и развитие застроенных территорий, производственно-технических, коммуникационных, транспортных объектов и их отдельных сооружений;

- нормативные санитарно-гигиенические условия жизнедеятельности населения;

- нормативные санитарно-гигиенические, социальные и рекреационные условия защищаемых территорий.

5.4. В зависимости от характера подтопления (локальный - отдельные здания, сооружения и участки; площадной) проектируются локальные и/или территориальные системы инженерной защиты.

Локальная система инженерной защиты должна быть направлена на защиту отдельных зданий и сооружений, включает дренажи, противофильтрационные завесы и экраны.

Территориальная система должна обеспечивать общую защиту застроенной территории (участка), включать перехватывающие дренажи, противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию, регулирование режима водных объектов, улучшение микроклиматических, агролесомелиоративных и других условий.

Дождевая канализация должна являться элементом территориальной системы и проектироваться в составе общей системы инженерной защиты или отдельно.

5.5. Система инженерной защиты от подтопления является территориально единой, объединяющей все локальные системы отдельных участков и объектов. При этом она должна быть увязана со схемами территориального планирования муниципальных районов, генеральными планами городского округа и поселений, а также с документацией по планировке территории.

5.6. Сооружения и мероприятия для защиты от подтопления проектируются в соответствии с требованиями СНиПа 22-02-2003 и СНиПа 2.06.15-85.

5.7. На территориях с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей.

На территории малоэтажной застройки, а также на озелененных территориях общего пользования, территориях спортивных плоскостных сооружений допускается проектировать открытую осушительную сеть.

5.8. На участках залегания торфа, подлежащих застройке, наряду с понижением уровня грунтовых вод следует предусматривать пригрузку их поверхности минеральными грунтами, а при соответствующем обосновании допускается выторфовывание. Толщина слоя пригрузки минеральными грунтами устанавливается с учетом последующей осадки торфа и обеспечения необходимого уклона территории для устройства поверхностного стока.

5.9. При осуществлении инженерной защиты территории от подтопления не допускается снижать рекреационный потенциал защищаемой территории и прилегающей акватории.

Использование защищаемых подтопленных прибрежных территорий водотоков и водоемов для рекреации следует рассматривать наравне с другими видами природопользования и создания водохозяйственных комплексов.

6. Сооружения и мероприятия для защиты от затопления

6.1. Территории населенных пунктов, расположенных на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно СНиПу 2.06.15-85 и СНиПу 33-01-2003.

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет - для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет - для территорий плоскостных спортивных сооружений.

6.2. В качестве основных средств инженерной защиты от затопления следует предусматривать:

- обвалование территорий со стороны водных объектов;

- искусственное повышение рельефа территории до незатопляемых планировочных отметок;

- аккумуляцию, регулирование, отвод поверхностных сбросных и дренажных вод с затопленных, временно затопляемых территорий и низинных нарушенных земель;

- сооружения инженерной защиты, в том числе: дамбы обвалования, дренажи, дренажные и водосбросные сети и другие.

В качестве вспомогательных средств инженерной защиты следует использовать естественные свойства природных систем и их компонентов, усиливающие эффективность основных средств инженерной защиты.

В состав проекта инженерной защиты территории следует включать организационно-технические мероприятия, предусматривающие пропуск весенних половодий и дождевых паводков.

6.3. Инженерная защита осваиваемых территорий должна предусматривать образование единой системы территориальных и локальных сооружений и мероприятий.

6.4. При устройстве инженерной защиты от затопления следует определять целесообразность и возможность одновременного использования сооружений и систем инженерной защиты в целях улучшения водообеспечения и водоснабжения, эксплуатации промышленных и коммунальных объектов, а также в интересах энергетики, транспорта, рекреации и охраны природы, предусматривая в проектах возможность создания вариантов сооружений инженерной защиты многофункционального назначения.

6.5. Сооружения и мероприятия для защиты от затопления проектируются в соответствии с требованиями СНиПа 22-02-2003 и СНиПа 2.06.15-85.

7. Берегозащитные сооружения и мероприятия

7.1. Для инженерной защиты берегов рек, озер, водохранилищ, морей используют сооружения и мероприятия, приведенные в таблице

Таблица

┌───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐

│   Вид сооружения и мероприятия    │ Назначение сооружения и мероприятия │

│                                   │       и условия их применения       │

├───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤

│                              Волнозащитные                              │

├───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤

│Вдольбереговые:                    │                                     │

│Подпорные береговые стены          │На морях, водохранилищах, озерах и   │

│(набережные) волноотбойного профиля│реках для защиты зданий и сооружений │

│из монолитного и сборного бетона и │I и II классов, автомобильных и      │

│железобетона, камня, ряжей, свай)  │железных дорог, ценных земельных     │

│                                   │угодий                               │

├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│Шпунтовые стенки железобетонные и  │В основном на реках и водохранилищах │

│металлические                      │                                     │

├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│Откосные:                          │                                     │

│Монолитные покрытия из бетона,     │На морях, водохранилищах, реках,     │

│асфальтобетона, асфальта           │откосах подпорных земляных сооружений│

│                                   │при достаточной их статической       │

│                                   │устойчивости                         │

├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│Покрытия из сборных плит           │При волнах до 2,5 м                  │

├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│Покрытия из гибких тюфяков и       │На водохранилищах, реках, откосах    │

│сетчатых блоков, заполненных камнем│земляных сооружений (при пологих     │

│                                   │откосах и невысоких волнах - менее   │

│                                   │0,5-0,6 м)                           │

├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│Покрытия из синтетических          │То же                                │

│материалов и вторичного сырья      │                                     │

├───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤

│                              Волногасящие                               │

├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│Откосные:                          │                                     │

│Наброска из камня                  │На водохранилищах, реках, откосах    │

│                                   │земляных сооружений при отсутствии   │

│                                   │рекреационного использования         │

├───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤

│                            Пляжеудерживающие                            │

├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│Поперечные (молы, шпоры            │На морях, водохранилищах, реках при  │

│(гравитационные, свайные и др.)    │создании и закреплении естественных и│

│                                   │искусственных пляжей                 │

├───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤

│                               Специальные                               │

├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│Струенаправляющие:                 │                                     │

│Струенаправляющие дамбы из каменной│На реках для защиты берегов рек и    │

│наброски                           │отклонения оси потока от размывания  │

│                                   │берега                               │

├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│Струенаправляющие дамбы из грунта  │На реках с невысокими скоростями     │

│                                   │течения для отклонения оси потока    │

├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│Струенаправляющие массивные шпоры  │То же                                │

│или полузапруды                    │                                     │

├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│Склоноукрепляющие                  │                                     │

│(искусственное закрепление грунта  │На водохранилищах, реках, откосах    │

│откосов)                           │земляных сооружений при высоте волн  │

│                                   │до 0,5 м                             │

└───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

7.2. Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса следует производить в зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка берега с учетом в необходимых случаях требований судоходства, лесосплава, водопользования.

В состав комплекса морских берегозащитных сооружений и мероприятий при необходимости должно быть включено регулирование стока устьевых участков рек в целях изменения побережья.

7.3. Берегозащитные сооружения проектируются в соответствии с требованиями СНиПа 22-02-2003.

# ЧАСТЬ III. Карта градостроительного

# зонирования

- 1.Карта градостроительного зонирования. Границы территориальных зон  (Приложение 2)

- 2. Карта градостроительного зонирования. Границы зон с особыми условиями использования территории. (Приложение 3)

- РД-АПК 1.10.01.02-10. Методические рекомендации по технологическому проектированию ферм и комплексов крупного рогатого скота;

- РД-АПК 1.10.07.06-08. Методические рекомендации по технологическому проектированию ветеринарно-санитарных утилизационных заводов;

- РД-АПК 1.10.15.02-08. Методические рекомендации по технологическому проектированию систем удаления и подготовки к использованию навоза и помета;

- РД-АПК 1.10.03.01-11.

- НТП-АПК 1.10.03.002-02. Нормы технологического проектирования козоводческих объектов

- НТП-АПК 1.10.04.001-00. Нормы технологического проектирования коневодческих предприятий

- НТП-АПК 1.10.04.002-02. Нормы технологического проектирования верблюдоводческих предприятий

- НТП-АПК 1.10.04.003-03. Нормы технологического проектирования конно-спортивных комплексов

- НТП-АПК 1.10.05.001-01. Нормы технологического проектирования птицеводческих предприятий

- [14] НТП-АПК 1.10.06.001-00. Нормы технологического проектирования звероводческих и кролиководческих ферм

- НТП-АПК 1.10.07.001-02. Нормы технологического проектирования ветеринарных объектов для животноводческих, звероводческих, птицеводческих предприятий и крестьянских хозяйств

- НТП-АПК 1.10.07.003-02. Нормы технологического проектирования станций и пунктов искусственного осеменения животных

- НТП-АПК 1.10.11.001-00. Нормы технологического проектирования хранилищ силоса и сенажа

- НТП-АПК 1.10.16.001-02. Нормы технологического проектирования кормоцехов для животноводческих ферм и комплексов

- НТП-АПК 1.10.16.002-03. Нормы технологического проектирования сельскохозяйственных предприятий по производству комбикормов

- ВНТП 2-96. Ведомственные нормы технологического проектирования свиноводческих предприятий

- НТП 10-95. Нормы технологического проектирования теплиц и тепличных комбинатов для выращивания овощей и рассады

- НТП 16-93. Нормы технологического проектирования предприятий послеуборочной обработки и хранения продовольственного фуражного зерна и семян зерновых культур и трав.

- Таблица 1.39

- Показатель минимальной плотности застройки площадок сельскохозяйственных предприятий

┌────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐

│                         Предприятия                    │  Минимальная   │

│                                                        │   плотность    │

│                                                        │ застройки, %   │

├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│                 I. КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА <*>         │                │

│                                                        │                │

│    --------------------------------                                     │

│    <*>  Для  ферм  крупного  рогатого  скота  приведены  показатели  при│

│хранении грубых кормов и подстилки в сараях и под навесами.              │

│    При   хранении  грубых  кормов  и  подстилки  в  скирдах   показатели│

│допускается уменьшать, но не более чем на 10%.                           │

│                                                        │                │

│А. Товарные                                             │                │

│                                                        │                │

│Молочные при привязном содержании коров                 │                │

│                                                        │                │

│1. На 400 и 600 коров                                   │     45; 51     │

│2. На 800 и 1200 коров                                  │     52; 55     │

│                                                        │                │

│Молочные при беспривязном содержании коров              │                │

│                                                        │                │

│3. На 400 и 600 коров                                   │     45; 51     │

│4. На 800 и 1200 коров                                  │     52; 55     │

│                                                        │                │

│Мясные с полным оборотом стада и репродукторные         │                │

│                                                        │                │

│5. На 400 и 600 скотомест                               │       45       │

│6. На 800 и 1200 скотомест                              │       47       │

│                                                        │                │

│Выращивание нетелей                                     │                │

│                                                        │                │

│7. На 900 и 1200 скотомест                              │       51       │

│8. На 2000 и 3000 скотомест                             │       52       │

│9. На 4500 и 6000 скотомест                             │       53       │

│                                                        │                │

│Доращивания и откорма крупного рогатого скота           │                │

│                                                        │                │

│10. На 3000 скотомест                                   │       38       │

│11. На 6000 и 12000 скотомест                           │       40       │

│                                                        │                │

│Выращивания телят, доращивания и откорма молодняка      │                │

│                                                        │                │

│12. На 3000 скотомест                                   │       38       │

│13. На 6000 и 12000 скотомест                           │       42       │

│                                                        │                │

│Откормочные площадки                                    │                │

│                                                        │                │

│14. На 1000 скотомест                                   │       55       │

│15. На 3000 скотомест                                   │       57       │

│16. На 5000 скотомест                                   │       59       │

│17. На 10000 скотомест                                  │       61       │

│                                                        │                │

│Буйволоводческие                                        │                │

│                                                        │                │

│18. На 400 буйволиц                                     │       54       │

│                                                        │                │

│Б. Племенные                                            │                │

│                                                        │                │

│Молочные                                                │                │

│                                                        │                │

│19. На 400 и 600 коров                                  │     46; 52     │

│20. На 800 коров                                        │       53       │

│                                                        │                │

│Мясные                                                  │                │

│                                                        │                │

│21. На 400 и 600 коров                                  │       47       │

│22. На 800 коров                                        │       52       │

│                                                        │                │

│Выращивание нетелей                                     │                │

│                                                        │                │

│23. На 1000 и 2000 скотомест                            │       52       │

│                                                        │                │

│                    II. СВИНОВОДЧЕСКИЕ                  │                │

│                                                        │                │

│А. Товарные                                             │                │

│                                                        │                │

│Репродукторные                                          │                │

│                                                        │                │

│24. На 6000 голов                                       │      35        │

│25. На 12000 голов                                      │      36        │

│26. На 24000 голов                                      │      38        │

│                                                        │                │

│Откормочные                                             │                │

│                                                        │                │

│27. На 6000 голов                                       │      38        │

│28. На 12000 голов                                      │      40        │

│29. На 24000 голов                                      │      42        │

│                                                        │                │

│С законченным производственным циклом                   │                │

│                                                        │                │

│30. На 6000 и 12000 голов                               │      35        │

│31. На 24000 и 27000 голов                              │      36        │

│32. На 54000 и 108000 голов                             │    38; 39      │

│                                                        │                │

│Б. Племенные                                            │                │

│                                                        │                │

│33. На 200 основных маток                               │      45        │

│34. На 300 основных маток                               │      47        │

│35. На 600 основных маток                               │      49        │

│                                                        │                │

│Репродукторы по выращиванию ремонтных свинок            │                │

│для комплексов                                          │                │

│                                                        │                │

│36. На 54000 и 108000 свиней                            │    38; 39      │

│                                                        │                │

│                    III. ОВЦЕВОДЧЕСКИЕ                  │                │

│                                                        │                │

│А. Размещаемые на одной площадке                        │                │

│                                                        │                │

│Специализированные тонкорунные и полутонкорунные        │                │

│                                                        │                │

│37. На 3000 и 6000 маток                                │    50; 56      │

│38. На 9000, 12000 и 15000 маток                        │  62; 63; 65    │

│39. На 3000, 6000 и 9000 голов ремонтного молодняка     │  50; 56; 62    │

│40. На 12000 и 15000 голов ремонтного молодняка         │    63; 65      │

│                                                        │                │

│Специализированные шубные и мясо-шерстно-молочные       │                │

│                                                        │                │

│41. На 500, 1000 и 2000 маток                           │  40; 45; 55    │

│42. На 3000 и 4000 маток                                │    40; 41      │

│43. На 1000, 2000 и 3000 голов ремонтного молодняка     │  52; 55; 56    │

│                                                        │                │

│Откормочные молодняка и взрослого поголовья             │                │

│                                                        │                │

│44. На 1000 и 2000 голов                                │    53; 58      │

│45. На 5000, 10000 и 15000 голов                        │  58; 60; 63    │

│46. На 20000, 30000 и 40000 голов                       │  65; 67; 70    │

│                                                        │                │

│Б. Размещаемые на нескольких площадках                  │                │

│                                                        │                │

│Тонкорунные и полутонкорунные на 6000,                  │                │

│9000 и 12000 маток                                      │                │

│                                                        │                │

│50. 3000 и 6000 маток                                   │    59; 60      │

│51. 3000 голов ремонтного молодняка                     │      50        │

│52. 1000, 2000 и 3000 валухов                           │  55; 53; 50    │

│                                                        │                │

│Шубные и мясо-шерстно-молочные на 1000, 2000            │                │

│и 3000 маток                                            │                │

│                                                        │                │

│53. 1000 и 2000 маток                                   │    50; 52      │

│54. 3000 маток                                          │      59        │

│55. 500 и 1000 голов ремонтного молодняка               │    55; 55      │

│                                                        │                │

│Площадки для общефермерских объектов обслуживающего     │                │

│назначения                                              │                │

│                                                        │                │

│56. На 6000 маток                                       │      45        │

│57. На 9000 маток                                       │      50        │

│58. На 12000 маток                                      │      52        │

│                                                        │                │

│В. Неспециализированные с законченным оборотом стада    │                │

│                                                        │                │

│Тонкорунные и полутонкорунные                           │                │

│                                                        │                │

│59. На 3000 скотомест                                   │      50        │

│60. На 6000 скотомест                                   │      56        │

│61. На 9000 и 12000 скотомест                           │    60; 63      │

│                                                        │                │

│Шубные и мясо-шерстно-молочные                          │                │

│                                                        │                │

│62. На 1000 и 2000 скотомест                            │    50; 52      │

│63. На 3000 скотомест                                   │      55        │

│64. На 4000 и 6000 голов откорма                        │    56; 57      │

│                                                        │                │

│Г. Пункты зимовки                                       │                │

│                                                        │                │

│65. На 500, 600, 700 и 1000 маток                       │42; 44; 46; 48  │

│66. На 1200 и 1500 маток                                │    45; 50      │

│67. На 2000 и 2400 маток                                │    54; 56      │

│68. На 3000 и 4800 маток                                │    58; 59      │

│                                                        │                │

│                     IV. КОЗОВОДЧЕСКИЕ                  │                │

│                                                        │                │

│А. Пуховые                                              │                │

│                                                        │                │

│69. На 2500 голов                                       │      55        │

│70. На 3000 голов                                       │      57        │

│                                                        │                │

│Б. Шерстные                                             │                │

│                                                        │                │

│71. На 3600 голов                                       │      59        │

│                                                        │                │

│                 V. КОНЕВОДЧЕСКИЕ КУМЫСНЫЕ              │                │

│                                                        │                │

│72. На 50 кобылиц                                       │      39        │

│73. На 100 кобылиц                                      │      39        │

│74. На 150 кобылиц                                      │      42        │

│                                                        │                │

│                  VI. ПТИЦЕВОДЧЕСКИЕ <*>                │                │

│                                                        │                │

│    --------------------------------                                     │

│    <*> Показатели приведены для одноэтажных зданий.                     │

│                                                        │                │

│А. Яичного направления                                  │                │

│                                                        │                │

│75. На 300 тыс. кур-несушек                             │      25        │

│76. На 400 - 500 тыс. кур-несушек:                      │                │

│  зона промстада                                        │      28        │

│  зона ремонтного молодняка                             │      30        │

│  зона родительского стада                              │      31        │

│  зона инкубатория                                      │      25        │

│77. На 600 тыс. кур-несушек:                            │                │

│  зона промстада                                        │      29        │

│  зона ремонтного молодняка                             │      29        │

│  зона родительского стада                              │      34        │

│  зона инкубатория                                      │      34        │

│78. На 1 млн. кур-несушек:                              │                │

│  зона промстада                                        │      25        │

│  зона ремонтного молодняка                             │      26        │

│  зона родительского стада                              │      26        │

│  зона инкубатория                                      │      26        │

│                                                        │                │

│Б. Мясного направления                                  │                │

│                                                        │                │

│Куры-бройлеры                                           │                │

│                                                        │                │

│79. На 3 млн. бройлеров                                 │      28        │

│80. На 6 и 10 млн. бройлеров:                           │                │

│  зона промстада                                        │      28        │

│  зона ремонтного молодняка                             │      33        │

│  зона родительского стада                              │      33        │

│  зона инкубатория                                      │      32        │

│  зона убоя и переработки                               │      23        │

│                                                        │                │

│Утководческие                                           │                │

│                                                        │                │

│81. На 500 тыс. утят-бройлеров:                         │                │

│  зона промстада                                        │      28        │

│  зона взрослой птицы                                   │      29        │

│  зона ремонтного молодняка                             │      28        │

│  зона инкубатория                                      │      26        │

│82. На 1 млн. утят-бройлеров:                           │                │

│  зона промстада                                        │      38        │

│  зона взрослой птицы                                   │      41        │

│  зона ремонтного молодняка                             │      29        │

│  зона инкубатория                                      │      30        │

│83. На 5 млн. утят-бройлеров:                           │                │

│  зона промстада                                        │      39        │

│  зона взрослой птицы                                   │      41        │

│  зона ремонтного молодняка                             │      30        │

│  зона инкубатория                                      │      31        │

│                                                        │                │

│Индейководческие                                        │                │

│                                                        │                │

│84. На 250 тыс. индюшат-бройлеров                       │      22        │

│85. На 500 тыс. индюшат-бройлеров:                      │                │

│  зона промстада                                        │      23        │

│  зона родительского стада                              │      26        │

│  зона ремонтного молодняка                             │      25        │

│  зона инкубатория                                      │      21        │

│                                                        │                │

│В. Племенные                                            │                │

│                                                        │                │

│Яичного направления                                     │                │

│                                                        │                │

│86. Племзавод на 50 тыс. кур                            │      24        │

│87. Племзавод на 100 тыс. кур                           │      25        │

│88. Племрепродуктор на 100 тыс. кур                     │      26        │

│89. Племрепродуктор на 200 тыс. кур                     │      27        │

│90. Племрепродуктор на 300 тыс. кур                     │      28        │

│                                                        │                │

│Мясного направления                                     │                │

│                                                        │                │

│91. Племзавод на 50 и 100 тыс. кур                      │      27        │

│92. Племрепродуктор на 200 тыс. кур:                    │                │

│  зона взрослой птицы                                   │      28        │

│  зона ремонтного молодняка                             │      29        │

│                                                        │                │

│          VII. ЗВЕРОВОДЧЕСКИЕ И КРОЛИКОВОДЧЕСКИЕ        │                │

│                                                        │                │

│Содержание животных в шедах                             │                │

│                                                        │                │

│93. Звероводческие                                      │      22        │

│94. Кролиководческие                                    │      24        │

│                                                        │                │

│Содержание животных в зданиях                           │                │

│                                                        │                │

│95. Нутриеводческие                                     │      40        │

│96. Кролиководческие                                    │      45        │

│                                                        │                │

│                      VIII. ТЕПЛИЧНЫЕ                   │                │

│                                                        │                │

│А. Многопролетные теплицы общей площадью                │                │

│                                                        │                │

│97. 6 га                                                │      54        │

│98. 12 га                                               │      56        │

│99. 18, 24 и 30 га                                      │      60        │

│100. 48 га                                              │      64        │

│                                                        │                │

│Б. Однопролетные (ангарные) теплицы                     │                │

│                                                        │                │

│101. Общей площадью до 5 га                             │      42        │

│                                                        │                │

│В. Прививочные мастерские по производству виноградных   │                │

│прививок и выращиванию саженцев виноградной лозы        │                │

│                                                        │                │

│102. На 1 млн. в год                                    │      30        │

│103. На 2 млн. в год                                    │      40        │

│104. На 3 млн. в год                                    │      45        │

│105. На 5 млн. в год                                    │      50        │

│106. На 10 млн. в год                                   │      55        │

│                                                        │                │

│            IX. ПО РЕМОНТУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ         │                │

│                          ТЕХНИКИ                       │                │

│                                                        │                │

│А. Центральные ремонтные мастерские                     │                │

│для хозяйств с парком                                   │                │

│                                                        │                │

│107. На 25 тракторов                                    │      25        │

│108. На 50 и 75 тракторов                               │      28        │

│109. На 100 тракторов                                   │      31        │

│110. На 150 и 200 тракторов                             │      35        │

│                                                        │                │

│Б. Пункты технического обслуживания                     │                │

│бригады или отделения хозяйств с парком                 │                │

│                                                        │                │

│111. На 10, 20 и 30 тракторов                           │      30        │

│112. На 40 и более тракторов                            │      38        │

│                                                        │                │

│             X. ГЛУБИННЫЕ СКЛАДСКИЕ КОМПЛЕКСЫ           │                │

│                   МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ                │                │

│                                                        │                │

│113. До 1600 т                                          │      27        │

│114. От 1600 т до 3200 т                                │      32        │

│115. От 3200 т до 6400 т                                │      33        │

│116. Свыше 6400 т                                       │      38        │

│                                                        │                │

│                  XI. ПРОЧИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ                │                │

│                                                        │                │

│117. По переработке или хранению сельскохозяйственной   │      50        │

│продукции                                               │                │

│118. Комбикормовые - для совхозов и колхозов            │      27        │

│119. По хранению семян и зерна                          │      28        │

│120. По обработке продовольственного и фуражного зерна  │      30        │

│121. По разведению и обработке тутового шелкопряда      │      33        │

│122. Табакосушильные комплексы                          │      28        │

│                                                        │                │

│              XII. ФЕРМЕРСКИЕ (КРЕСТЬЯНСКИЕ)            │                │

│                         ХОЗЯЙСТВА                      │                │

│                                                        │                │

│123. По производству молока                             │      40        │

│124. По доращиванию и откорму крупного рогатого скота   │      35        │

│125. По откорму свиней (с законченным производственным  │      35        │

│циклом)                                                 │                │

│126. Овцеводческие мясо-шерстно-молочного направлений   │      40        │

│127. Козоводческие молочного и пухового направлений     │      54        │

│128. Птицеводческие яичного направления                 │      27        │

│129. Птицеводческие мясного направления                 │      25        │

└────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘

("СП 19.13330.2011. Свод правил. Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-97-76*" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 788))

Федеральный закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ (в ред. Федерального закона от 13.05.2008 N 66-ФЗ); Постановление Правительства РФ от 1 декабря 1998 г. N 1420 "Об утверждении правил установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования" (в ред. Постановлений Правительства РФ от 02.02.2000 N 100, от 29.05.2006 N 334); Постановление Правительства РФ от 28 сентября 2009 г. N 767 "О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации".